Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/2429 Zlončice

Místo realizace: silnice č. III/2429 Zlončice - od křižovatky s III/24219 (směr Máslovice)  až do obce Zlončice ke křižovatce s III/0082

Staničení: od 0,000 km do 1,064 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A115 a 1222A103)

délka úseku 1 064 m, prům. šířka 5,6 m, plocha 5958,4 m2 (plus plocha křižovatky s komunikací III/24219 – 897 m2). Celkem 6 855,4 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, část v extravilánu a část v intravilánu obce Zlončice, od křižovatky s komunikací č. III/24219 (směr Máslovice) až ke křižovatce s komunikací č. III/0082 v obci Zlončice. Tento úsek dlouhý 1064 m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou dopravy (autobusové i osobní).

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2429.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm v určeném úseku (křižovatka s komunikací č. III/24219 – 897m2 a od začátku obce až ke křižovatce s komunikací č. III/0082 – km 0,800 – 1,064), vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, spojovací postřiky, odstranění navýšených  krajnic a zřízení nových z R-materiálu, frézování a zalití dilatačních spar a obnova vodorovného dopravního značení barva (vodící čáry 12,5 cm).  Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2024 –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka