Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/26823 křižovatka se sil. III/2761 - Maníkovice

Místo realizace: silnice III/26823 od křižovatky se sil. III/2761 k obci Maníkovice

Staničení: km 0,530 - 1,302 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A143 a 0333A064)

délka úseku 772 m,  prům. šířka 4,6 m, plocha 3 551,2 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcí Maníkovice a křižovatkou se sil. III/2761. Tento úsek dlouhý 772 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou osobní a nákladní dopravy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/26823.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování  zápichů na začátku a na konci úseku a v křižovatce u obce Maníkovice (směr obec, napojení na místní komunikaci). Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků a ošetření pracovních spár, (včetně uvedené křižovatky s místní komunikaci do obce Maníkovice). Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, hloubení příkopů a zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2024 –  předpoklad 4 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: jaroslav.hejduk@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka