Technická specifikace

Název  akce:  II/329  OK  II/611 – exit 35  D11

Místo realizace: silnice č. II/329 OK Písková Lhota – nádjezd D11, okres Nymburk

Staničení :  12,550 km  -  14,010   km , délka úseku 1460 m, prům. šířka 9,3 m,

plocha 13 700 m2 ,

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, která převádí silnou osobní a nákladní dopravu na dálnici D11. Povrch komunikace vykazuje plošné i podélné propady, vyjeté koleje, mozaikové, příčné a podélné trhliny.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace II/329.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Stavební práce zahrnují: seřezání krajnic i pod svodidly s naložením a odvozem na skládku, hloubení příkopů strojně, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, v celém úseku opravy sanace v jízdních pruzích v téměř celé délce v šíři 1,5 m v tl.50 mm(upřesnění při předání staveniště), čištění vozovek samosběrem, sanace- ložní vrstva ACL16+ tl.50 mm, vyrovnávka ACL16+ tl.40 mm, spojovací postřik ve všech vrstvách, pokládka ACO11+ tl. 50 mm, zalití spár asfaltovou zálivkou příčných podílných podél dilatací a obru, vč trhlin po odfrézování, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm, provedení VDZ barva - vodící pruhy 25  cm + dělící pruh 12,5 cm, šipky 29 ks, stány v barvě a následně v plastu. Součástí opravy komunikace je i oprava a vyčištění propustku v km 13,230 dle rozpočtu. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Případná koordinace s výstavbou OC Hobby centra a jeho napojení u OK v Přední Lhotě.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu

Termín realizace: 05-10/ 2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Vedoucí  manažer  -  zástupce oblasti Kutná Hora                        Vladimír Kratochvíl

vladimir.kratochvil@ksus.cz

tel:725 561 303

Provozní cestmistr:  Dušan Mrázek       dusan.mrazek@ksus.cz        601 074 822

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Mrázek Dušan  28.2. 2024