# Technická specifikace

Název  akce: III/33722 Vodranty

Místo realizace:  III/33722

Staničení :0,900-1,700; 2,040 – 2,100  šíře 5,20m, délka úseku 0,860, plocha cca 4 900  m2

Popis součastného stavu:

Středně zatížená silnice III.třídy v extravilánu obceVodranty,

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, výtluky, rozpad krajnic apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33722

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno frézování-zápich-napojení na stávající povrch, lokální sanace-vyznačení-předání staveniště, očištění zametením, spojovací postřik 2x, vyrovnávka asfalotový beton-ACL 16+ tl.40mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm..Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu do tl.100mm š-500mm vč. dodání, frézování drážky prořezu spár, těsnění spár a VDZ. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizac: 05-10/2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace III/33722 Vodranty

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Bc.Holan Petr                                 petr.holan@ksus.cz 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl              vladimir.kratochvil@ksus.cz

725 561 303

Cestmistr: Hana Konvalinková                                   hana.konvalinkova@ksus.cz 724 238 647

Správní cestmistr: Jan Ryšánek                                               jan.rysanek@ksus.cz602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Konvalinková Hana.