Technická specifikace

Název  akce:  II/611 Sadská – Kostelní Lhota

Místo realizace: silnice č. II/611 Sadská – Kostelní Lhota, okres Nymburk

Staničení :  29,895 km  -  31,080   km , délka úseku 1185 m, prům. šířka 9,5 m,

plocha 11258 m2 ,

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, která převádí silnou osobní a hlavně nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje degradaci svrchní vrstvy, mozaiková, příčné a podélné trhliny.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace II/611.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Stavební práce zahrnují: seřezání krajnic s naložením a odvozem na skládku, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 40 mm, po odfrézování sanace v ploše 2000 m2 do hl.60 mm(upřesnění po odfrézování vrchní vrstvy), čištění vozovek samosběrem, sanace- ložní vrstva ACL16+ tl.60 mm, vyrovnávka ACL11+ , spojovací postřik ve všech vrstvách, pokládka ACO11+ tl. 60 mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, zalití dilatačních spár na mostech 2 x asf. zálivkou, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm, provedení VDZ barva - vodící pruhy + dělící pruh s balotinou 12,5 cm.

Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky

Návrh, projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu

Termín realizace:  05-10/2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Vedoucí  manažer  -  zástupce oblasti Kutná Hora                        Vladimír Kratochvíl

vladimir.kratochvil@ksus.cz

tel:725 561 303

Provozní cestmistr:  Dušan Mrázek       dusan.mrazek@ksus.cz        601 074 822

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Mrázek Dušan  28.2. 2024