Technická specifikace

Název  akce: III/1065 BŘEŽANY - NETVOŘICE

Místo realizace: silnice III/1065 Břežany - Netvořice, okres Benešov

Staničení: 3,150 – 5,180 km, délka úseku  2,030 km, plocha 11100 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o silnici III. Třídy mezi obcemi Břežany a Netvořice v okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak autobusovou a nákladní dopravu. V minulých 2 letech sloužila jako objízdná trasa dopravních  staveb v okolí . Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1065.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy.

Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace, zajištění ohlášení stavby. Seřezání krajnic a prohloubení příkopů s uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko. Po částečném odfrézování stávajícího živičného krytu (zatřídění ZAS-T1) bude v celém úseku proveden spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+, spojovací postřik, pokládka ACO 11+ tl. 40mm, zalití příčných a podélných spár. Dále zřízení krajnice z recyklátu, vyznačení VDZ v barvě. Závěrem bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:  Financováno z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 4 týdny

Přílohy: rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, vladimir.posvec@ksus.cz, 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   leden 2024

Vladimír Pošvec