Technická specifikace

Název  akce:   II/114 Trnová most směr Hradec

Místo realizace: silnice :   II/114 Trnová , okres Příbram

Staničení : od  24,888  do  26,580 km,  délka úseku  1,692 km,  prům.šířka 6,65 m,        plocha 11 260 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II/114 . Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, vyjeté koleje , hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/114.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Čištění krajnice od nánosu a čištění příkopů do 0,25 m3/m včetně odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití-recyklační středisko., frézování živičného krytu v tl. 50 mm, sanace konstrukčních vrstev v tl. 350 mm (dle tech. Specifikace, rozsah odsouhlasí po odfrézování a prohlídce zástupce KSUS)., čištění vozovek metením strojně, provedení spojovacího postřiku do  0,5 kg/m2 před  provedením vyrovnávky ACL 16 + a provedení spojovacího  postřik před pokládkou nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm. Pokládka vyrovnávky ACL 16 + a nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm bude prováděná v celé šíři,za plné uzavírky a proto nebude prováděno proříznutí a zalití středové spáry. Bude provedeno pouze zalití a proříznutí příčných spar a podélných pouze k připojení na upravené sjezdy. Zpevnění  krajnic z recyklátu do tl, 100 mm, osazení směrových sloupků z plastu a VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě.

Oprava bude prováděná na úplnou uzavírku , zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram.

Recyklát bude prodán zhotoviteli.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Zdroj financování : Financování z prostředků ŠPZ 2024

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 06 - 07/2024                       3 týdny

Přílohy: položkový rozpočet

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň,   jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta,    milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr: Jan Langhans,         jan.langhans@ksus.cz, 723 673 073

Správní cestmistr:  Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Langhans Jan