# Zpráva ke statickému výpočtu ocelové konstrukce těžní věže Mayrau

Statický výpočet ověřuje hlavní profily konstrukce v místech, která budou dále užívána pro přístup návštěvníků a obsluh.

V zásadě jsou ověřeny plošiny nad přízemím a nad patry, vzduchová uzávěra a nové bednění střechy s úvahou o vaznicích.

Vzhledem k stáří konstrukce je nutno uvážit redukci profilů jak na korozi, tak na zatížitelnost, pouze u konstrukce větrného stropu je možno užít dnes platných kritérií pro posouzení konstrukce.

Použité normy:

ČSN EN 1990

ČSN EN 1991 - 1 - 1

ČSN EN 1993 - 1 - 1

Uvažována byla geometrie zjištěná při ze zaměření stavby v r. 2013 a materiálové hodnoty byly uváženy dle ocelí s nezaručenou vlastností tedy návrhové pevnosti do 140 MPa.

Zatížení i zatížitelnost jsou uvažovány v charakteristických /dříve normových/ hodnotách.

Uvažovaná zatížení jsou:

Schodiště a plošiny patra s přístupem veřejnosti: 3,0 kN/m2.

Plošina vyšších rovin u věže: 1,5 kN/m2.

Plošina větrného stropu: 0,75 kN/m2.

Konstrukce střechy klimatická zatížení do hodnoty 1,0 kN/m2.

Konstrukce schodiště jednotlivé osoby a zatížení do 1,5 kN/m2 na jednu otočku schodiště.

Zábradlí plošin 0,5 kN/mb.

Zatížitelnost je rekapitulována v samostatné části a to v charakteristických hodnotách.

V Praze leden 2014

Ing. V. Jandáček