Příloha č. 2: Přehled Technické činnosti související s jámou Mayrau

31. 5. 1874 dokončen projekt závodu (Stehlík 1974)

28. 7. 1874 zahájeno hloubení jámy -tzv. Motyčínská jáma, lid. Trhanka (Mayová 1994); některé zdroje udávají jiná data - např. 1. 8. 1874 (Neliba 2008, kol. aut. 2006, Uváček 1984); při hloubení uplatněn elektrický odpal, parní pístové čerpadlo

24. 8. 1874 těžba pomocí lokomobily (do té doby vrátek) a po dosaž. 12,8m náraziště a těžní věž s lanovnicemi (Mayová 1994); některé zdroje udávají jiná data - např. 14. 8. 1874 (kol. aut. 2006)

březen 1875 dvojčinný parní vrátek (kol. aut. 2006; Mayová 1994)

podzim 1875 těžní stroj na ploché lano ze Stehlčeves. jámy (kol. aut. 2006; Mayová 1994)
28. 9. 1877 odkryta uhelní sloj (515,2m); důl pojmenován Mayrau; šlo o 1. překonání hl. 500m na Kladensku (Mayová 1994; kol. aut. 2006)

8. 10. 1877 dohloubení na 525,25m (Stehlík 1974, Uváček 1984) následovala dostavba těžní věže

1879-92 nálezy přírodního koksu (kol. aut. 2006)

1879 vodotěžné stroje dle návrhu prof. Riedlera z Vídně (Mayová 1994)

prosinec 1880 zahájeno hl. jámy Robert od r. 1883 i protičelbou z 10. patra (optické promítání bodů Nagel-Hildebrandt - měř. Ing. Suský); dokončení 29. února 1884 (kol. aut. 2006)

1884 Ing. Jan Karlík zavedl kyvadlový třídič uhlí (kol. aut. 2006)

1896 úpravna uhlí a prádlo (od firmy Schüchtermann&Kremmer)

1901 elektrická ústředna (Stehlík 1974; kol. aut. 2006, Uváček 1984)

1905 ocelová (příhradová) těžní věž jámy Mayrau; výška 26m v ose lanovnic  (kol. aut. 2006)
1905 zakoupen parní stroj zn. Ringhoffer; v provozu od 4. 6. 1906

1905 těžní vrátek systém Köppe (výrobce MAG Ruston; sam. těž oddělení) někdy (kol. aut. 2006) udáván rok 1907; jáma prohloubena na 527m

1908 koupele pro mužstvo (kol. aut. 2006)

11. 4. 1921 havárie těžní klece - 5 mrtvých, 14 zraněných (kol.aut. 2006)

1916 zahájení stavby čerpací stanice s vysokotlakým odstředivým čerpadlem (Stehlík 1974)

1924 na Mayrau přemístěna Ústřední báňská záchranná stanice z dolu Jan v Libušíně (kol.aut. 2006)

1926 zavedeno dálkové elektrické vedení (původně byla vlastní ústředna) z železáren PŽS a dolu Schoeller; od r 1928 elektrifikovány povrch i hlubina (kol.aut. 2006)

1927 přeneseno druhé vysokotlaké čerpadlo z dolu Jan (Stehlík 1974)

1928 zavedeny nátřasné žlaby

1931 nové čerpadlo (Stehlík 1974)

1932 zavedena sbíjecí kladiva, zkoušeno stěnování s foukanou zakládkou

1933 na jámě Robert el. těž. stroj Škoda; vyroben 1932 (kol. aut. 2006)

1934 druhé elektrické čerpadlo, ukončen provoz původních dvou parních čerpadel z r. 1916 a 1927 (Stehlík 1974)
28. 6. 1937 dokončen spojovací překop mezi doly Mayrau a Max (začátek 1935) (kol. aut. 2006)

1936 nová kompresorovna

1939 lanová dráha v překopu  10. srpna 1939 zkušební převed. těžby na Max. 10. 1. 1940 definitivní (kol. aut. 2006)

1940 těžní stroj přestavěn na pohon stlačeným vzduchem

1940 těžba uhlí z dolu Mayrau převedena na důl Max

1943 zaplavovací zařízení a kulový mlýn na hlušinu (kol. aut. 2006)
10. 2. 1946 důl dostal jméno Zdeněk Fierlinger (kol. aut. 2006)

1952 Fierlinger I po slouč. s dolem Prezident Beneš, dř. Max (kol. aut. 2006)

1956/1957 z dolu vyvezeni poslední dva důlní koně (kol. aut. 2006)

1957 přejmenování na Gottwald II
1958 pokusy s hydromechanickým dobýváním (kol. aut. 2006)

1961-1965 změna frekvence el. proudu z 25 na 50Hz; nová kotelna, trafostanice, čistící a biologická stanice, zaplavovací zařízení, koupele, rozvod pitné vody, kanalizace apod. (Stehlík 1974)
5. 10. 1970 Do vyraženého spojovacího překopu mezi doly Max a Schoeller, byla proražena jáma Nejedlý III a tím byly propojeny doly Mayrau, Max, Schoeller a Wanieck

1973 těžba z Gottwaldu na NIII (Schoeller) (kol. aut. 2006)

1974 končí jízda mužstva na dole Max (Gottwald I) a je převedena na Mayrau od 24. 5. 1974 (kol. aut. 2006)

1974 první zmínky o možnosti vybudování muzea (1975 dle webu skanzenu Mayrau)

1976 ukončeno hydromech. dobývání (kol. aut. 2006)

1978 na Mayrau zrušeny kompresory a stl. vzd. přiváděn z dolu Nejedlý
1979 Proražen spojovací překop mezi doly Gottwald III. (Ronna) a Gottwald II (Mayrau).
1984 překop mezi 7. a 10. patrem - větrní okruh (kol. aut. 2006)

1986 ukončena investiční otvírka pole Engerth a započato s geologickým průzkumem a přípravou v této oblasti

1990 přejm. na Důl Kladno, sp Libušín, závod 2 Mayrau
1993  Mayrau byl s ostatními doly podniku Kladenské doly spojen s Dolem CSM ve Stonavě do akciové společnosti Českomoravské doly (ČMD).
19. 8. 1994  otevření Hornického skanzenu Mayrau

21. 12. 1994 Mayrau - kult. tech. památka (číslo rejstříku USKP: 10045/2-4294)
1997 únor pracovníci hlubiny převedeni na důl Schoeller. V podzemí pracovaly pouze likvidační čety za účelem demontáže a dopravy použitelného materiálu a zařízení.

30. 6. 1997 oficiální ukončení těžby

10. 12. 1997 ukončení rabovacích prací (Neliba 2008)

14. 12. 1997 zastavení strojů (Neliba 2008)
1998 Dokončeno zavážení jam Mayrau a Robert
2001 květen Skanzen Mayrau se stal součástí Hornického muzea OKD v Ostravě.

2001 konzervace těžního stroje Ringhoffer

2002 rekonstrukce stroje MAG Ruston

2003 realizace náhradního pohonu těžního stroje (spuštěn 27.11.)

2004 vybudování pietního místa

2005 rekonstrukce náraziště (dle výročních zpráv nadace Landek)