Technická specifikace

Název  akce: III/2721 Kounice – Poříčany

Místo realizace: III/2721 Kounice - Poříčany

(x s lI/272 - x s lI/330) + oprava 2 ks propustků

Staničení: 0,000 – 4,024  km, propustky 0,817 + 1,638 km

délka: 4.024 bm, průměrná šířka: 5,53  m,   plocha: 22.268 m2

Základní popis akce:

Jedná se o komunikaci III. třídy z Kounic do Poříčan. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, nákladní, tak i autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové trhliny, příčné a podélné nerovnosti apod..

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2721 Kounice - Poříčany.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Před započetím prací bude podán návrh na projednání DIO včetně realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 30 mm resp 60 mm (dle rozpočtu), lokální sanace do hloubky  0,35 m (odstranění stávajícího vozovkového souvrství do hl. 0,35m, položení separační geotextilie, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti v tl. 150mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 120mm, pokládka ACL 16+ tl. 80mm), čištění krajnic od nánosů, čištění příkopů do 0,5 m3/m, výšková úprava krycích hrnců a mříží, spojovací postřik, pokládka ložné vrstvy ACL 16+ (vyrovnávka) a pokládka ACO11+ v tl. 50 mm. zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu, frézování drážky a těsnění dilatačních spár, VDZ barvou (dělící čára + přechod + 2x symbol) a plastem po dokončení stavby (2024).

V rámci stavby dojde k opravě 2 ks propustku (vybouraní částí železobetonu s odvozem, odkopávky a prokopávky, základy z prostého betonu DO C, propusty z trub DN 600mm plastových, obetonování potrubí z prostého betonu DO 30/37, římsy ze železobetonu DO 30/37, asfaltový beton pro podkladní vrstvy 2 x 50mm a osazení svodidel).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Termín realizace: 5-10/2024, 7 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora:                          Bc. Holan Petr, petr.holan@ksus.cz 724 706 242

Zástupce oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, vladimir.kratochvil@ksus.cz, 725 561 303

Provozní cestmistr:               Miroslav Trpišovský, miroslav.trpisosvky@ksus.cz, 723 047 150

Správní cestmistr:                                             Jiří Vosáhlo, jiri.vosahlo@ksus.cz, 606 609 892

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace,

Zborovská 11,

150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Trpišovský, provozní cestmistr Český Brod