ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 Technická specifikace plnění

„Aktualizace dat v Systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje“

V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obsah

1.	Technické podmínky	1

Aktualizace a vyhodnocení dat v Systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje o stavu silnic III. třídy o celkové délce 6 232 km, vč. vyhodnocení a to v rozsahu:	1

1.1.	Požadavky na měření a vyhodnocení proměnných parametrů vozovek	1

1.2.	Pořízení fotodokumentace vozovky, jejího nejbližšího okolí	2

1.3.	Klasifikace stavu vozovek	2

1.4.	Výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 5leté období a jejich optimalizace	2

2.	Požadavky na realizaci zakázky	2

2.1.	Požadavky na měření a měřicí zařízení určená k měření proměnných parametrů, požadavky na přesnost měření, zpracování dat	2

2.2.	Závazné předpisy a normy	2

2.11.	Požadavky na strukturu předávaných dat a číselníků	7

# Technické podmínky

## Aktualizace a vyhodnocení dat v Systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje o stavu silnic III. třídy o celkové délce 6 232 km, vč. vyhodnocení a to v rozsahu:

- Měření a vyhodnocení proměnných parametrů (povrchových vlastností) vozovek.

- Pořízení fotodokumentace vozovky a jejího nejbližšího okolí (2D snímky vozovky, šikmé snímky z přední a zadní kamery) a zpracování evidence majetku.

- Klasifikace stavu vozovek.

- Výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 5leté období a jejich optimalizace.

- Meziroční aktualizace stavu silnic

# Požadavky na měření a vyhodnocení proměnných parametrů vozovek

Dodavatel naměří, zpracuje a dodá požadovaná data.

Požadované proměnné parametry budou měřeny automatizovaným zařízením pracujícím na bezkontaktním způsobu snímání parametrů vozovky při pojezdu vozidla. Rozsah měření – data budou měřena samostatně v jednom jízdním směru. Požadavky na měřící zařízení a zpracování dat jsou podrobně popsány v tomto dokumentu.

Požadovaná data:

- Podélný profil nerovnosti (vyj. mezinárodním indexem IRI), nejméně v jedné jízdní stopě

- Makrotextura (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD) v minimálně jedné jízdní stopě měřícího vozidla a mimo jízdní stopu, tzn. uprostřed mezi jízdními stopami vozidla.

- Příčné nerovnosti – hloubka vyjeté koleje „R“, hloubka vody ve vyjeté koleji „W“, příčný sklon vozovky měřeného pruhu

- Sběr poruchy vozovky – dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek

# Pořízení fotodokumentace vozovky, jejího nejbližšího okolí

- Georeferencované 2D kolmé (svislé) snímky povrchu vozovky, které je možno spojit do pásu (bez švů) šíře min. 4 metrů a s rozlišením min. 200 px/ 1m vozovky (tedy 1pixel= max. 5 mm). V podélném a příčném směru může být velikost px, při zachování minimálního požadavku rozlišení, poměrově různá. Ve snímku musí být velikost px konstatní, bez zhoršení v rostoucí vzdálenosti od vozidla.

- Georeferencované šikmé snímky z přední kamery (celkový pohled na komunikaci) a zadní kamery (pohled na vozovku) v rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů.

# Klasifikace stavu vozovek

Dle závazných předpisů a norem bude provedena klasifikace stavu vozovek do tříd 1-5. Podkladem pro klasifikaci budou naměřené proměnné parametry a detekované poruchy. Z těchto podkladů bude stanovena celková klasifikace stavu vozovky a to po 20m sekcích, které budou dále homogenizovány do celků s podobným porušením vozovky.

# Výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 5leté období a jejich optimalizace

Na základě nasbíraných a vyhodnocených dat provede zhotovitel výpočet finančního plánu:

- varianta optimální s maximálním účinkem oprav

- varianta řešení údržby a oprav bez omezení finančních prostředků

- varianta stabilizační, zachování stavu

Rozpočtové scénáře, technologie a jejich ceny navrhne dodavatel s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací po jejich schválení zadavatelem.

1.5. Meziroční aktualizace stavu silnic na základě zaslaných dat o realizovaných stavbách

Aktualizace klasifikace stavu, plánů oprav a údržby, zobrazení v mapě, reportů na základě zaslaných dat o realizovaných stavbách. Aktualizace bude provedena 3x na silnicích III. třídy.

# Požadavky na realizaci zakázky

Zadavatel požaduje splnění následujících požadavků na měřící zařízení, zpracování dat a výstupy.

# Požadavky na měření a měřicí zařízení určená k měření proměnných parametrů, požadavky na přesnost měření, zpracování dat

Jednotlivá měřící zařízení (senzory) musí být instalována na  vozidlo/vozidla, umožňující pojezdem sběr požadovaných dat a snímků, specifikovaných v této Technické specifikaci. Zařízení musí být vzájemně integrována a synchronizována do měřicího systému/systémů, s přesnou polohovou lokalizací všech pořízených dat, při schopnosti zajištění identických podmínek lokalizace při měření při případných více průjezdech. Zadavatel nevylučuje pořízení dat více průjezdy dílčích měřících zařízení, ale preferuje pořízení všech požadovaných dat a snímků jedním průjezdem jednoho měřícího zařízení.

Požadavky na jednotlivá zařízení/subsystémy/senzory jsou popsány dále v textu.

# Závazné předpisy a normy

Měřící zařízení pro měření povrchových vlastností vozovek musí splňovat požadavky plynoucí z následujících předpisů:

- ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek.

- ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.

- ČSN EN 13036-6 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury.

- ČSN EN 13036-8 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti.

- ČSN EN ISO 13473-1 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 1: Určování průměrné hloubky profilu.

- ČSN ISO 13473-2 opis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky.

- ČSN ISO 13473-3 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů.

Klasifikace a hodnocení proměnných parametrů a poruch bude provedena v souladu s:

- TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek.

- TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.

  - Požadavky na měření polohy, vzdálenosti a orientace senzorů

Všechna naměřená data musí být lokalizována v souřadnicích X, Y a Z. Z toho důvodu musí být měřící zařízení vybaveno systémy:

- minimálně jednou GNSS/INS jednotkou, která poskytuje přesná data o poloze, příčném náklonu, podélném sklonu a směru pohybu vozidla (souřadnice X, Y a Z a úhly orientace) včetně míst, kde jsou satelity blokovány nebo rušeny (mezi budovami, mezi stromy atd.)

- externím odometrem pro doplňkové určování ujeté vzdálenosti

Minimální požadavky na systém GNSS/INS:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Polohová přesnost X,Y souřadnic | 0,02 m |
| Polohová přesnost Z souřadnice | 0,05 m |
| Náklon | 0,02 ° |
| Směr | 0,05 ° |
| Příjem frekvencí | L1, L2 |
| Postprocessing při výpadku signálu | po dobu min. 60 sekund |

  - Požadavky na měření podélného profilu a podélné nerovnosti

Měřící zařízení podélného profilu a podélné nerovnosti musí měřit minimálně v jedné stopě vozidla, optimálně dva podélné profily, umístěné v předpokládaných obou jízdních stopách vozidla.

Dynamické měřící zařízení musí odpovídat normě ČSN EN 13036-6, klasifikace zařízení musí být alespoň 2L1222:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída přesnosti měření ujeté vzdálenosti | 2 (> 0,05%, a ≤ 0,2%) |
| Třída vertikálního rozlišení v podélném směru | 1 (≤ 0,2 mm) |
| Třída kroku vzorkování v podélném směru | 2 (> 50 mm a ≤ 125 mm) |
| Třída kroku záznamu vzorkování v podélném směru | 2 (> 100 mm a ≤ 250 mm) |
| Třída horní hranice velkých vlnových délek | 2 (≤ 50 m a < 100 m) |

Výstupem z měření podélného profilu bude Mezinárodní index nerovnosti IRI [m/km].

Naměřená data se zpracovávají samostatně pro každý profil, a to v 20 m sekcích. Hodnocení IRI se provádí podle ČSN 73 6175, tabulka A.1. Zpracovaná data se budou předávat v požadované datové struktuře.

  - Požadavky na měření makrotextury

Měřící zařízení pro měření makrotextury (profilometr) musí být schopno měřit minimálně v pravé jízdní stopě měřicího vozidla a uprostřed mezi jízdními stopami vozidla. Optimálně také v levé jízdní stopě.

Měření profilu makrotextury, pro určení průměrné hloubky profilu MPD (Mean Profile Depth) musí být v souladu s nejnovější verzí STN EN ISO 13473-1 a to:

- vzorkovací interval nesmí být > 1 mm,

- vertikální rozlišení min. 0,05 mm,

- úhel mezi optickou osou záření k povrchu a optickou osou detektoru (odražené záření) smí být maximálně 30 stupňů.

Makrotextura musí být měřena bezkontaktním způsobem pomocí minimálně dvou samostatných laserů (laserový profilometr).

Výstupem z měření bude Makrotextura (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD) a to minimálně hodnoty v pravé jízdní stopě a mezi jízdními stopami vozidla.

Naměřená data se zpracovávají samostatně pro každý profil, a to v 20 m sekcích. Hodnocení průměrné hloubky profilu povrchu vozovky MPD se provádí podle ČSN 73 6177, tabulka A.3. Zpracovaná data se budou předávat v požadované datové struktuře (hodnoty MPD se vyplní podle skutečného osazení měřícího vozidla).

  - Požadavky na měření příčného profilu, hloubky vyjetých kolejí

Měřící zařízení pro měření příčného profilu musí umožnit měření v jízdním pruhu šířky min. 4,0 m.

Dynamické měřící zařízení musí odpovídat normě ČSN EN 13036-6, klasifikace zařízení musí být alespoň 2T32211:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída přesnosti měření ujeté vzdálenosti | 2 (> 0,05%, a ≤ 0,2%) |
| Třída vertikálního rozlišení v příčném směru | 3 (> 0,5 mm a ≤ 1,5 mm) |
| Třída kroku vzorkování v příčném směru | 2 (> 75 mm a ≤ 150 mm) |
| Třída kroku opakovaného vzorkování | 2 (> 1 m a ≤ 5 m) |
| Třída kroku záznamu opakovaného vzorkování v příčném směru | 1 (≤ 5 m) |
| Třída přesnosti měření sklonu v příčném směru | 1 (≤ ± 0,15%) |

Určení vyjetých kolejí bude zpracováno podle principu měření „metodou latí“.

Vodorovné dopravní značení musí být z příčného profilu odfiltrováno, aby byl získán čistý příčný profil.

Příčný sklon vozovky měřeného pruhu je sklon měřený kolmo k ose vozovky od vodorovné roviny, vyjádřený v %.

Výstupem z měření příčného profilu bude:

- Parametr Hloubka vyjeté koleje „R“.

- Parametr Hloubka vody ve vyjeté koleji „W“.

- Příčný sklon vozovky jízdního pruhu.

Hodnocení parametrů hloubka vyjeté koleje R a teoretická hloubka vody W se provádí podle ČSN 73 6175,  tabulka A.4. Zpracovaná data se budou předávat v požadované datové struktuře uvedené dále v textu.

  - Požadavky na měření makrotextury MPD

Měřicí zařízení pro měření makrotextury (profilometr) musí být schopno měřit minimálně v pravé jízdní stopě měřicího vozidla, optimálně také v levé jízdní stopě a uprostřed mezi jízdními stopami vozidla.

Třída profilometru s ohledem na mobilitu je stanovena jako pojízdná, vysoká rychlost (minimálně 80 km/h). Makrotextura musí být měřena bezkontaktním způsobem pomocí minimálně dvou samostatných laserů (laserový profilometr).

Měřicí zařízení pro měření makrotextury musí být vybaveno tak, aby bylo možné:

- Měření profilu makrotextury pro určení průměrné hloubky profilu MPD (Mean Profile Depth) (v mm) musí být v souladu s nejnovější platnou verzí ČSN EN ISO 13473-1.

To zahrnuje:

  - vzorkovací interval nesmí být větší než 1 mm,

  - vertikální rozlišení minimálně 0,05 mm,

- Úhel mezi optickou osou záření k povrchu a optickou osou detektoru (odražené záření) smí být maximálně 30 stupňů.

Zpracování dat pro výpočet MPD

Naměřená data se zpracovávají samostatně pro každý měřený profil v  20m sekcích, hodnocení průměrné hloubky profilu povrchu vozovky MPD se provádí podle ČSN 73 6177, tabulka A.3.

Zpracovaná data se budou předávat v požadované datové struktuře. Hodnoty MPD se vyplní podle skutečného osazení měřicího vozidla (minimálním požadavkem jsou hodnoty MPD v pravé jízdní stopě vozidla).

  - Požadavky na sběr poruch

- Analýzou nasnímaných dat povrchu vozovky musí být realizována ruční nebo automatická detekce trhlin od šíře a hloubky 2 mm v celém jejich průběhu, dále detekce výtluků v jejich poloze a ploše, detekce zalitých trhlin a vysprávek v jejich průběhu, poloze a ploše.

- Analýza spočívá v určení rozsahu a závažnosti poruch (typu trhliny, výtluky, koroze povrchu, zalité trhliny a vysprávky) podle následujícího rozdělení:

| Popis a definice poruchy | Požadavek na rozměr |
| --- | --- |
| plocha trhlin v závažnosti 1 | (0 mm  šířka ≤ 3 mm) |
| plocha trhlin v závažnosti 2 | (3 mm  šířka ≤ 6 mm) |
| plocha trhlin v závažnosti 3 | (6 mm  šířka ≤ 20 mm) |
| plocha trhlin v závažnosti 4 | (šířka  20 mm) |
| plocha výtluků v závažnosti 1 | (0 mm  hloubka ≤ 20 mm) |
| plocha výtluků v závažnosti 2 | (20 mm  hloubka ≤ 40 mm) |
| plocha výtluků v závažnosti 3 | (40 mm  hloubka ≤ 60 mm) |
| plocha výtluků v závažnosti 4 | (hloubka  60 mm) |
| zalité trhliny a vysprávky | plocha zalitých trhlin a vysprávek |
| koroze povrchu | plocha vozovky zasažená korozí povrchu |

- Analyzované trhliny a výtluky, v rozdělení podle tříd závažnosti, budou vizualizovány ve 2D kolmých snímcích, ve své přesné poloze, délce a ploše, jako jedna z variant 2D kolmých snímků současně s analýzou zalitých trhlin a vysprávek, ve své přesné poloze, rozsahu a ploše.

- Sekce pro analýzu poruch budou totožné se sekcemi, ve kterých budou vyhodnocovány ostatní proměnné parametry (IRI, MPD…). Přehledná velikost sekce je 20 m.

- Sběr poruch bude prováděn jednou z metod podle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek.

- Součástí sběru musí být také pořízení 2D kolmých snímků vozovky v požadované kvalitě.

  - Požadavky na zpracování dat z měření proměnných parametrů

Lokalizace měřených parametrů:

- Veškeré měřené parametry budou lokalizovány k uzlovému lokalizačnímu systému ULS, kterou zadavatel používá. Její aktuální verze bude před uskutečněním měření předána dodavateli.

- Pořízené snímky navíc pomocí souřadnic X, Y v souřadnicovém systému UTM nebo S-JTK.

- Veškeré měřené parametry budou vztaženy ke stejným 20 m sekcím. První 20 m sekce bude umístěna vždy na začátku každého jednotlivého úseku uzlového lokalizačního systému.

- Klasifikace jednotlivých proměnných parametrů a celkového stavu vozovky bude vizualizována v mapách ve formátu pdf. Současně budou předána tabulková a vektorová data ve formátu ESRI File geodatabase (GDB) verze 10.0 a vyšší.

  - Pořízení fotodokumentace vozovky a jejího nejbližšího okolí (2D snímky vozovky, šikmé snímky z přední a zadní kamery)

Součástí měření je pořízení fotodokumentace komunikace:

- z čelní šikmé kamery tzv. dopředný pohled (snímek),

- ze zpětné šikmé kamery tzv. zpětný pohled (snímek)

- svislý (kolmý) kontinuální záznam povrchu vozovky tzn. svislý pohled (snímek).

Tři typy záznamu jsou dále pojmenovány také jako: čelní kamera, zpětná kamera a svislá (kolmá) kamera.

    - Záznam čelní a zpětné kamery musí splňovat následující technické požadavky:

- Požadovaná rychlost vozidla při pořizování snímků musí být minimálně 60 km/hod., při zachování kvality snímku – ostrosti a použitelnosti snímku pro identifikaci poruch vozovky.

- Jednotlivé snímky budou pořizovány po ujeté vzdálenosti 5 m (± 0,5 m). Výpadky jednotlivého snímku jsou povoleny v množství do 2%,

- Snímek bude pořízen také vždy v uzlu ULS i mimo krok 5 m,

- Kamery musí být umístěny na měřicím vozidle minimálně 2 m nad úrovní vozovky z důvodu rozhledových poměrů,

- Požadované rozlišení snímku musí být minimálně (šířka x výška) 1920x1080 (full HD),

- Záznam musí být pořízen za takových světelných parametrů a nastavení, aby snímky byly čitelné.

- Snímky musí být barevné.

    - Záznam svislé kamery musí splňovat následující technické požadavky:

- Záznam je pořizován kontinuálně během jízdy vozidla.

- Požadovaná rychlost vozidla při pořizování snímků musí být minimálně 60 km/hod.

- Požadovaný obrazový záznam musí umožnit rozlišení detailů s velikostí minimálně 3 mm na povrchu vozovky.

- Velikost obrazového pixelu musí být minimálně 3 mm na povrchu vozovky s tím, že velikost pixelu musí být konstantní v celé ploše snímku a v případě, že poměr stran snímku není 1:1, se tento poměr v obrazu nesmí měnit.

- Kontinuální záznam měřeného pruhu musí mít minimálně 4 m šířky.

- Snímky je možné spojit do bezešvého pásu.

- Kvalita záznamu nesmí být závislá na intenzitě denního osvětlení. Tzn. snímky lze se stejnou kvalitou pořídit i za špatných či proměnlivých světelných podmínek a bez vlivu stínů (od okolních objektů např. stromů, vzrostlého jehličnatého lesa, aj.), které vznikají na vozovce slunečním osvětlením, popř. při jízdě tunelem nebo v noci.

- Snímky jsou černobílé nebo barevné.

- Snímky musí být mít odpovídající ostrost zobrazení danému použitým minimálním rozlišením a nesmí obsahovat neostrosti způsobené pohybem vozidla a to ani při snížených světelných podmínkách.

- Ve snímcích musí být možno, v procesu zpracování, zobrazit (do obrazu zakreslit) nalezené a klasifikované poruchy (minimálně trhliny, výtluky, koroze povrchu), ve své přesné poloze, tvaru a ploše.

- Snímky ze svislé kamery budou tedy dvojího druhu – samostatné snímky a snímky se zakreslenými poruchami.

    - Zpřístupnění pořízených snímků

- Pořízené snímky z čelní, zpětné a svislé kamery budou jako georeferencované JPEG

## Požadavky na strukturu předávaných dat a číselníků

Zadavatel používá následující strukturu dat a požaduje strukturu předávaných dat v tomto datovém formátu:

| Atribut | Jednotka | Délka řetězce | Formát | Příklad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| silnice číslo | --- | 5 | text | 602 |
| číslo úseku ULS | --- | 20 | text | 1541A079011542A03901 |
| provozní staničení sekce začátek | m | 6(0) | číslo | 370 374 |
| provozní staničení sekce konec | m | 6(0) | číslo | 370 394 |
| úsekové staničení sekce začátek | m | 6(0) | číslo | 200 |
| úsekové staničení sekce konec | m | 6(0) | číslo | 220 |
| délka sekce | m | 6(0) | číslo | 20 |
| datum | --- | 10 | DD.MM.RRRR | 14.03.2019 |
| směr | --- | 1 | číslo; číselník | 1 |
| jízdní pruh | --- | 2 | text; číselník | J1 |
| IRI Levé -naměřená hodnota | m/km | 5(2) | číslo | 12,75 |
| IRI Levé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 5 |
| IRI Pravé -naměřená hodnota | m/km | 5(2) | číslo | 11,90 |
| IRI Pravé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 5 |
| Hloubka vyjeté koleje R - naměřená hodnota | mm | 2(0) | číslo | 15 |
| Hloubka vyjeté koleje R - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 3 |
| Teoretická hloubka vody W - naměřená hodnota | mm | 2(0) | číslo | 11 |
| Teoretická hloubka vody W - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 5 |
| MPD Levé - naměřená hodnota | --- | 4(2) | číslo | 0,75 |
| MPD Levé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 1 |
| MPD Prostřední - naměřená hodnota | --- | 4(2) | číslo | 0,65 |
| MPD Prostřední - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 2 |
| MPD Pravé - naměřená hodnota | --- | 4(2) | číslo | 0,4 |
| MPD Pravé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 3 |
| Příčný sklon | % | 5(2) | číslo | 2,72 |
| Druh povrchu | --- | 1 | číslo; číselník | 1 |
| Trhliny v závažnosti 1 (0 mm < š ≤ 3 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Trhliny v závažnosti 2 (3 mm < š ≤ 6 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Trhliny v závažnosti 3 (6 mm < š ≤ 20 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Trhliny v závažnosti 4 (š > 20 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 1 (0 mm < h ≤ 20 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 2 (20 mm < h ≤ 40 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 3 (40 mm < h ≤ 60 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 4 (h > 60 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Zalité trhliny a vysprávky (plocha zalitých trhlin a vysprávek), | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Koroze povrchu (plocha vozovky zasažená korozí povrchu). | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Celkové hodnocení stavu |  | 1 | číslo | 2 |

| Číselníky pro Atributy dat měření |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Směr | (směr měření) |  |  |  |  |  |
| Položka | Popis |  |  |  |  |  |
| 1 | ve směru staničení ULS |  |  |  |  |  |
| 2 | proti směru staničení ULS |  |  |  |  |  |
| Jízdní pruh |  |  |  |  |  |  |
| Označení jízdního pruhu je složeno z následujících 2 znaků: |  |  |  |  |  |  |
| 1. znak | písmeno určující TYP PRUHU |  |  |  |  |  |
| 2. znak | číslo určující POŘADÍ PRUHU NA KOMUNIKACI |  |  |  |  |  |
| TYP PRUHU |  |  |  |  |  |  |
| Položka | Popis |  |  |  |  |  |
| I | jízdní pruh jednosměrné komunikace |  |  |  |  |  |
| J | jízdní pruh obousměrné komunikace |  |  |  |  |  |
| Druh povrchu |  |  |  |  |  |  |
| Položka | Popis |  |  |  |  |  |
| 1 | vozovka s asfaltovým krytem |  |  |  |  |  |
| 2 | vozovka s cementobetonovým krytem |  |  |  |  |  |
| 4 | vozovka dlážděná |  |  |  |  |  |
| 7 | železniční přejezd (neměří se) |  |  |  |  |  |
| 9 | neměřeno (z důvodu objížďky, stavby, nehody…) |  |  |  |  |  |