OBSAH:

1. Identifikační údaje	2

2. Předmět projektu	2

3. Podklady	2

3.1. Projektové podklady	2

3.2. Průzkumy	2

3.3. Normy navrhování	2

3.4. Další použité pomůcky	3

4. Geologické poměry na staveništi	3

5. Popis stávajícího objektu	3

6. Obecný popis stavebních úprav	3

7. Popis konstrukcí	3

7.1. Založení	4

7.2. Podlahová deska	4

7.3. Svislé konstrukce - stěny	4

7.4. Schodiště	4

8. Navrhované materiály a výrobky	4

9. Požadavky na vzhled a povrchové úpravy	4

10. Požadavky na postup prací a kontrolu během provádění	5

11. Stanovení podmínek pro provedení stavby	6

12. Technické normy provádění a kontroly	6

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6

14. Třída následků stavby a třídy provádění konstrukcí	6

15. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí	7

## Identifikační údaje

Stavba: 	                 	CNC centrum a svářečská škola v SOU

Nové Strašecí

Investor: 	Střední odborné učiliště

Sportovní 1135, Nové Strašecí

Stupeň dokumentace: 	DPS, Dokumentace pro provedení stavby

Část dokumentace: 	D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení

Projektant: 	Studio PHX s.r.o., Ing. Jan Hylenka

Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Projektant části: 	Ing. Michal Kubalík – statika pozemních staveb

Jarníkova 1872/20, 148 00 Praha 4 – Chodov

tel.: 777 891 331, e-mail: michal@kubalik-statika.cz

www.kubalik-statika.cz

Datum zpracování: 	březen 2022

## Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je návrh nových základů, nové podlahové desky, nových ztužujících vyzdívek v obvodových stěnách a schodnice nového schodiště v rámci stavebních úprav objektu.

Konstrukce jsou popsány touto technickou zprávou, výkresově dokumentovány částečně ve výkresové části tohoto projektu a částečně ve stavební části projektu a navrženy a posouzeny na základě statického výpočtu.

Předmětem tohoto projektu není přeposouzení stávající ocelové konstrukce haly! Stavebními úpravami nesmí být zasahováno do nosné ocelové konstrukce haly! Střecha nesmí být bez ověření dostatečné únosnosti nosné konstrukce přitížena. Po obnažení veškerých ocelových konstrukcí je potřeba ověřit únosnost stávající ocelové konstrukce, která není předmětem tohoto projektu!

## Podklady

### Projektové podklady

- Rozpracovaná stavební část projektu, Studio PHX s.r.o., Ing. Jan Hylenka, Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov, srpen 2021

- Instalační instrukce strojů SMX 3500 a SLX 355 (příloha vložená na konci TZ).

### Průzkumy

- Inženýrskogeologický průzkum, Nové Strašecí, Areál SOU, hala č.5, Mgr. Václav Kořán, Geoslužby Kořán, s.r.o., Generála Píky 1901, 272 01 Kladno – Kročehlavy, srpen 2021

### Normy navrhování

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1	Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1998-1	Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 1004	Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody

ČSN 73 3050	Zemné práce, Všeobecné ustanovenia

ČSN EN 206	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 10080	Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

### Další použité pomůcky

- TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987

- Z. Bittnar, J. Šejnoha: Numerické metody mechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

- www.ferona.cz, průřezové charakteristiky profilů UPE dle DIN 1026-2

- Richard A. Bareš: Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL, Praha 1989

- Hela, Klablena, Krátký, Procházka, Štěpánek, Vácha, Betonové průmyslové podlahy, EBS, Praha 2006

- ČSN 73 1204, Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech

## Geologické poměry na staveništi

Dle inženýrskogeologického průzkumu se v celé ploše stávající haly (i v okolí haly) vyskytuje vrstva navážek, které jsou v půdorysu haly tvořené černou škvárou s úlomky opuky. Únosné podloží lze očekávat pod vrstvou navážek, tj. v hloubce cca 1,0-1,50m. Horní vrstvu únosného podloží tvoří dle IG průzkumu vrstva písčitého jílu (F4 CS) tuhé konzistence, a hlouběji vrstva velmi až zcela zvětralé opuky (F2/CG až R5/R6) tuhé až pevné konzistence.

Nové základy jsou navrženy pro zeminu F4 tuhé konzistence. Základové pasy musí být založeny pod vrstvu navážek!

Základová spára musí být převzata geologem nebo geotechnikem. V případě zastižení méně únosné nebo prosedavé zeminy v základové spáře bude nutné v koordinaci geologa nebo geotechnika se statikem navrhnout patřičná konstrukční opatření (rozšíření základů, prohloubení základů, armování základů, jiný způsob založení apod.)

## Popis stávajícího objektu

Stávající objekt je jednopodlažní nepodsklepená hala se zděnou vestavbou. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy.

## Obecný popis stavebních úprav

V rámci stavebních úprav má být odstraněna většina zděných stěn a podlaha v hale deska. Bude provedena nová podlaha a nové dispozice. V hale mají být osazené těžké stroje.

V rámci stavebních úprav nesmí být zasahováno do nosné ocelové konstrukce haly! Stávající střecha nesmí být výrazně přitížena.

## Popis konstrukcí

### Založení

Nové základové pasy budou z prostého betonu. Šířka pasů bude 0,50m (pod tlustší podlahovou deskou s osazením těžkých strojů) a 0,40m po zbytku obvodu haly.

Obvodové základy budou dvoustupňové. Horní základový stupeň bude z prolévaných betonových tvárnic (ztracené bednění) tloušťky 300mm.

Základy musí být založeny v nezámrzné hloubce min. 1,20m od upraveného terénu a zároveň musí být založeny min. 30cm do únosné zeminy rostlého terénu, do zeminy F4 CS tuhé konzistence nebo únosnější. Základy nesmí být založeny ve vrstvě navážek!

Případný vzájemný výškový zlom základů musí být řešen postupným odskákáním (schody) ve sklonu 45°- 60°.

Nové základy budou provázané se stávajícími základy pomocí kapes ve stávajících základech! Kapsy vybourané ve stávajících základech musí být před betonáží nových základů očištěny od mechanických nečistot a navlhčeny.

### Podlahová deska

Nová podlahová deska bude železobetonová monolitická.

Podlahová deska v části pod těžkými stroji bude tloušťky 220mm a bude armovaná vázanou výztuží. Ve zbytku plochy bude podlahová deska tloušťky 150mm a bude vyztužená KARI sítěmi 5,5x5,5mm s oky 100x100mm při spodním i při horním líci.

Podlahová deska bude uložená na polystyrénu, jehož pevnost při stlačení 2% musí být min. 100kPa. Polystyrén bude ukládán na podkladní beton tl. 50mm, pod kterým bude nutné zhutnit vrchní část navážek na hodnotu Edef,2 = 8,0 MPa, přičemž musí být splněno Edef,2/ Edef,1 <2,1.

### Svislé konstrukce - stěny

Nové stěny, které budou vyzdívané v obvodových stěnách mezi nosné ocelové sloupy, budou mít ztužující funkci. Stěny budou ze zdiva z keramických tvárnic pevnosti P10 na maltu M2,5. Tloušťka zdiva bude 300mm. Zdivo bude nutné dozdívat „natvrdo“ k ocelovým sloupům. V hlavě stěn budou provedené železobetonové věnce. Věnce budou propojené se stávající ocelovou konstrukcí. Výztuž věnce se přivaří ke stávajícím ocelovým rámům.

Samostatný pilíř bude železobetonový litý do ztraceného bednění, do pilířových tvárnic 300x300mm.

### Schodiště

Nové schodiště bude lehká ocelová konstrukce se schodnicemi profilu UPE č.240.

## Navrhované materiály a výrobky

Nové základy budou z prostého betonu C12/15 X0.

Zděné stěny budou z keramických tvárnic pevnosti P10 na maltu M2,5.

Železobetonové konstrukce:

- Podlahová deska bude z betonu C25/30 XC2.

- Věnec v hlavě stěn bude z betonu C20/25 XC1.

- Vázaná výztuž bude z B500 B.

- KARI sítě budou z B500 A.

Ocelové konstrukce budou z oceli třídy S235. Profily UPE budou dle DIN 1026-2.

## Požadavky na vzhled a povrchové úpravy

Povrchová úprava konstrukcí (včetně barevného odstínu vrchního nátěru) je stanovena v architektonicko-stavebně technickém řešení stavby.

Ocelové konstrukce budou dle klasifikace ČSN EN ISO 9223 uvedené v tabulce 1 vystaveny stupni korozní agresivity C1.

C1	korozní agresivita velmi nízká, vnitřní vytápěné prostory s nízkou relativní vlhkostí a nevýznamným znečištěním, např. kanceláře, školy, muzea;

Pro stupeň korozní agresivity C1 se v zásadě nepožaduje žádná protikorozní ochrana.

## Požadavky na postup prací a kontrolu během provádění

Pro výstavbu budou použity běžné stavební postupy, na tomto místě se zdůrazňuje nutnost dodržení zejména následujících předpisů:

Bourání

- Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů s maximální opatrností!

- Před odstraněním zděné stěny bude vždy nutné ověřit, že stěna nevynáší nosnou konstrukci střechy. Je možné odstranit pouze nezatížené části! Případné ocelové prvky (táhla, vzpěry, věnce) skryté ve zděných příčkách bude nutné ponechat!

- Před odstraněním stávajících vyzdívek v obvodových stěnách mezi ocelovými sloupy bude nutné provizorně zajistit jednotlivé ocelové rámy ve vodorovném směru kolmo na rámy (podélný směr haly). Při provizorním zajištění dotčených rámů se odstraní vyzdívka, provede se nový základ, nová stěna, nový ŽB věnec s přivařenou výztuží ke stávajícímu ocelovému rámu a teprve po vytvrdnutí betonu věnce bude možné odstranit provizorní zajištění ocelových rámů ve vodorovném směru.

Terénní úpravy

- Zemina pod podlahovou deskou (vrchní vrstva navážek) musí být zhutněna min. na Edef,2 = 8,0 MPa a musí být splněno Edef,2/ Edef,1 <2,1. Bude nutná zkouška zhutnění.

Zakládání

- Zemina v základové spáře musí být chráněna před nepříznivými klimatickými vlivy (mrazem a vodou) a před poškozením těžkou těžební technikou. Pokud vznikne při rozpojování zeminy nerovné dno, nesmí být zarovnáváno nakypřenou zeminou, ale pouze podkladním betonem! Pokud bude zemina v základové spáře jakkoliv poškozena, je nutno ji odtěžit a nahradit plombou z hubeného betonu.

- Nové základy jsou navrženy pro zeminu F4 tuhé konzistence. Základové pasy musí být založeny pod vrstvu navážek!

- Základová spára musí být převzata geologem nebo geotechnikem. V případě zastižení méně únosné nebo prosedavé zeminy v základové spáře bude nutné v koordinaci geologa nebo geotechnika se statikem navrhnout patřičná konstrukční opatření (rozšíření základů, prohloubení základů, armování základů, jiný způsob založení apod.)

Železobetonové konstrukce

- Je nutno upozornit na nutnost dodržování podmínek ošetřování a ochrany betonu podle ČSN EN 206.

- Před betonáží musí být řádně ošetřeny pracovní spáry!

- Dále i při rychlém tempu výstavby betonových konstrukcí bude nutno dodržet lhůtu min. 28 dní (v případě nepříznivých klimatických podmínek do doby určené autorem statické části projektu v rámci AD) jako lhůtu pro zdání betonu.

- Je nutno dbát na dostatečné krytí betonářské výztuže.

- Všechna ukládaná výztuž železobetonových konstrukcí musí být přejímána odbornou osobou před betonáží.

- Výztuž věnce se přivaří ke stávajícím ocelovým sloupům.

Zděné konstrukce

- Pro výstavbu zděných konstrukcí musí být dodrženy technologické předpisy výrobce.

- Nové zdivo bude nutné dozdívat „natvrdo“ k ocelovým sloupům.

## Stanovení podmínek pro provedení stavby

V objektu byly provedeny omezené průzkumné sondy stávajících nosných konstrukcí, proto během provádění, při odhalení konstrukcí, může dojít k jinému způsobu řešení nebo opatření.

Pokud budou při realizaci zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost, je třeba povolat autorizovanou osobu k provedení průzkumu a přehodnocení stavu konstrukce.

## Technické normy provádění a kontroly

Dodavatel stavby je povinen se řídit technickými normami provádění.

ČSN 73 0210-1	Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, Část 1: Přesnost osazení

ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, Kapitola 4: Stavební dozor, monitoring a údržba

ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 206	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 1090-1	Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN ISO 9223	Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad

ČSN EN ISO 12944-5	Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy

ČSN EN 1996-2	Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

## Třída následků stavby a třídy provádění konstrukcí

Třída konstrukce z hlediska požadované spolehlivosti pro účely kontroly a údržby dle ČSN EN 1990 přílohy B je CC2 s třídou spolehlivosti RC2.

CC2	střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí

obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně závažné (např. kancelářské budovy)

Železobetonovým konstrukcím odpovídá dle ČSN EN 13670 Prováděcí třída 2.

Ocelovým konstrukcím dle ČSN EN 1090-2 přílohy B odpovídá Třída provedení EXC2.

## Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejího budoucího využití.

Dle ČSN EN 1990, Zásady navrhování konstrukcí, budovy a další běžné stavby jsou 4. kategorie návrhové životnosti s informativní návrhovou životností 50let. Konstrukce stavby jsou navrhnuty na tuto kategorii životnosti dle této části projektu.

Pokud nebudou během provozu zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost stavby, není nutné stanovení kontroly po dobu pouze 15let vzhledem k rekonstrukci staršího objektu oproti novému objektu, kde není nutná kontrola po dobu 50let. Při zjištění významnější poruchy je nutné povolat autorizovanou osobu.

Praha, 28. července 2026	Vypracoval: Ing. Michal Kubalík