Příloha sml. – specifikace předmětu veřejné zakázky Výměna stoupaček v budově 1 – rok 2024

- rozměry a množství jsou orientační, doporučujeme zaměření na místě

- Práce zednické

Bourání příček z pálených cihel					30 m2

Vybourání prostupů ve stoupačce - železobeton	 		10 m2

Demontáž a montáž WC						max 10x

Zazdění otvorů v příčkách						30 m2

Zabetonování prostupů ve stoupačkách				20 m2

Příčky z tvárnic/cihel (dodávka a montáž)				25 m2

Omítka stěn tenkovrstvá (dodávka a montáž)			40 m2

Štuk na stěnách sanační (dodávka a montáž)			40 m2

Oprava obkladů							20 m2

Penetrace, základní a finální malba, úklid				70 m2

Odvoz a uskladnění suti a vybouraných hmot			18 t

Přesun stavebních hmot do patra včetně nošení			14 t

Demontáž a montáž vzduchotechniky				max 30 m

- Dodávka a montáž vnitřní kanalizace (1. stoupačka 110 mm, 2. stoupačka 90 mm)

Demontáž stávajícího potrubí, odboček, rozřezání v šachtě	33 m

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm				33 m

Odbočka HTDA dvojitá D 110/110/110 mm 87,5° PP		10 ks

Koleno HTB D 110 mm 30° PP					10 ks

Tvarovka čisticí HTRE D 110 mm PP				2 ks

Hlavice ventilační ABS DN 75 mm I = 90 mm			2 ks

Redukce nesouosá HTR DN 100/70 mm PP			2 ks

Redukce nesouosá HTR DN 70/50	mm PP			2 ks

Koleno HTB D 70 mm 30°PP						10 ks

Přesuvka HTU D 75 mm PP						10 ks

Přesuvka HTU D 110 mm PP					10 ks

Odvětrávací hlavice, čisticí kusy, upevňovací materiál

U 2. stoupačky se materiál s rozměrem 110 nahrazuje materiálem s rozměrem 90 !!!