Technická specifikace

Název akce:	III/32410 Nový

Místo realizace:	silnice č. III / 32410 Nový okres Nymburk

Staničení:	0,000 km - 0,900 km, délka úseku0,900 km, prům. šířka 6,3m,

plocha 5 789 m2,

úsek opravy

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy sil. č. III/324 10 v intravilánu obce Nový.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, místní podélné a příčné poklesy, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/32410.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Stavební práce zahrnují: odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 40 mm, v celém úseku opravy – čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ve všech vrstvách, pokládka ACL - tl. 60 mm, pokládka ACO11+ tl. 40 mm, odvodnění komunikace zřízením betonového žlabu, zřízení krajnice asf. recyklátem, zalití příčných a podélných spár, provedení VDZ barva – vodící proužky po obou stranách s balotinou 12,5 cm. Oprava 4 ks propustku dle položkového rozpočtu a výkazu výměr. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty apod.).

Termín realizace: 05-10/2024, 7 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora:                                                	Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Vedoucí  manažer  -  zástupce oblasti Kutná Hora               Vladimír Kratochvíl

vladimir.kratochvil@ksus.cz

tel:725 561 303

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr 29.1.2024