# Technická specifikace

Název  akce:   II/113 Doubravčice

Místo realizace: silnice II/113, okres Praha-východ

Staničení : od  9,828  do  11,336 km,  délka úseku 1508 m,  prům.šířka 6,8m, plocha 10254m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy,v intravilánu . Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní,autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/113.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm,čištění příkopů frézou, vyrovnávka ACL16+ , provedení očištění , vyrovnání vpustí a krycích hrnců, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl. 50mm,zalévání spár dilatační zálivkou,  krajnice z recyklátu, provedenívodorovného dopravního značení, vodící proužky, návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Termín realizace: . 2024………………….

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Zástupce vedoucího obl Kutná Hora:Radek Salač,radek.salac@ksus.cz,724997622

Provozní cestmistr: Radek Salač, radek.salac@ksus.cz, 724 997 622

Správní cestmistr:Jiří Vosáhlo,jiri.vosahlo@ksus.cz,606609892

Zpracoval: Radek Salač