Požadované parametry na SW navigačních přístrojů:

  - Operační systém Android

  - Mapa – vhodná pro zobrazení a vyhledávání mapových dat jako GIS dispečinku (vrstvy zájmových bodů, další bodové vrstvy mapových podkladů GIS dispečinku a mapových služeb z DC GIS NIS)

  - Aplikace pro zadávání statusů o výjezdu

  - Navigační SW (navigace v silniční síti + navigace nad rastrovým mapovým podkladem) – v zařízení, dostupné i offline

  - Obousměrná komunikace s IS OŘ pomocí textových zpráv

  - Vizualizace dalších posádek (ZZS, HZS i PČR) na stejném zásahu

  - Zobrazení čísla posádky a zobrazení čísla zásahu

  - Doručení cíle od dispečerky se zobrazením cíle v mapě nebo volitelně automatické spuštění navigace, stejným způsobem i při změně cíle

  - Zvuková signalizace příchozího zásahu a změny cílového místa zásahu

  - Mapové podklady pro silniční automobilovou navigaci s aktualizací na min 3 roky

Následující tabulka uvádí popis základních požadovaných funkcionalit pro navigační přístroje:

| # | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Typ komunikace - GSM v režimu GPRS/3g/4g - komunikace přes privátní APN, bez vazby na veřejný internet - WIFI |
|  | Požadavky na funkčnost - zajištění trvalé a obousměrné komunikace přes mobilní datové připojení GSM operátora - schopnost bezobslužného a průběžného stahování dat bez zbytečné duplikace datového toku - zajištění přenesení 100% dat z vozidlové jednotky na dispečink - odolnost proti dočasné ztrátě komunikace (požadujeme stručně popsat použitou metodu) kompatibilita s implementovaným systémem řízení a správy navigačních a telematických zařízení a interface na GIS a systém OŘ KZOS. Rozhraní popisuje přiložený soubor Rozhrani_KZOS.zip. |
|  | Navigační a mapový modul - Funkční i v režimu bez připojení k síti GSM - Možnost duálního pohledu (navigace v silniční síti (3D) + mapa se zobrazením vrstev), pohled přepínatelný za běhu (jen silniční, jen mapa, oba pohledy současně) - Mapový podklad v silniční síti určený pro složky IZS (navigace ve specifických oblastech jako pěší zóny, jednosměrné ulice, atd.) - Zobrazení vrstev konfigurovatelné centrálně na úrovni jednotlivých zařízení - Automatické načítání POI ze systému GIS, interních databází ZZS a z rozhraní NIS IZS - Možnost odesílání statusových hlášení přímo z mapového zobrazení - Upozornění na změnu cíle a okamžité přepočítání trasy i v mapovém zobrazení - Zobrazení posádek s barevným vyznačením stavu a příslušnosti k výjezdu Automatická, centrálně řízená, bezzásahová aktualizace mapových podkladů |
|  | Požadavky na správu systému - Základní vzdálená správa navigačních zařízení (stav baterií, připojení, konfigurace sítí, konfigurace přístroje) - Nastavení tzv. kioskového módu (uzamčení přístroje, povoleny jsou pouze nastavené funkce) na navigačních zařízeních vzdáleně Kompletní správa systému na úrovni zákazníka bez účasti dodavatele přes grafické rozhraní včetně nastavení oprávnění administrátorů podle skupin, atd. |