Technická specifikace

Název akce:	III/33835- Újezdec-Damírov

Místo realizace:	III/33835 mezi obcemi Újezdec I a Damírov, okres Kutná Hora

Staničení:	od 2,048-3,756 km,  délka úseku 1,708km,  prům.šířka-5,2m, plocha 8 881,6 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcemi Újezdec – Damírov.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou, nákladní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy- penetračního nátěru, lokální výtluky, odlámané a rozpadlé  krajnice, příčné a podélné nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33835.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno frézování – zápichy, lokální sanace, očištění plochy zametením strojně samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+tl. 40 mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem na skládku + skládkovné. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodávky, zalití spár, čištění příkopů příkopovou frézou – delší o 1 100 m, neboť zasahuje do navazujícího úseku a VDZ V4 125 mm – množství je o 137,5 m2 delší, neboť zasahuje do navazujícího úseku, očištění a natření zábradlí RAL 5015. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty apod.).

Termín realizace: 05-10/2024, 5 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora:

Bc. Holan Petr           		petr.holan@ksus.cz			724 706 242

Oblastní provozní technik a zástupce ved. oblasti Kutná Hora:

Vladimír Kratochvíl		vladimir.kratochvil@ksus.cz		725 561 303

Provozní cestmistr:

Táňa Veselá			tana.vesela@ksus.cz			724 238 647

Správní cestmistr:

Renata Vyčítalová		renata.vycitalova@ksus.cz 		606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.