OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby a objektu	2

2	Stručný technický popis objektu	3

2.1	Zdůvodnění navrženého řešení	3

3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	3

4	Vztah PK k ostatním objektům stavby	4

5	Návrh  zpevněných ploch	4

5.1	Zemní a bourací práce	4

5.2	Spodní stavba	4

5.3	SO 101 - Komunikace	5

5.3.1	Směrové řešení	6

5.3.2	Výškové řešení	6

5.3.3	Příčný sklon	6

6	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace	6

6.1	Odvodnění komunikace	6

6.2	Požární ochrana	6

6.3	Inženýrské sítě	7

7	Dopravní značení	7

7.1	Svislé DZ	7

7.2	Vodorovné DZ	7

8	Podmínky a požadavky na postup výstavby	8

9	Vazba na technologické vybavení	8

10	Přehled provedených výpočtů	8

11	Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

12	Podmínky a požadavky na postup výstavby	8

# Identifikační údaje stavby a objektu

Název stavby:	III/00513 Chrášťany Chýně,

havarijní stav silničního tělesa

Katastrální území:	Chrášťany u Prahy (654019), Sobín (793256), Litovice (645842)

Okres:	Praha-západ

Kraj:		Středočeský

Místo stavby:		Úsek silnice III/00513 v extravilánu mezi Chrášťany a Chýně

Charakter stavby:	liniová

Pozemní komunikace:	silnice III/00513

Investor:		KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:	KO-KA s.r.o.

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Vedoucí projektu:	Ing. Radko Rieger

Hlavní ing. projektu:	Ing. Michal Sedláček

Projektant SO:		Ing. Ivan Šír

Projektování dopravních staveb a.s.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČ: 287 86 793

DIČ: CZ 28786793

ČKAIT: 0600809

Objednatel: 		KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Stupeň dokumentace:	PDPS

- Použitá literatura:

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

# Stručný technický popis objektu

Předmětem řešení jsou objekty pozemních komunikací.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

- SO 001 – Dopravně inženýrská opatření

- SO 101 – Komunikace

- SO 102 – Sanace svahu

Druh stavby:	stavba dopravní infrastruktury

Charakteristika: 	úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně technického stavu

Funkční skupina	B –  sběrná komunikace, spojení obcí

umístění:	extravilán Chrášťany - Chýně

Pěší provoz:	není

Cyklistická doprava:	není

Projekt řeší odstranění havarijního stavu části dosavadního silničního tělesa v extravilánu mezi obcemi Chrášťany a Chýně.

Řešený úsek komunikace III/00513 se nachází v odřezu svahu. V patě násypového tělesa jsou vedeny inženýrské sítě, k patě přiléhá zemědělsky využívaná půda.

Vlastní násypová část tělesa komunikace je nestabilní a dochází zde k pohybům. Krajnice je na úrovni svodidla odtržena, kryt komunikace vykazuje značné deformace a vyskytují se i nové podélné trhliny v asfaltovém krytu. Odvodnění daného úseku komunikace není funkční. Příčný propustek se v daném místě nenachází, příkop je zanesený naplaveninami a je nefunkční. Povrchová voda částečně vsakuje do silničního tělesa.

Na komunikaci vpravo dle staničení není v současnosti osazeno svodidlo. Rychlost v úseku není omezena.

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, průjezdní úsek silnice III. třídy.

Dle urbanisticko–dopravní funkce ve smyslu ČSN 736110 se jedná o sběrnou komunikaci v extravilánu, spojení obcí Chrášťany a Chýně.

## Zdůvodnění navrženého řešení

Násyp komunikace byl vybudován z nevhodných zemin, nemá dostatečnou šířku v koruně a zatížení na něj působící od dopravy jsou větší, než je jeho únosnost.

Geomechanické vlastnosti zemin násypu a jeho podloží byly zhoršovány infiltrací vod, které pronikají do násypu i z nezpevněného silničního příkopu.

Realizací stavby dojde k bezpečnému a kapacitnímu výhledovému využití.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů

(1)	Zadání objednatele

(2)	Fotodokumentace a prohlídka na místě

(3)	Polohopisné a výškopisné zaměření vypracované firmou	Geodézie Krkonoše, spol. s r.o.

(4)	Geologický průzkum

Závěry z provedených průzkumů jsou následující:

- Prohlídkou na místě byly stanoven rozsah a způsob rekonstrukce.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

SO 001		Dopravně inženýrská opatření

SO 101		Komunikace

SO 102		Sanace svahu

# Návrh zpevněných ploch

## Zemní a bourací práce

Provádění zemních prací musí být v souladu s TKP kapitola 4 – Zemní práce – práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, právním předpisem 363/2005 Sb., kterým se mění vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Nestmelené podkladní vrstvy boudou ihned po rozprostření hutněny ručními hutnícími prostředky (hutnící deska).

Součástí objektů komunikace je odstranění stávajících krytových vrstev konstrukce vozovky.

Napojení na stávající stav komunikací bude stupňovitě zaříznuto s přesahem.

## Spodní stavba

- aktivní zóna a parapláň

Spodní stavba počítá s výměnou nevhodné zeminy aktivní zóny za vrstvu homogenní nenamrzavé zeminy (provedena v souladu s ČSN 73 6126) v celkové tloušťce 0,30 m. Provedena bude na zhutněný, hladký, rovný, homogenní povrch parapláně vyhovující požadavkům rovnosti dle ČSN 73 6175.

Aktivní zóna a parapláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133. Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 72 1006 – „Kontrola zhutnění zemin“ a TP94.

Na parapláň bude uložena geomříž/geokompozit, plnící  výztužnou, separační a filtrační funkci. Místo kompozitu může také použita kombinace geomříže a geotextílie plnící opět výše uvedené funkce.

- Zemní pláň

Provedení zemní pláně musí zajistit odvod srážkové vody. Sklon musí být upraven na hodnotu min. základního příčného sklonu 3%. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45MPa  stanoveného dle ČSN 72 1006;1998.

Směrné hodnoty poměru:

- Edef,2/Edef1 = 2,0 pro jemnozrnné zeminy

- Edef,2/Edef1 = 2,3 pro hrubozrnné zeminy

Zemní pláň se musí chránit před poškozením a znečištěním. Proto se musí omezit pojíždění stavebními mechanizmy a dopravními prostředky pouze na nezbytné minimum. Dále není přípustné na pláni provádět jakékoliv ukládání stavebního materiálu nebo pláň využívat k parkování techniky. V případě poškození nebo znečištění se musí provést okamžitá oprava zejména tehdy, když poškození narušuje odvodnění zemní pláně.

## SO 101 - Komunikace

Dotčený úsek je součástí silnice III/00513 spojující obce Chrášťany a Chýně. Jedná se o průjezdní úsek silnice III. třídy řešený jako sběrná komunikace. Dle urbanisticko-dopravní funkce se jedná o sběrnou komunikaci s funkcí dopravního spojení obcí.

Sčítací úsek: 1-6580

Hlavní staničení: cca km 1,455 – 1,735

lokální staničení km 0,000 – 0,280

Označení: S7,5/70

V rozsahu stavby bude provedeno vybourání konstrukčních vrstev vozovky a jejich náhrada. Nevhodná podložní zemina bude nahrazena za vhodný, nenamrzavý  materiál (požadavek na Edef = 45 MPa) do hloubky min. 300 mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextilií.

V km 0,028 – 0,228 (dl. 200 m) bude na pravé straně podél komunikace realizováno nové silniční ocelové jednostranné svodidlo, úroveň zadržení H1 s typovým ukončením dle výrobce.

Šíře jízdního pruhu:				2x 3,00 m

Podélná čára souvislá:				1x 0,125 m

Vodící proužek:	 				2x 0,125 m

Zpevněná krajnice:				2x 0,125 m

Bezpečnostní odstup:				1x 0,50 m (vpravo)

Nezpevněná krajnice:				1x 0,75 m (vlevo)

Volná šířka komunikace				     7,75 m

Návrh konstrukce dle TP 170: D1 - N - N-6 – III - PIII

### Směrové řešení

Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Lokálně dochází k úpravě osy – odsuny osy jsou minimální. Maximální odsun je cca 315 mm. Hlavní úsek řešené komunikace je veden v oblouku R = 235 m. Vzhledem k místním podmínkám navazuje levostranný oblouk pomocí přechodnice na oblouk R = 1500 m, dále přechází do přímé.

### Výškové řešení

Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav.

Maximální podélný sklon v úseku je 8,9% (klesání).

### Příčný sklon

Hlavní úsek řešené komunikace je veden v oblouku R = 235 m, zde je navržen levostranný příčný sklon 6,0 %. Vzhledem k místním podmínkám navazuje levostranný oblouk pomocí přechodnice na oblouk R = 1500 m se střechovitým příčným sklonem 2,5%. Dále přechází do přímé.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace

## Odvodnění komunikace

Odvodnění komunikace je s ohledem na zeminy v násypu komunikace zásadní problém řešení. Vlastní zpevnění tělesa je přímo závislé na funkčnosti odvodnění komunikace a na vyřešení odvodnění vody ze svahů nad komunikací.

Komunikace samotná je odvodněna příčným a podélným sklonem.

Na levé straně komunikace je primárně odvodněna přes nezpevněnou krajnici do  příkopů a rigolů. Jedná se obnovu stávajícího rigolu, budou osazeny betonové příkopové tvárnice š. 1,0 m a přídlažba z betonových dlaždič do betonového lože tl. min. 150 mm. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu komunikace budou v celé délce obnovy rigolu provedeny výškové odskoky rigolu o 150 mm, vždy po cca 10 m.

Na opačné straně komunikace je srážková voda přirozeně odvedena přes nezpevněnou krajnici na svahy násypového tělesa, kde bude vsakována.

- Odtokové poměry a způsob odvodnění v oblasti stavby se tak nezmění.

- Odtokové poměry v území mimo oblast stavby se nezmění.

- Zvláštní důraz je kladen i na podpovrchové odvodnění, toto je součástí stavebního objektu SO 102 – Sanace svahu. Bude provedeno vlevo v oblasti příkopu a rigolu, dále bude provedeno vpravo pod patou gabionové stěny.

## Požární ochrana

Nedochází ke změně užívání objektu, hodnoceno podle požadavků na změny staveb skupiny I, ČSN 73 0834. Řešený objekt není členěn do požárních úseků.

Požární riziko stavby se nestanoví. Komunikace nezahrnuje žádné nahodilé požární zatížení. Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

## Inženýrské sítě

Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště. Následně bude provedeno vytyčení aktualizovaných inženýrských sítí za účastí jejich správců. O vytyčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis.

Ochranná pásma inženýrských sítí

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- síť elektronických komunikací	CETIN a.s.

- kabel. vedení VN 22 kV společně

s doprovodnými opto kabely	Řízení letového provozu ČR

- vodovodní potrubí DN 225 – protlak	TS Rudná a.s.

Dotčení sítí je předpokládáno v rozsahu zásahu do jejich ochranného pásma případně ochránění obnažené sítě. Přeložky nejsou uvažovány.

Vyjádření správců dotčených sítí jsou součástí dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí.

Stávající podzemní vedení je zakresleno pouze orientačně. Podrobné informace o stávajících inženýrských sítích viz příloha H. Doklady, Vyjádření správců sítí k existenci stávajících vedení a zařízení v jejich správě.

# Dopravní značení

## Svislé DZ

Svislé DZ nebude osazeno.

## Vodorovné DZ

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílé barvy. Návrh VDZ je součástí projektové dokumentace.

Návrh je zpracován na základě TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní,  ČSN 73 6110. V návrhu jsou zohledněny požadavky rozhledových polí a délek rozhledů pro předjíždění a zastavení.,

Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost musí být v souladu s ČSN EN 1436; požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871.

Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných dopravních značek musí být provedeny v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb. a VL 6.2.; Podélné čáry se nesmí pokládat na podélnou pracovní spáru (odstup 100 mm).

Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení 	vodorovného dopravního značení musí být v souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 134593, TP 70; pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky.

# Podmínky a požadavky na postup výstavby

Řešená stavba je významnou komunikací spojující obce Chrášťany a Chýně. Z tohoto důvodu jsou navržena dopravně inženýrská opatření ke zmírnění dopadu dopravního omezení.

# Vazba na technologické vybavení

Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení.

# Přehled provedených výpočtů

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních

komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

# Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Řešená komunikace není určena k pohybu osob s omezenou schopností pohybu a  orientace. Během stavby není nutné provádět opatření s touto problematikou spojená.

# Podmínky a požadavky na postup výstavby

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále o ochraně životního prostředí.

Stávající vzrostlá zeleň nebude odstraněna. Odstraněny budou pouze náletové dřeviny a porosty nepodléhající povolení ke kácení.

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150 mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150 mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Pracoviště v místě stavby budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

Během stavebních prací budou dodrženy podmínky vyjádření dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy (DOSS) doložených v části F doklady.

V Hradci Králové  09/2017	Ing. Martin Fejks