# Technická specifikace

Název  akce:      III/12811 Řísnice

Místo realizace: silnice III/12811 Řísnice, okr. Benešov

Staničení : III/12811 v km 0,000  – 1,600, celk. plocha 7 893 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12811.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno :

- projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby,

- zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení

- místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu včetně odvozu vyfrézovaného materiálu.

Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70Kč/t

- zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu asfaltových ker

- čištění krajnic od nánosu tl. 100 mm s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko

- čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko

- Vsakovací příkop s drenážním potrubím 100 bm:

- vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm

- potrubní dren z plastových trubek DN 100 děrovaných

- vrstva kameniva 32/63 tl. 400 mm

- geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií

- vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm

- Vsakovací příkop 100 bm:

- vrstva kameniva 32/63 tl. 450 mm

- geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií

- vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm

- očištění asfaltových ploch zametením

- proveden infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2

- položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm

- očištění asfaltových ploch zametením

- proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2

- položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm

- frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm

- zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou

- zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm

- VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva

- VDZ – vodicí proužek 125 mm – plast

- osazení směrových sloupků

- geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců od předání díla

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Předpokládaná doba realizace: rok 2024, délka stavby 8 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr - (Projektová dokumentace)

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: vit.bares@ksus.cz, tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: miluse.hrejzkova@ksus.cz, tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš