# Technická specifikace

Název akce : II/244 Byšice, most ev.č. 244 - 011 přes Košátecký potok v obci Byšice

Staničení provozní v km : 18, 703 km, CMS: Mělník,  okres : Mělník,

kraj : Středočeský

- Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli, jehož nosnou konstrukci tvoří 4 žb. trámy s mostovkou, na koncích jsou ztužující příčníky. Opěry mostu jsou betonové. Délka přemostění je 15,1 m. Na obou OP průsaky úložnou spárou na líc OP, výluhy. Stopy průsaků, především na okrajích mostů vlevo a vpravo a na koncových příčnících, mapy, drobné výluhy. Především na příčnících beton povrchově degradován. Ojediněle chybějící, odpadlá nebo separovaná krycí vrstva, koroze obnažené výztuže. Vozovka přebalená nad úroveň říms. Síť trhlin. Vysprávky před a za mostem. Na římse lokálně olámané hrany a degradace betonu. Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů. Nátěry ocelové výplně poškozené, lokálně koroze. Zatížitelnost mostu : Vn = 18t, Vr = 22t Stavební stav mostu je hodnocen stupněm : NK - IV. – uspokojivý , SS - V. – špatný Výčet požadovaných oprav: Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu v tomto rozsahu : Bude provedeno odstranění vozovky včetně podkladních vrstev, odstranění říms, zábradlí a provedení výkopů za rubem opěr. Dále budou odbourány stávající závěrné zdi a část křídel. Nové závěrné zídky mostu a křídla se založí na sanovaných základech původních zdí ubouraných na úroveň úložného prahu. Provedou se ze železového betonu. Úložné prahy se na přístupných plochách otryskají tlakovou vodou 1000bar a následně se provede reprofilace polymercementovou maltou. Nosná konstrukce bude otryskána tlakovou vodou 1000bar a reprofilována PCC maltou na celkovou tloušťku krycí vrstvy 25mm. Do nosné konstrukce se osadí kotevní trny a vybetonuje se spádový beton mostovky. Železobetonová deska mostovky bude z betonu C30/37-XF2. Deska mostovky bude vyztužena ocelí 10 505. Horní povrch je spádován střechovitě k odraznému pruhu, kde je protispádem vytvořeno úžlabí, které bude vyplněno drenážním plastbetonem. Odvodnění a izolace nosné konstrukce bude provedeno celoplošnou izolací z natavovaných asfaltových izolačních pásů. Izolace je přetažena přes čelo nosné konstrukce až k drenáži. Izolace na podkladním betonu bude ochráněna textilií. Drenáže jsou vyvedeny na návodní stranu. Vyústění bude proveden z kameniny. Ochrana izolace na mostovce bude provedena z MA. Výjimku tvoří izolace pod římsami, která bude chráněna přídavným pásem NAIP. Vozovka na mostě bude živičná, střechovitého příčného sklonu. Vozovka bude lemována železobetonovými římsami, které tvoří odrazný pruh šířky 0,5m, lemovaný mostním zábradlím výšky 1,1m. Obruba odrazného pruhu bude vyvýšena nad okolní vozovku o 150mm. Římsy a zábradlí jsou navrženy monolitické ze železového betonu C30/37-XF4, který je vyztužen ocelí 10 505. Do říms bude kotveno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Součástí opravy mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 34 m a zajištění DIO. DIO je třeba řešit s dostatečným předstihem vzhledem k již probíhající opravám komunikací v okolí mostu. Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou Apis s.r.o., vydaného Stavebního povolení + prodloužení termínu dokončení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů. Stavba je členěna na následující rozhodující SO : SO 101- Komunikace, SO 102 – Dopravně inženýrské opatření, SO 201 – Most přes Košátecký potok Stavba se nachází v blízkosti vodoteče a ostatních ploch a zařízení (stávající lávka pro pěší v majetku obce) , je v ochranném pásmu podzemního vedení NN a sdělovacích podzemních kabelů, plynovodu STL. Do ochranného pásma vodovodu PE DN 110 Středočeských vodáren a.s. stavba již nezasáhne. Před zahájením stavby musí být všechny inženýrské sítě vytyčeny. 2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS : Stavba – 3 788 948,18 Kč bez DPH, 4 584 627,30 Kč s DPH 3. Předpokládaný termín realizace : do 5 měsíců

- Územně-technické podmínky Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnicích II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje. - Další podmínky: - Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí. Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem: a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál) b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Zpracoval:   Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum :   20. 3. 2024

Přílohy : BPM objektu z 16.9. 2023 včetně foto