Položkový rozpočet                                                                                     příloha č. 5

Zařízení pro inteligentní aplikaci a automatizovanou detekci a identifikaci plevelů

- systém montovaný na zemědělské postřikovače, který pomocí kamer a příslušného softwaru s prvky umělé inteligence rozeznává plevele v obilninách a spouští aplikaci přípravků na ochranu rostlin jen v těch místech, kde je pokryvnost plevelů vyšší než kritická hodnota (rozeznává tzv. „zelené v zeleném)

- systém je kompatibilní s postřikovačem Amazone (záběr 24 m), který zadavatel vlastní

- systém se skládá z řídící jednotky a jednotlivých snímacích kamerových senzorů montovaných na ramena postřikovače a je dále propojen s řídícím systémem postřikovače

- kamery jsou doplněny LED osvětlením

- kamery jsou vybaveny ventilátory, které proudem vzduchu odklánějí driftující kapénky postřikové kapaliny pro udržení čistoty optiky

- minimální počet kamer systému bude jedna kamera na čtyři metry pracovního záběru postřikovače

- systém umožnuje vytvářet mapy se záznamem aplikace

Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem s DPH