Technická specifikace

Název akce:	III/3249 MK – Běruničky – Běrunice

Místo realizace:	silnice č. III / 3249 MK-Běruničky - Běrunice, okres Nymburk

Staničení:	0,000 km - 3,288 km, délka úseku 3,288 km, prům. šířka 5,9 m,

plocha 19 780 m2

úsek opravy

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy od křiž. sil. č. II/324 MK přes obec Běruničky až do obce Běrunice.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, místní podélné a příčné poklesy, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/3249.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Stavební práce zahrnují: odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, v celém úseku opravy - čištění vozovek samosběrem, čištění krajnice od nánosu, spojovací postřik ve všech vrstvách, vyrovnávka inženýrských uzávěrů, lokální sanace krajnic, pokládka ACL 16+ tl.60mm, pokládka ACO11+ tl. 40 mm, zřízení krajnice asfaltovým recyklátem, zalití příčných a podélných spár, provedení VDZ barva - vodící proužky po obou stranách s balotinou 12,5 cm. Oprava propustku dle položkového rozpočtu a výkazu výměr. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečné provedené práce dle předloženého stavebního deníku.

Předání a převzetí dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník,vážní lístky (balená), zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: : 06-10/2024, 7 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Vedoucí  manažer  -  zástupce oblasti Kutná Hora                        Vladimír Kratochvíl

vladimir.kratochvil@ksus.cz

tel:725 561 303

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr 29.1.2024