Ing. Hana P O S P Í Š I L O V Á

Projekční kancelář

Polní 257, 290 01 Poděbrady VII

Tel: 325 611098, 603 188508

E-mail: pospisilova.projekce@seznam.cz

projekční, inženýrská a  konzultační činnost ve stavebnictví

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:			Osazení vjezdových vrat do stávajících objektů včetně zpevněných ploch

Místo stavby:		obec Nymburk, k.ú. Nymburk, č.k.  st.3001, st.3002, st.2021, 1809/30

Investor:		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk

V Kolonii 1804

Nymburk

IČ-144 51 026, DIČ – cz144 51 026

Vypracoval:		Ing. Hana Pospíšilová

Datum vypracování:	březen 2024

OBSAH

1	Identifikační údaje	2

2	Investiční záměr (stručná charakteristika stavby)	3

3	Věcné a časové vazby	3

4	Výchozí podklady	3

5	Urbanistické řešení	3

6	Architektonické řešení	3

7	Vliv stavby na životní prostředí	4

8	Dispoziční řešení	5

9	Stavebně technické řešení	5

9.1	Bourací práce	5

9.2	Zemní práce	6

9.3	Základy	6

9.4	Svislé konstrukce	7

9.5	Vodorovné konstrukce	7

9.6	Podlahy	7

9.7	Výplně otvorů	7

9.8	Povrchové úpravy	8

9.9	Přemístění radiátorového tělesa	8

# Identifikační údaje

Název stavby		Osazení vjezdových vrat do stávajících objektů včetně zpevněných ploch

Místo stavby		obec Nymburk, k.ú. Nymburk, č.k. st.3001, st.3002, st.2021, 1809/30

Investor		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk

V Kolonii 1804

Nymburk

IČ-144 51 026

DIČ- cz144 51 026

Stupeň dokumentace	Projekt pro provedení stavby

Projektant 		Ing. Hana Pospíšilová

Polní 257

290 01 Poděbrady VII

tel., fax: 325 61 10 98, 603 18 8508

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

číslo autorizace – 0008542

Dodavatel

Termíny stavby	zahájení 	:

ukončení ………….	:

Investiční náklady	: 	………………………………..

Datum zpracování PD	březen 2024

# Investiční záměr (stručná charakteristika stavby)

Investičním záměrem je osazení 3ks ocelových skládacích nezateplených vrat do stávajícího objektu dílen a skladů. Součástí stavebních prací je i realizace nových zpevněných ploch včetně likvidace deštových vod.

Do objektu učeben budou do stávajícího okenního otvoru nově osazena sekční zateplená garážová vrata.

Stavební práce jsou navrženy v rámci areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, na pozemcích č.k. st.3001, st.3002, st.2021, 1809/30, k.ú. Nymburk, obec Nymburk.

Řešený areál stavby se nachází v centrální části města Nymburk nedaleko vlakového nádraží.

Řešený pozemek je ohraničen pozemky se stávající zástavbou rodinných a bytových domů. Školní areál se nachází mimo ochranné pásmo státních drah. Výše uvedené pozemky investora se nenacházejí ani v žádném jiném ochranném pásmu.

Součástí navrhovaných stavebních prací je také realizace areálové přípojky elektra, zpevněných ploch v místě nově osazených ocelových skládacích vrat a likvidace dešťových vod z nově navrhovaných zpevněných ploch.

Vjezd a vstup na pozemky investora bude zajištěn stávajícím vjezdem a vstupem z ulice V Kolonii.

# Věcné a časové vazby

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných stavebních prací, lze konstatovat, že dojde ke vhodnému doplnění okolní zástavby a že navržené stavební úpravy z hlediska urbanistického nebudou rušivým prvkem.

# Výchozí podklady

Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:

- Inženýrsko-geologický posudek (vypracoval Ing. Vlastimil Vodička  03/2024)

- Geodetické zaměření (vypracoval Ing. Šárovec 03/2024)

- Podklady investora

# Urbanistické řešení

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací a k okolní zástavbě lze konstatovat, že dojde ke vhodnému doplnění okolní zástavby a že navržené stavební úpravy objektů z hlediska urbanistického nebude rušivým prvkem.

# Architektonické řešení

Fasády jednotlivých objektů budou po osazení vrat začištěny. Barevnost jednotlivých fasád zůstane zachována

# Vliv stavby na životní prostředí

Odpady vzniklé během navrhovaných staveních prací je nutno shromažďovat a ukládat vytříděné dle druhů a kategorizací odpadů (neznalost vlastností odpadu znamená nakládání s ním jako s nebezpečným odpadem). Zneškodnění biologicky a chemicky aktivních odpadů se provádí prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob, na zařízení k tomu určených a technicky způsobilých. V případě vzniku odpadů kategorizace ZN (zvlášť nebezpečný) se s těmito odpady nakládá jen na základě autorizace, kterou uděluje MŽP ČR. Staveništní suť je původce povinen buď sám využívat nebo k využití trvale nabízet. Využitím stavební sutě se rozumí činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, resp. k recyklaci. Uložit stavební suť na skládku (dle zákona se jedná o zneškodnění odpadu) je možno pouze v případě, pokud ji nebylo možno využít.

Popis likvidace odpadů spojená s navrhovanými stavebními pracemi je provedena v souladu se Sbírkou zákonů č. 541/2020, o odpadech ze dne 1. prosince 2020 a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů) ze dne 5. ledna 2021. Množství odpadů bude přiměřené navrhovaným stavebním úpravám. Stavební odpady, které vzniknou budou vytříděny a přednostně nabídnuty k využití. Pokud to nebude možné, bude zajištěno jejich řádné odstranění prostřednictvím oprávněné osoby, která provozuje zařízení sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi. Po dokončení stavby budou doklady o množstvích, druzích odpadu a jejich využití nebo odstranění předloženy odboru ŽP, úsek odpadového hospodářství.

Po dobu stavebních prací bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

V průběhu realizace budou vznikat zejména tyto stavební odpady:

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 03 | Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O |
| 20 03 99 | Komunální odpad jinak blíže neurčený | O |

Pro likvidaci výše uvedených druhů vznikajících odpadů platí povinnost průběžného odstraňování odpadních hmot. Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a budou dále postupně předávány odpovědným osobám (firmám) zabývajícími se jejich ekologické likvidaci či recyklaci.

Stávající areál poskytuje pro zařízení staveniště dostatečné plochy. Předpokládaný rozsah staveniště je proto pouze na vlastních pozemcích. Při stavebních pracích není uvažováno se záborem veřejných prostor a komunikací.

Při užívání staveb budou vznikat zejména tyto stavební odpady:

| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| --- | --- | --- |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Pro likvidaci výše uvedených druhů vznikajících odpadů platí povinnost průběžného odstraňování odpadních hmot. Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby. Jejich vyvážení bude v pravidelně stanovenou dobu firmou zajišťující svoz odpadu.

Stávající areál poskytuje pro zařízení staveniště dostatečné plochy. Předpokládaný rozsah staveniště je proto pouze na vlastních pozemcích. Při stavebních pracích není uvažováno se záborem veřejných prostor a komunikací.

# Dispoziční řešení

Stávající objekt dílen a skladů je přízemní, nepodsklepený zastřešený plochou střechou. Nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy a železobetonovými průvlaky. Obvodové zdivo je z tvárnic Ytong a má pouze výplňovou funkci.

Stávající objekt učeben je přízemní, nepodsklepený zastřešený sedlovou střechou. Obvodové konstrukce jsou nosné a je na ně uložena konstrukce zastřešení.

# Stavebně technické řešení

## Bourací práce

Do objektu dílen a skladů budou osazeny 3x ocelová skládací nezateplená vrata. Poloha jednotlivých otvorů je patrna z výkresové dokumentace. V místě budoucích vrat dojde k vybourání stávajícího výplňového zdiva včetně skleněných luxfer a to v rozsahu od sloupu ke sloupu.

Z důvodu zachování maximální světlé výšky průjezdu budou jednotlivá vrata kotvena před stavební otvor ne do otvoru. Z tohoto důvodu bude také částečně vybourána obezdívka železobetonových sloupů a předezdívka železobetonových průvlaků (rozsah viz. výkresová dokumentace). Před zahájením bouracích prací musí být předezdívka v místě průvlaku přichycena, tak aby nedošlo k utržení předezdívky až po úroveň atiky. V první etapě je nutné předezdívku kotvit k železobetonovému průvlaku pomocí chemických kotev M10 do každého druhého bloku předezdívky. Následně bude spodní část předezdívky odříznuta a to do výše min. 290mm nad úroveň spodní hrany průvlaku. K železobetonovému průvlaku bude pomocí chemických kotev M16 (po cca 0,5m) ukotven L150/150/12mm. V závěrečném kroku bude prostor mezi nově osazeným L profilem a spodní hranou odříznuté předezdívky znovu dozděn a vyklínován, tak aby stávající předezdívka byla vynešena nově osazeným L profilem.

Před objektem dílen a skladů se nachází stávající zpevněná plocha (betonové panely). Tato plocha bude odstraněna (v rozsahu viz. výkresová dokumentace).

Dále se před objektem dílen a skladů nachází podzemní jímka. Stávající stropní konstrukce podzemní jímky by výškově zasahovala do nově navrhovaného souvrství zpevněné plochy před objektem dílen a skladů a proto musí být odstraněna. Dále dojde k částečnému ubourání svislých stěn podzemní jímky, tak aby nově realizované zastropení podzemní jímky bylo pod nově navrhovaným souvrstvím zpevněné plochy. Výška ubourání svislých konstrukcí musí být uzpůsobena poloze stávajících optických kabelů, které se v podzemní jímce nachází. Nově navrhované zastropení podzemní jímky (stropní deska) bude umístěna těsně nad optickými kabely. Ve svislých stěnách podzemní jímky budou dále vysekány kapsy pro uložení nosných ocelových profilů nové stropní konstrukce. Poloha jednotlivých kapes viz. výkresová část.

Do obvodové stěny objektu učeben budou nově osazena sekční garážová vrata. Vrata budou osazena v místě stávajícího okna. Pod oknem se v místnosti učeben nachází litinové radiátorové těleso. Před zahájením bouracích prací musí být toto těleso demontováno a to včetně potrubí, které je vedeno nad podlahou. Následně může dojít k demontáži stávajícího okna a vybourání parapetu pod oknem.

## Zemní práce

Před objektem dílen a skladů je navržena pojezdová zpevněná plocha. Nově navrhovaná plocha je větší než stávající zpevněná plocha.

V místě nově navrhované zpevněné plochy dojde ke skrývce ornice a to nejméně do hloubky 15 cm, která se uloží na vhodném místě pozemku a následně bude použita k terénním úpravám.

Ve spodní části ocelových skládacích vrat bude umístěna ocelová kolejnice, která bude založena na nově navrhovaném základovém pasu. V rámci zemních prací bude pod tento základový pas provedena rýha. Samotné výkopové práce je doporučeno provádět strojně a těsně před betonáží základů je potřebné ruční začištění až na základovou spáru.

Dále dojde k odstranění zeminy v celé ploše podzemní jímky, tak aby bylo možné odstranit stávající stropní konstrukci nad podzemní jímkou.

Vytěženou zeminu je potřebné odvést na předem určenou skládku. Na staveništi se ponechá pouze zemina určená na zpětné zásypy. Parcela se nachází ve stávající zástavbě domů – zemina zde není zřejmě kontaminována a je ji možno na skládce uložit běžným způsobem.

Zpětné zásypy pod konstrukcemi je nutno zhutnit na únosnost rostlé zeminy, aby se tak zabránilo nerovnoměrnému sedání stavby.

## Základy

Ve spodní části ocelových skládacích vrat bude umístěna ocelová kolejnice, která bude založena na nově navrhovaném základovém pasu.

Horní hrana nově navrhovaného základového pasu bude 30mm pod úrovní stávající podlahy dílen a skladů z důvodu zatékání). Šířka nově navrhovaného základového pasu je min. 150mm a hloubka 600mm. Nově navrhovaný základový pas bude na celou šířku nově navrhované zpevněné plochy a bude pomocí betonářské oceli spřáhnut se stávajícím základovým pasem (viz. výkresová dokumentace).

Pokud dojde během budování základů k rozbřednutí zeminy, je nutné tento materiál odstranit a nahradit štěrkopískovým podsypem! Založení základových pasů nesmí být realizováno na zvětralou, rozbřednutou či jinak staticky narušenou základovou spáru. Základové pasy musí být založeny do terénu vykazující únosnost rostlého terénu.

## Svislé konstrukce

Jednotlivé dílny a sklady jsou v současné době odděleny zděnou příčkou z tvárnic Ytong tl.125mm. Tyto příčky jsou však vyzděny pouze do výšky 2530mm.  V rámci navrhovaných stavebních prací dojde k dozdění jednotlivých příček až po stropní konstrukci. Použity budou opět tvárnice Ytnog tl.125mm.

V místě osazení sekčních garážových vrat budou osazeny keramické překlady výšky 23,8 (např. Porotherm 238). Osazení překladů bude probíhat postupně. Nejprve dojde k osazení 3ks překladů z vnitřní strany, následně k osazení 2ks překladů z vnější strany. Mezi překlady bude vložena tepelná izolace tl. 50mm. Tepelná izolace bude provedena z PIR či PUR desek (λmin.=0.020W/m².K). tepelná izolace z PIR či PUR desek (λmin.=0.020W/m².K) v tl.50mm bude uchycena i pod překlady (viz. výkresová dokumentace).

V objektu podzemní jímky dojde k vyzdění 3 pilířů z betonových tvárnic na maltu přes které je osazen oc. průvlak HEB 160. Jednotlivé pilířky nebudou povrchově upraveny (nebudou omítnuty).

## Vodorovné konstrukce

Nad podzemní jímkou bude realizována nová stropní konstrukce. Nově je navržena stropní deska tl. 100mm podporovaná podloženými ocelovými nosníky. Jedná se o 5ks nosníku HEB 160 á 0,825m. Po obvodě je deska ze tří stran uložena na ŽB stěny podzemní jímky, v linii ke garážím jsou nově navrženy 3 pilíře z betonových tvárnic na maltu přes které je osazen oc. průvlak HEB 160 a na něm jsou osazeny zmíněné stropnice HEB 160. Spoj prvků musí být svařený koutovým svarem.

Deska je vyztužená vázanou výztuží profilu R10 při obou površích v rastru 100x100mm s krytím 25mm.

## Podlahy

Ve stávajícím objektu dílen a skladů je stávající betonová podlaha. Podlahy jsou v dobrém stavu a zůstanou zachovány. Místa, která jsou poškozena budou lokálně opravena. Před realizací lokálních oprav podlah je nutné dané souvrství očistit (omýt, odmastit). Celá podlahová plocha stávajících dílen a skladů bude očištěna (omyta, odmaštěna) a následně opatřena nátěrem odolným proti ropným látkám.

Ve stávajícím objektu učeben je podlahová vrstva tvořena betonovou mazaninou. Po vybourání parapetu v místě navrhovaných sekčních garážových vrat dojde k doplnění betonové podlahy včetně vložení tepelné izolace z PIR či PUR desek (λmin.=0.020W/m².K) v tl.50mm. Vnější nájezdová) hrana bude opatřena kovovým úhelníkem kotveným do nově realizovaného dobetonování podlahy.

## Výplně otvorů

Do objektu dílen a skladů jsou nově navrženy 3 kusy ocelových skládacích vrat. Vratová křídla jsou vyrobena ze sendvičového panelu, který je vyplněn ekologickým polystyrolem tl.50mm.  Složení křídel je vždy navrženo 2+2, bez spodní kolejničky, elektrický pohon 230V s nouzovým odblokováním, řídící jednotka-ovládání impulsní, bezpečnostní optozávora.

Do objektu učeben budou osazena sekční průmyslová vrata se zvýšeným kováním. Vratové křídlo je tvořeno zateplenými panely sestavenými přes tepelné spoje. Ve středu vrat budou umístěny dveře (pravé), průchozí šířka 800mm, otevíravé ven, nízký práh, kování klika/klika, vložka klíč/klíč (III. Bezpečnostní třída), pojistka při prasknutí pružin, omezovač síly pohonu, nouzové ovládání řetězem, ovládání pomocí tlačítek na řídící jednotce – impulsní ovládání, světelná clona, jištění vestavných dveří – magnet v rámu dveří.

Do vzniklého otvoru nad garážovými vraty bude osazeno nové okno. Okno bude trojkřídlé, v plastovém provedení, barvy bílé, zasklené izolačním dvojsklem U=1,1W/m²K, křídla budou otevíravá a sklápěcí, poměr křídel 1/3, 1/3, 1/3, kování celoobvodové s mikroventilací, vzduchová neprůzvučnost TZI-2. Okno včetně kování bude shodné se stávajícími okny.

Montáž výplní otvorů v obvodových konstrukcích musí být v souladu s prováděcí normou ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Mimo jiné se jedná o provedení připojovací spáry, která musí umožňovat dilataci a musí být po celém obvodu okna ze strany interiéru uzavřena vzduchotěsným, vodotěsným a parotěsným uzávěrem. Z exteriéru musí být chráněna proti hnanému dešti a uzavřena vodotěsným, ale paropropustným, mrazuvzdorným uzávěrem.

Vnitřní parapet je navržen z plastového profilu, barvy bílé (dle výběru investora). Venkovní parapet pak z titanzinkového plechu nebo v provedení shodném s provedením okenních okapniček.

## Povrchové úpravy

V prostoru dílen a skladů budou stávající omítky očištěny (omyty, odmaštěny). Poškozená a nesoudržná místa budou opravena. Na jednotlivé plochy bude nanesena penetrace, lepící stěrková hmota na bázi cementu s perlinkou, štuková omítka a vše bude opatřeno nátěrem bílé barvy. Stejné souvrství bude naneseno i na dozdívané příčky z tvárnic Ytong.

Shodným postupem bude upraveno ostění a nadpraží všech vybouraných otvorů a to včetně fasády. Barevnost fasády zůstane zachována. Veškeré malby v interiéru budou provedeny jako otěruvzdorné.

## Přemístění radiátorového tělesa

V místnosti učeben se pod oknem, které se bude v rámci navrhovaných stavebních prací vybourávat, nachází stávající litinové radiátorové těleso. Před zahájením bouracích prací musí být toto těleso demontováno a to včetně potrubí, které je vedeno nad podlahou.

Po provedení povrchových úprav stavebního otvoru (včetně provedení malby) bude osazeno stávající demontované litinové radiátorové těleso k parapetu sousedního okna. Přívodní potrubí k radiátoru bude v místě sekčních průmyslových vrat vedeno horem (v místě nově osazených keramických překladů výšky 23,8). Potrubí bude vedeno jako přiznané.

Poděbrady březen 2024                                                                                Ing. Hana Pospíšilová