Ing. Hana P O S P Í Š I L O V Á

Projekční kancelář

Polní 257, 290 01 Poděbrady VII

Tel: 603 188508

E-mail: pospisilova.projekce@seznam.cz

Projekční a  konzultační činnost ve stavebnictví

# B.     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:		Osazení vjezdových vrat do stávajících objektů včetně zpevněných ploch

Místo stavby:	            obec Nymburk, k.ú. Nymburk, č.k.  st.3001, st.3002, st.2021, 1809/30

Investor:		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk

V Kolonii 1804

Nymburk

IČ-144 51 026, DIČ – cz144 51 026

Vypracoval:		Ing. Hana Pospíšilová

Datum vypracování:	březen 2024

Obsah:

B.1  Popis území stavby	3

a)  Charakteristika území a stavebního pozemku	3

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	3

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby	3

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	3

e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů	3

f)  Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů	4

h)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochranna okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

k)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

l)  Územně technické podmínky	4

m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	5

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	5

B.2  Celkový popis stavby	5

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby	5

b)  Účel užívání stavby	5

c)  Trvalá nebo dočasná stavba	5

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	5

e)  Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů	5

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	5

g)  Navrhované parametry stavby	6

h)  Základní bilance stavby	6

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6  Základní charakteristika objektu	6

a)	Stavební řešení	6

b)  Konstrukční a materiálové řešení	6

b1)  Založení	7

b2) Svislé konstrukce	7

b3)  Vodorovné konstrukce	7

b4)  Výplně otvorů	7

b5)  Povrchové úpravy	7

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení	7

B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana	7

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.4  Dopravní řešení	8

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu	8

B.7  Ochrana obyvatelstva	8

B.8   Zásady organizace výstavby	8

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot	8

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	9

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	9

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	9

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	10

g)  Požadavek na bezbariérové obchozí trasy	10

h)  Maximální produkované odpady a emise při výstavbě, jejich likvidace	10

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	11

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě	11

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	12

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	13

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření	13

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	13

# B.1  Popis území stavby

## a)  Charakteristika území a stavebního pozemku

Investičním záměrem je osazení 3ks ocelových skládacích nezateplených vrat do stávajícího objektu dílen a skladů. Součástí stavebních prací je i realizace nových zpevněných ploch včetně likvidace deštových vod.

Do objektu učeben budou do stávajícího okenního otvoru nově osazena sekční zateplená garážová vrata.

Stavební práce jsou navrženy v rámci areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, na pozemcích č.k. st.3001, st.3002, st.2021, 1809/30, k.ú. Nymburk, obec Nymburk.

Řešený areál stavby se nachází v centrální části města Nymburk nedaleko vlakového nádraží.

Řešený pozemek je ohraničen pozemky se stávající zástavbou rodinných a bytových domů. Školní areál se nachází mimo ochranné pásmo státních drah. Výše uvedené pozemky investora se nenacházejí ani v žádném jiném ochranném pásmu.

Součástí navrhovaných stavebních prací je také realizace areálové přípojky elektra, zpevněných ploch v místě nově osazených ocelových skládacích vrat a likvidace dešťových vod z nově navrhovaných zpevněných ploch.

Vjezd a vstup na pozemky investora bude zajištěn stávajícím vjezdem a vstupem z ulice V Kolonii.

## b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem.

## c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Nejsou navrhovány žádné úpravy podmiňující změnu užívání stavby.

## d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Navrhované stavební práce, neuvažují se žádnými výjimkami z obecných požadavků na využití území.

## e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace je navržena v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Závazná stanoviska byla zkoordinována a postupně zapracována do projektové dokumentace. Podmínky, které se týkají vlastní realizace stavby budou stavební firmou respektována v celém rozsahu.

## f)  Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Inženýrsko-geologický posudek (vypracoval Ing. Vlastimil Vodička  03/2024)

Z daného posudky vyplývá, že na pozemcích investora je možné vsakování dešťových vod z nově navrhovaných zpevněných ploch.

- Geodetické zaměření (vypracoval Ing. Šárovec 03/2018)

- Podklady investora

## g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavební práce jsou navrženy tak, aby byla dodržena jednotlivá ochranná pásma:

- Ochranná pásma jednotlivých podzemních sítí jsou dány normovými hodnotami ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Sesuvy půdy, poddolování či seismicita nebyly v dané lokalitě zjištěny

- Pozemek se nenachází v záplavovém území

-     Objekty u nichž jsou navrhovány jednotlivé úpravy včetně přilehlého pozemku se nenachází v městské památkové zóně.

## h)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemky investora se nenacházejí v záplavovém území. Sesuvy půdy, poddolování či seismicita nebyly v dané lokalitě zjištěny.

## i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochranna okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhované stavební úpravy koncepčně navazují na stávající zástavbu bytových a rodinných domů a budou se vzájemně doplňovat a vytvářet jeden kompaktní celek.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do vsakovacích drénů na pozemku investora. Umístění zasakovacích rýh bylo navrženo na základě hydrogeologického průzkumu. Kapacita zasakovacích rýh byla navržena tak, aby pojala 15-ti minutový přívalový déšť ze svého povodí. Navrhovaná stavba neovlivní stávající odtokové poměry v území.

## j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na stávajících pozemcích se nachází stávající zpevněné plochy a zbylé plochy jsou zatravněny. V místě rozšíření stávající zpevněné plochy bude zrušena část trávníku.

## k)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemek na němž je navrhováno zvětšení stávající zpevněné plochy má způsob využití manipulační plocha. Navrhovaným zvětšením stávající zpevněné plochy nedojde ke změně charakteru pozemku. U dané plochy není zapotřebí žádat o vynětí ze ZPF.

## l)  Územně technické podmínky

Dešťové vody z nově navrhovaných zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacích drénů na pozemku investora. Umístění zasakovacích rýh bylo navrženo na základě hydrogeologického posudku.

Před zahájením zemních prací musí být stávající inženýrské sítě vytýčeny a za účasti investora a příslušných správců sítí ověřeny a předány vedení stavby. V každém případě se musí provést jejich ochrana v místech přejezdu stavební techniky.

Ochranná pásma sítí, podmínky správců a přepisy pro práci v blízkosti sítí musí být dodržovány.  Vytyčení sítí bude předáno dodavateli a zaznamenáno ve stavebním deníku.

Křížení s inženýrskými sítěmi musí být provedeno v souladu s příslušnými ČSN, zejména ČSN 73 6005.

## m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vzhledem k charakteru a rozsahu okolní zástavby lze konstatovat, že dojde ke vhodnému doplnění okolní zástavby a že navržené stavební úpravy nebudou rušivým prvkem. Celý pozemek areálu školy je zahradnicky upraven.

## n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Pozemky investora, na kterých jsou navrženy stavební práce:

| ČÍSLO POZEMKU | DRUH POZEMKU |
| --- | --- |
| St. 3001 | Zastavěná plocha a nádvoří |
| St.3002 | Zastavěná plocha a nádvoří |
| St.2021 | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 1809/30 | Manipulační plocha |

## o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Pozemky jsou shodné s pozemky, na kterých jsou navrženy stavební práce včetně napojení inženýrských sítí (viz. předchozí kapitola).

# B.2  Celkový popis stavby

## B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby – osazení garážových vrat. A zvětšení stávající zpevněné plochy včetně odvodnění této plochy.

### b)  Účel užívání stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby – osazení garážových vrat do objektu dílen a skladů a pak do objektu učeben. A zvětšení stávající zpevněné plochy včetně odvodnění této plochy před objektem dílen a skladů.

### c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o úpravu stávající trvalé stavby.

### d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

U navrhovaných úprav se neuvažuje žádným udělením výjimek z technických požadavků na stavby ani s udělením výjimek z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

### e)  Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace je navržena v souladu se stanovisky dotřených orgánů. Závazná stanoviska byla zkoordinována a postupně zapracována do projektové dokumentace.

### f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Navrhované stavební práce nevyžadují ochranu stavby podle zvláštních předpisů.

### g)  Navrhované parametry stavby

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

### h)  Základní bilance stavby

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Investičním záměrem je osazení 3ks ocelových skládacích nezateplených vrat do stávajícího objektu dílen a skladů. Součástí stavebních prací je i realizace nových zpevněných ploch včetně likvidace deštových vod.

Do objektu učeben budou do stávajícího okenního otvoru nově osazena sekční zateplená garážová vrata.

## B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.6  Základní charakteristika objektu

Stávající objekt dílen a skladů je přízemní, nepodsklepený zastřešený plochou střechou. Nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy a železobetonovými průvlaky. Obvodové zdivo je z tvárnic Ytong a má pouze výplňovou funkci.

Stávající objekt učeben je přízemní, nepodsklepený zastřešený sedlovou střechou. Obvodové konstrukce jsou nosné a je na ně uložena konstrukce zastřešení.

### Stavební řešení

Do objektu dílen a skladů budou osazeny 3x ocelová skládací nezateplená vrata. Poloha jednotlivých otvorů je patrna z výkresové dokumentace. V místě budoucích vrat dojde k vybourání stávajícího výplňového zdiva včetně skleněných luxfer a to v rozsahu od sloupu ke sloupu.

Před objektem dílen a skladů se nachází stávající zpevněná plocha (betonové panely). Tato plocha bude odstraněna (v rozsahu viz. výkresová dokumentace).

Dále se před objektem dílen a skladů nachází podzemní jímka. Stávající stropní konstrukce podzemní jímky by výškově zasahovala do nově navrhovaného souvrství zpevněné plochy před objektem dílen a skladů a proto musí být odstraněna.

Do obvodové stěny objektu učeben budou nově osazena sekční garážová vrata. Vrata budou osazena v místě stávajícího okna.

### b)  Konstrukční a materiálové řešení

Do objektu dílen a skladů jsou nově navrženy 3 kusy ocelových skládacích vrat. Vratová křídla jsou vyrobena ze sendvičového panelu, který je vyplněn ekologickým polystyrolem tl.50mm.  Složení křídel je vždy navrženo 2+2, bez spodní kolejničky.

Do objektu učeben budou osazena sekční průmyslová vrata se zvýšeným kováním. Vratové křídlo je tvořeno zateplenými panely sestavenými přes tepelné spoje. Ve středu vrat budou umístěny dveře, otevíravé ven.

#### b1)  Založení

Ve spodní části ocelových skládacích vrat bude umístěna ocelová kolejnice, která bude založena na nově navrhovaném základovém pasu.

Nově navrhovaný základový pas bude na celou šířku nově navrhované zpevněné plochy a bude pomocí betonářské oceli spřáhnut se stávajícím základovým pasem (viz. výkresová dokumentace).

#### b2) Svislé konstrukce

Jednotlivé dílny a sklady jsou v současné době odděleny zděnou příčkou z tvárnic Ytong tl.125mm. Tyto příčky jsou však vyzděny pouze do výšky 2530mm.  V rámci navrhovaných stavebních prací dojde k dozdění jednotlivých příček až po stropní konstrukci. Použity budou opět tvárnice Ytnog tl.125mm.

V místě osazení sekčních garážových vrat budou osazeny keramické překlady výšky 23,8 (např. Porotherm 238).

#### b3)  Vodorovné konstrukce

Nad podzemní jímkou bude realizována nová stropní konstrukce. Nově je navržena stropní deska tl. 100mm podporovaná podloženými ocelovými nosníky.

#### b4)  Výplně otvorů

Do objektu dílen a skladů jsou nově navrženy 3 kusy ocelových skládacích vrat. Vratová křídla jsou vyrobena ze sendvičového panelu, který je vyplněn ekologickým polystyrolem tl.50mm.  Složení křídel je vždy navrženo 2+2, bez spodní kolejničky.

Do objektu učeben budou osazena sekční průmyslová vrata se zvýšeným kováním. Vratové křídlo je tvořeno zateplenými panely sestavenými přes tepelné spoje. Ve středu vrat budou umístěny dveře, otevíravé ven.

Do vzniklého otvoru nad garážovými vraty bude osazeno nové okno. Okno bude trojkřídlé, v plastovém provedení, barvy bílé, zasklené izolačním dvojsklem U=1,1W/m²K, křídla budou otevíravá a sklápěcí, poměr křídel 1/3, 1/3, 1/3.

#### b5)  Povrchové úpravy

V prostoru dílen a skladů budou stávající omítky očištěny (omyty, odmaštěny). Poškozená a nesoudržná místa budou opravena. Stejné souvrství bude naneseno i na dozdívané příčky z tvárnic Ytong.

Shodným postupem bude upraveno ostění a nadpraží všech vybouraných otvorů a to včetně fasády. Barevnost fasády zůstane zachována. Veškeré malby v interiéru budou provedeny jako otěruvzdorné.

### B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

## B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

# B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

# B.4  Dopravní řešení

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

# B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Na stávajících pozemcích se nachází stávající zpevněné plochy a zbylé plochy jsou zatravněny. V místě rozšíření stávající zpevněné plochy bude zrušena část trávníku. Ostatní travnaté plochy zůstanou beze změny.

# B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

# B.7  Ochrana obyvatelstva

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně.

# B.8   Zásady organizace výstavby

## a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Staveniště bude napojeno na zdroj vody a elektrické energie. Spotřeba jednotlivých médií bude měřena.

b)  Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude zajištěné vsakem na vlastních pozemcích. Staveniště bude vybaveno chemickými toaletami, které budou pravidelně vyměňovány. Veškerá manipulace s odpadními vodami a nebezpečnými látkami musí být řešena tak, aby neohrozila kvalitu podzemních vod. v prostorách stavby nebudou skladovány žádné závadné látky nebezpečné vodám dle § 39 zák. č. 254/2001 Sb. Skladování ropných látek a látek nebezpečných vodám v prostoru zařízení staveniště a v prostoru staveniště samém, je povoleno pouze v originálních obalech, uzavřených kanystrech a sudech, uložených v nepropustné vaně v nezbytném množství k zajištění provozu stavby a strojů

## c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na zdroj vody. Místem napojení bude nově stávající vodovodní přípojka na pozemku investora.

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Vjezd a vstup na pozemek investora je zajištěn ze stávající veřejné komunikace ul. V Kolonii.

## d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zařízení staveniště bude na vlastních pozemcích. Dopravní zásobování stavby bude prováděno přilehlou komunikací V Kolonii. Stavební činnost bude probíhat tak, aby ochrana proti hluku byla zabezpečena min. u nejbližších sousedních objektů, bude pak splněna i pro vzdálenější objekty.

Během stavby musí být provedeny takové opatření, aby objekty stávajících okolních domů nebyly hlukem ze stavební činnosti obtěžovány; t.j., aby maximální hodnota nebyla překročena.

Veškeré hlučné stavební činnosti budou prováděny pouze v pracovních dnech a to od 7 do 21 hodiny. Práce budou probíhat výhradně v tomto čase. Vybrané stavební činnosti budou probíhat pouze uvnitř objektu, nikoli vně objektu nebo v akusticky chráněných vyhrazených prostorech. Některé činnosti budou probíhat pouze časově omezenou dobu. Pro jednotlivé činnosti budou používány mechanizační prostředky se sníženými hlukovými hodnotami. Během provádění činnosti s vyššími hodnotami hluku budou uplatněna příslušná protihluková opatření tak, že na staveništi nebudou překračovány limitní hlukové hodnoty stanovených v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011Sb tak, aby okolní hlukově chráněné objekty nebyly po dobu stavby obtěžovány staveništním hlukem.

Jedná se zejména o používání pouze schválených pracovních prostředků a nástrojů a jejich udržování v náležitém stavu (zejména kompresory, pily, míchací centra, vrtačky, další stavební stroje a nástroje atd.), používání akustických zástěn apod. a pro ochranu zdraví pracovníků používání prostředků osobní ochrany. Uvedené nařízení vlády 272/2011Sb. určuje i nejvyšší přípustné hodnoty hladin vibrací, které se nesmí při provádění stavební činnosti překračovat.

## e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Plocha staveniště bude shodná s plochou výše uvedených pozemků investora. Na pozemcích investora je navrhováno i zařízení staveniště. Velikost plochy pro zařízení staveniště je vhodná vzhledem k rozsahu staveniště.

V prostoru pozemků, kde se nachází staveniště bude sejmuta ornice. Veškerá vytěžená zemina při výkopových pracích bude uložena na určeném místě na staveništi a bude použita na zpětné zásypy.

Staveniště bude souvisle oploceno do výšky min. 1,8m. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí pád fyzických osob, budou zakryty případně ohrazeny.

Příjezd a přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající veřejné komunikace ulice V Kolonii.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech.

## f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Plocha staveniště bude shodná s plochou pozemků investora. Na pozemcích investora je navrhováno i zařízení staveniště. Velikost plochy pro zařízení staveniště je vhodná vzhledem k rozsahu staveniště.

S dočasnými ani trvalými zábory pro potřeby staveniště není uvažováno.

## g)  Požadavek na bezbariérové obchozí trasy

Nevzniká

## h)  Maximální produkované odpady a emise při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé během navrhovaných staveních prací je nutno shromažďovat a ukládat vytříděné dle druhů a kategorizací odpadů (neznalost vlastností odpadu znamená nakládání s ním jako s nebezpečným odpadem). Zneškodnění biologicky a chemicky aktivních odpadů se provádí prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob, na zařízení k tomu určených a technicky způsobilých. V případě vzniku odpadů kategorizace ZN (zvlášť nebezpečný) se s těmito odpady nakládá jen na základě autorizace, kterou uděluje MŽP ČR. Staveništní suť je původce povinen buď sám využívat nebo k využití trvale nabízet. Využitím stavební sutě se rozumí činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, resp. k recyklaci. Uložit stavební suť na skládku (dle zákona se jedná o zneškodnění odpadu) je možno pouze v případě, pokud ji nebylo možno využít.

Popis likvidace odpadů spojená s navrhovanými stavebními pracemi je provedena v souladu se Sbírkou zákonů č. 541/2020, o odpadech ze dne 1. prosince 2020 a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů) ze dne 5. ledna 2021. Množství odpadů bude přiměřené navrhovaným stavebním úpravám. Stavební odpady, které vzniknou budou vytříděny a přednostně nabídnuty k využití. Pokud to nebude možné, bude zajištěno jejich řádné odstranění prostřednictvím oprávněné osoby, která provozuje zařízení sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi. Po dokončení stavby budou doklady o množstvích, druzích odpadu a jejich využití nebo odstranění předloženy odboru ŽP, úsek odpadového hospodářství.

Po dobu stavebních prací bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

V průběhu realizace budou vznikat zejména tyto stavební odpady:

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 03 | Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O |
| 20 03 99 | Komunální odpad jinak blíže neurčený | O |

Pro likvidaci výše uvedených druhů vznikajících odpadů platí povinnost průběžného odstraňování odpadních hmot. Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a budou dále postupně předávány odpovědným osobám (firmám) zabývajícími se jejich ekologické likvidaci či recyklaci.

## i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V prostoru staveniště (rozsah viz. situace stavby) budou odstraněny stávající betonové panely a bude sejmuta ornice, která bude uložena na pozemku staveniště a posléze použita k terénním úpravám. Veškerá vytěžená zemina při výkopových pracích bude uložena na určeném místě na staveništi a bude použita na zpětné zásypy.

Vlastní zemní práce začnou skrývkou ornice a to nejméně do hloubky 15 cm, která se uloží na vhodném místě stavební parcely a bude opětovně použita k terénním úpravám.

Vytěženou zeminu je potřebné odvést na předem určenou skládku. Na staveništi se ponechá pouze zemina určená na zpětné zásypy. Parcela se nachází ve stávající zástavbě – zemina zde není zřejmě kontaminována a je ji možno na skládce uložit běžným způsobem.

## j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Navrhované stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Během výstavby budou dodržována např. tato opatření

- parkování mechanizmů a stavebních strojů musí být zajištěno na určeném místě staveniště

- Mechanizmy, pracovní prostředky a stavební stroje musí být zajištěny proti úkapům a proti případnému zcizení pohonných hmot.

- Mechanizmy, pracovní prostředky a stavební stroje budou opatřeny ekologicky nezávadnými náplněmi, které nejsou látkami nebezpečnými vodám.

- Při odstavení strojů a pracovních prostředků po skončení pracovní směny budou tyto uloženy na bezpečná místa, případně budou zakryty jejich motory plachtou.

- Veškerá manipulace s odpadními vodami a nebezpečnými látkami musí být řešena tak, aby neohrozila kvalitu podzemních vod.

- Při nakládání s technologickými odpadními vodami, např. z čištění strojích zařízení, nesmí docházet k erozi půdy nebo vody látkami obsaženými v těchto odpadních vodách.

- v prostorách stavby nebudou skladovány žádné závadné látky nebezpečné vodám dle § 39 zák. č. 254/2001 Sb.

- skladování ropných látek a látek nebezpečných vodám v prostoru zařízení staveniště a v prostoru staveniště samém, je povoleno pouze v originálních obalech, uzavřených kanystrech a sudech, uložených v nepropustné vaně v nezbytném množství k zajištění provozu stavby a strojů

- mytí vozidel a mechanismů, tak jako likvidace prázdných obalů od použitých barev je na staveništi zakázáno

## k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí zákonem 178/2001, kde se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, doplněné nařízením vlády č. 523/2002, 362/2005 a 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zadavatel stavby, zhotovitel stavby a koordinátor musí postupovat v souladu s vyhláškou č. 309/2006Sb, vyhl. č. 591/2006Sb. a všemi dalšími vztahujícími se vyhláškami a zákony ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem.

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb.ve znění zákona č.362/2007 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103.

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Vzhledem k provádění stavby v zastavěném území je nutné dbát především na ustanovení příslušných předpisů týkajících se hluku na pracovištích, prašnosti, zajištění vstupu na stavbu, apod.

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro zajištění bezpečnosti práce na pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

Z dotčeného nařízení vlády  591/2006 Sb. se jedná zejména o tyto opatření:

- Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 4) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

- Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný,
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy,
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického
vybavení,  popřípadě jiných  podzemních  překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a
překážek.

- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze,
ve které bude zabudován do stavby.

- Jednotliví dodavatelé musí mít zpracovány v rámci dodavatelské dokumentace technologické postupy ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů BOZ. Na  pracovištích se  nebudou používat  jedy ani karcinogenní látky  a na  pracovištích nebudou  vznikat škodliviny  charakteru toxických látek, které by mohly  mít vliv na bezpečnost a hygienu práce.

- Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech.

- Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech přístupových komunikacích.

- Příloha č. 3  - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Při přípravných a výkopových pracích je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření:

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

na zahájení prací pozvat správce překládaného (chráněného, demontovaného) zařízení, aby ověřil vytýčení svého zařízení, potvrdit jeho totožnost a dal souhlas s manipulací na tomto svém zařízení. Dále , aby popř. zajistil vypnutí  kabelů, na kterých budou prováděny montážní práce.

dle schváleného vytyčovacího výkresu se vytýčí a stabilizují modulové osy a obrysy objektu

v případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo je nutno tyto sítě vyvěsit, musí být zajištěny nejen proti poškození pracovníky stavební organizace, ale i další osobou nebo působením vnějších vlivů

Staveniště bude souvisle oploceno do výšky min. 1,8m. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí pád fyzických osob, budou zakryty případně ohrazeny.

## l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Okolní stavby nejsou navrhovanými stavebními pracemi nikterak dotčeny.

## m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Navrhované stavební práce budou probíhat výlučně na pozemcích investora. Příjezd na staveniště bude zajištěn ze stávající veřejné komunikace ul. V Kolonii. Navrhované stavební práce nevyžadují žádná dopravně inženýrská opatření.

## n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Navrhované stavební práce nevyžadují žádné speciální provádění stavby.

Poděbrady březen 2024                                                                     Ing. Hana Pospíšilová