# Technická specifikace

Název akce:	III/33345 Ratboř

Místo realizace:	silnice III/33345 Ratboř

Staničení:	od 2,500 do 4,500 km, délka úseku 2 000 m, prům. šířka 5,5 m, plocha 11 012 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu v obci Ratboř. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí střední jak osobní, autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33345

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Návrh a projednání včetně realizace DIO, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 30mm, spojovací postřik, mikrokoberec dvouvrstvý 0/5+0/5, bude provedena výšková úprava vpustí, provedení očištění, provedení Vodorovného dopravního značení, vodící proužky, dělící čára, přechody apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště, 06-10/2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí provozu: Vladimír.Kratochvíl, vladimir.kratochvil@ksus.cz, 725561303

Provozní cestmistr: Milan Havránek, milan.havranek@ksus.cz, 778761622

Správní cestmistr: Olga Somolíková, olga.somolikova@ksus.cz, 724304257

Zpracoval: Milan Havránek