Příloha č. 6 Technická specifikace předmětu plnění

„Technologie stáčení a expedice vína – školní statek Středočeského kraje“

1 ks Plnící linky

Požadavky

- technologie plnění bez přístupu vzduchu (asistence inertního plynu N nebo CO2)

- uzávěry korek, Al korek – příprava pro korunku a VinoLok

- sterilizace plniče – možnost sterilizace párou nebo chemikálií

- regulace podtlaku pod i před uzavřením korkového uzávěru

- elektronicky stavitelné stanice pro vystřikování lahví, plnění i uzavírání

- integrovaná sanitační sada s možností cirkulace sanitačních roztoků v plnící lince

- centrální nastavení výšky hladiny plnění od hrdla lahve (rozmezí od 30 mm do 90 mm)

- možnost plnění různých druhů potravinářských tekutin – víno, mošt, olej

- možnost plnění při rozlišných teplotách tekutin (od 1 do 85 stupňů Celsia)

- ofuk hrdla lahve při procesu vystřikování

- silnostěnný tank plniče s vysoce leštěným povrchem

- kontrola hladiny plnění s přesností +/- 0,5mm

- plynulá elektronická regulace výkonu frekvenčním měničem

- kompletní nerezové provedení

- elektronické počítadlo motohodin

- čidlo pro kontrolu lahve při sestupu z plnící jehly

- čidlo pro automatické vypnutí stroje v případě kumulace lahví

- bezpečnostní kryty stroje dle norem CE

- požadovaný výkon minimálně 950 lahví o objemu 0,75/h

1 ks Etiketovacího stroje

Požadavky:

- ovládání pomocí dotykové obrazovky a programem pro uložení různých typů etiket a lahví

- nasazování kapslí (záklopek – materiál PVC a polykap)

- tepelná hlava s ofukem a individuálním nastavením teploty pro různé typy PVC záklopek (pro rovnoměrné nasazení záklopky)

- zavalovací hlava pro polykapy a cínové kapsle/záklopky

- aplikace etiket pro cylindrické i kónické lahve se zúžením do 1,5 stupně

- čidlo pro kontrolu korku před nasazením kapsle/záklopky

- přesnost aplikace lepení etikety +/- 1 mm oproti aretační/referenční značce na záklopce

- ultrazvukové čidlo pro detekci všech typů etiket, včetně transparentních

- čidlo pro aplikaci etiket mimo spoj na lahvi

- bezpečnostní kryty stroje dle norem CE

- požadovaný výkon 2000 lahví/h

1 ks Stroje pro mytí a sušení lahví

Požadavky:

- stanice pro mytí lahví – mytí těla lahve

- čištění dna lahve

- čištění korkového uzávěru

- stanice pro sušení lahví, včetně gumových stěrek

- antikondenzační systém pro sušení lahví pro extrémní výkyvy teplot

- variabilní nastavení stroje pro různé rozměry lahví

- bezpečnostní kryty stroje dle norem CE

- požadovaný výkon minimálně 1500 lahví/h