Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/27938 Obrubce - Lítkovice

Místo realizace: silnice III/27938 od konce obce Obrubce (křižovatky na místní část Všeborsko) k železničnímu přejezdu u obce Lítkovice, okres Mladá Boleslav

Staničení: od 4,917 km do 6,412 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0334A026 a 0334A175)

délka úseku 1 495 bm, prům. šířka 5,1 m, plocha 7 624,5 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Obrubce a Lítkovice. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbomechanizmů a výspravou obalenou směsí do neupravených výtluků, je povrch nerovný a jeho oprava v rámci běžné údržby je nedostačující.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/27938.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování  zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+ a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených  krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic z R-materiálu, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm) a osazení směrových sloupků. Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2024  –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel.: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka