# Zjednodušená studie technického řešení stavby:

# II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Přeložka silnice II/100 mezi Helenovem a křižovatkou Růženov (SO191) začíná v pravém oblouku silnice II/100 před jejím napojením na původní sil. II/100 do centra Helenova. Zde je navržena křižovatka ve tvaru T (SO192) s budoucí předností v přímém směru po sil. II/100 (s využitím propojení na původní silnici II/100 jako větve křižovatky), s oddělením jízdních pruhů fyzickým ostrůvkem. Přeložka II/100 obchází obec Jitkov dvěmi protisměrnými oblouky 600 a 900m a po dlouhé přímé dl. 1850m se napojuje na již upravenou II/100 (v souvislosti se stavbou mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/101 Růženov). Celková délka hlavní trasy je 3,450 km, kategorie S11,5/70.

Silničními objekty jsou SO191 – Hlavní trasa, SO201 – Most přes potok Žabák, SO192 – Úprava křižovatky, SO193 – Spojka na Jitkov, SO194 – Objížďka na KÚ, SO195 – Polní cesta. Součástí návrhu jsou objekty vodohospodářské, přeložky telekomunikačních sítí a vegetační úpravy.

Navržené členění SO a předpokládané stavební náklady v Kč bez DPH

| 191 - Hlavní trasa, rekonstrukce | 145 000 000 |
| --- | --- |
| 192 - Úprava křižovatky | 1 400 000 |
| 193 - Spojka na Jitkov | 4 950 000 |
| 194 - Objížďka na KÚ | 7 000 000 |
| 195 - Polní cesta | 900 000 |
| 201 - Most přes potok Žabák, novostavba | 65 000 000 |
| 351 - Přeložka melioračního odpadu v km 1,240 | 500 000 |
| 352 - Přeložka Jitkovského potoka | 480 000 |
| 361 - Odvodnění komunikace v km 1,250, rek | 4 000 000 |
| 362 - Odvodnění komunikace km 2,200 a KÚ, rek | 2 000 000 |
| 370 - Rekonstrukce meliorací km 0,800-1,300, rek | 1 900 000 |
| 371 - Rekonstrukce meliorací km 2,300-2,600, rek | 1 000 000 |
| 401 - Úprava VN | 50 000 |
| 451 - Úprava DK | 20 000 |
| 452 - Přeložka DK | 450 000 |
| 461 - Přeložka MK | 550 000 |
| 462 - Přeložka MK – Alicov | 850 000 |
| 801 - Příprava a rekultivace ploch dočasného záboru a původních silnic | 7 000 000 |
| 803 - Vegetační úpravy | 7 000 000 |
| Celkem bez DPH | 250 050 000 |