# Zjednodušená studie technického řešení stavby:

II/100OBCHVAT OSTRUŽINOVA, rekonstrukce

Komunikace II/100 prochází obcí Ostružinov a prakticky ji dělí na dvě poloviny, což podstatně zhoršuje životní prostředí v obci a zejména v dopravních špičkách vytváří velmi nebezpečné situace pro chodce. Pěší a zemědělský provoz uvnitř obce narušují plynulost dopravy na silnici II/100 a mají za následek časté dopravní nehody.

Rekonstruovaná silnice II/100– obchvat Ostružinova - je délky 6,5 km a je navržena v šířkovém uspořádání S 11,5/80 vzhledem k výhledovým dopravním intenzitám a požadované kvalitě dopravy.

Jedná se o úsek mezi stávajícím provizorním napojením obchvatu Jahodova na stávající II/100 a MÚK Švestkov. Přeložka silnice II/100obchází obec Ostružinov východně ve vzdálenosti cca 50 -100m.

Součástí SO101 jsou navrženy oboustranné autobusové zastávky náhradou za současné. Jedná se o zastávky v oblasti úrovňové křižovatky se silnicí III/10001 SO110 a v oblasti MÚK se silnicí III/10003 SO102.

Připojení Ostružinova i okolních obcí je řešeno mimoúrovňovou křižovatkou (SO102) v km 2,415 hlavní trasy, kde obchvat kříží přeložka silnice III/10003 (SO112) ve směru do Ostružinova a do Brusinkova. Větve MÚK jsou dvoupruhové obousměrné.

Obsahem SO103 je připojení místní komunikace do Borůvkova ke křižovatkové větvi SO102.

Odvodnění komunikací je řešeno otevřenými příkopy zaústěnými do příčných vodotečí.

Výstavbou komunikace dojde k přerušení současných melioračních odvodňovacích systémů, úprava stávajícího drenážního systému je součástí SO310.

Trasa ve středním úseku prochází mělkým údolím Bramborového potoka, do jehož povodí zájmové území spadá. Bramborový potok má řadu bezejmenných levostranných přítoků. Ve sledovaném území se nachází rybník Meruňka, Třešňový rybník a několik malých vodních ploch. Zasažené vodoteče jsou upravovány vždy v minimální nutné délce pro potřeby přeložky silnice II/100s cílem minimálního zásahu do stávajících odtokových a přírodních poměrů.

Křížení vodoteče SO311 s hlavní trasou řeší rámový propustek (SO203) v km 0.965. Křížení vodoteče SO312 s hlavní trasou řeší rámový propustek (SO204) v km 1.820. Křížení vodoteče SO313 s komunikacemi SO101 v km 2.210 a SO111 v km 0.246 řeší rámový propustek (SO205). Křížení vodoteče SO314 s hlavní trasou řeší trubní železobetonový propustek DN1200 v km 2.210. Křížení vodoteče SO315 s hlavní trasou řeší rámový propustek v km 3.097. Křížení vodoteče SO316 s komunikací SO152 v km 0.120 řeší rámový propustek (SO207).

Vliv na životní prostředí bude pousouzen v dokumentaci EIA.

Navržené členění SO a předpokládané stavební náklady v Kč bez DPH

| 101 | Hlavní trasa, rekonstrukce | 419 000 000 |
| --- | --- | --- |
| 102 | MÚK Ostružinov, oprava větví | 25 000 000 |
| 103 | Místní komunikace do Borůvkova, rekonstrukce | 2 000 000 |
| 113 | Sjezd do Ostružinova v km 0,269 SO112 | 600 000 |
| 120 | Objížďka na silnici III/10001 | 6 500 000 |
| 121 | Chodníky | 2 000 000 |
| 151 | Polní cesta v KÚ vpravo | 1 500 000 |
| 152 | Polní cesta v KÚ vlevo | 1 000 000 |
| 153 | Polní cesta v km 0,7 – 0,9 vlevo | 800 000 |
| 154 | Polní cesta v km 1,480 – 2,050 vlevo | 1 600 000 |
| 155 | Polní cesta podél III/10003 | 600 000 |
| 156 | Polní cesta podél místní komunikace do Borůvkova | 300 000 |
| 157 | Polní cesta v km 2,930 | 160 000 |
| 201 | Most na silnici III/10003 km 0,370, rek | 25 000 000 |
| 202 | Estakáda přes Bramborový potok, kompletní rekonstrukce | 85 000 000 |
| 203 | Rámový most km 0,965, rek | 4 500 000 |
| 204 | Rámový most km 1,820, rek | 2 500 000 |
| 205 | Rámový most km 2,210, rek | 3 500 000 |
| 206 | Podchod v km 2,930, rek | 2 900 000 |
| 207 | Rámový most km 0,120 SO152, rek | 900 000 |
| 301 | Dešťová kanalizace km 2,2-2,9 | 9 950 000 |
| 310 | Rekonstrukce meliorací | 300 000 |
| 311 | Úprava vodoteče v km 0,965 | 400 000 |
| 351 | Přeložka vodovodu km 2.471 SO101, km 0.057 SO103 a km 0.120 SO102 | 900 000 |
| 411 | Přípojka VN 22kV km 2,750 | 200 000 |
| 424 | Přípojka NN km 2,1 | 200 000 |
| 452 | Telefonní vedení Brusinkov, přeložka km 2,4 | 2 400 000 |
| 453 | Ochrana kabelu ČESKÉHO TELECOMU - km 0.00 - 0.35 SO112 | 300 000 |
| Celkem bez DPH |  | 600 010 000 |