Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice

dokumentace pro provádění stavby (DPs) – sadové úpravy

07/ 2022

technická zpráva

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- STÁVAJÍCÍ STAV

- NÁVRH

OBSAH VÝKRESOVÉ ČÁSTI

- SADOVÉ ÚPRAVY  SITUACE

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název stavby: 	Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice

stavební část: 	sadové úpravy

místo stavby: 	ul. Nová 303, Luštěnice

investor: 	Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb,

ul. Nová 303, Luštěnice

projektant: 		SIBRE s.r.o.

Ing. Radek Krýza

Spoluautoři:

Ing.arch. Veronika Kutnerová

Ing.arch. Barbora Frumarová

Jakub Strnad

stupeň: 		dokumentace pro provádění stavby (DPS)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dokumentace je zpracována na základě požadavků investora.

ÚČEL A SMYSL DOKUMENTACE

Předkládaný materiál má posloužit jako součást dokumentace pro provedení stavby k realizaci investičních záměrů v řešeném území.

ÚDAJE O PODKLADECH

Pro zpracování byly použity tyto podklady:

mapové a výkresové podklady

zadání investorem a uživatelem

fotodokumentace

- STÁVAJÍCÍ STAV

Jedná se o téměř rovinný pozemek, který je v současné době částečně zastavěný s přístupovou a příjezdovou komunikací. Na pozemku rostou vzrostlé stromy z níchž některé budou dotčeny novou výstavbou.

Jedná se o stromy:

Kácené stromy podléhající povolení ke kácení

- javor jasanolistý, obvod kmene 97 cm

- javor, obvod kmene 117 cm

- smrk, obvod kmene 135 cm

- javor jasanolistý, obvod kmene 105 cm

- javor, obvod kmene 91 cm

- lípa, obvod kmene 85 cm

- lípa, obvod kmene 88 cm

Kácené stromy nepodléhající povolení ke kácení

- ořešák, obvod kmene 74 cm

- javor jasanolistý, obvod kmene 74 cm

- jabloň

- rakytník – 3ks

- smrk – 3ks

- javor jasanolistý, obvod kmene 30 cm

Následně bude stavbou dotčena i dnes stromová stěna většinou na hranici pozemku, kde bude realizována nová opěrná zeď a nové oplocení. V současné době je tato zeleň místně již přerostlá.

Ponechané vzrostlé stromy jsou v dobré kondici a perspektivní. Zatravněné plochy jsou dobrém stavu. Některé venkovní prvky a objekty na pozemku jsou určeny k demolici, stejně jako stávající zpevněné povrchy.

- NÁVRH

Hlavním smyslem sadovnických úprav je dotvoření navrhovaných budov vhodnou výsadbou rostlinného materiálu. V návrhu se odráží budoucí využití pozemku především jako prostoru určeného pro relax obyvatel objektu a jejich potřeby.

Jako náhradní výsadba za odstraněné stromy jsou navrženy stromy, které budou vysazeny již jako soliterní výsadbový materiál. Obzvlášť se bude klást důraz na velikosti vysazovaných stromů a keřů.

Nově navržené záhony jsou v kompaktních tvarech tak, aby vytvářely různá zákoutí.

Výsadba je doplněna mobiliářem v podobě laviček, pergol s vnitřním posezením, posilovacími stroji atd. Uvedený mobiliář není předmětem této dokumentace SÚ.

Zatravněná plocha bude z větší části zasažena výstavbou a proto se počítá s vysazením nového zatravnění v ploše cca 3200 m2.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Kvalitní ornice bude použita na doplnění zeminy po odstranění stávajících porostů, včetně jejich kořenového systému a doplnění zeminy po ukončení výstavby opěrných zdí či jiných staveb.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zahradní zpevněné plochy budou dlážděné s vytyčenou hranou.

NAVRŽENÁ ZELEŇ

Katalpa trubačovitá 			– 11 ks

Jinan dvoulaločný 			– 2 ks

Šáchlan japonský 			– 1 ks

Hloh obecný				– 1 ks

Ovocný strom – meruňka 		– 1 ks

Borovice kleč 				– 1 ks

Borovice černá „nana“ 		– 4 ks

Habr obecný 	– počet ks uzpůsoben cca 25 m délky – zahrada, cca 45 m délky parkoviště

Hortenzie popínavá 			– počet ks uzpůsoben cca 10 m délky

Pustoryl – jasmín 			– 3 ks

Lískovníček 				– 1 ks

Proso 					– cca 15 ks

Ostřice 				– cca 12 ks

Pomněnkovec modrý 		– cca 13 ks

Hortenzie lantnatá 			– cca 28 ks záhon SZ2, cca 34 ks záhon SZ3

Hortenzie stromečkovitá 		– cca 20 ks záhon SZ4, cca 5 ks záhon SZ5

KATEGORIE VÝPĚSTKŮ

Použijí se výpěstky I. třídy jakosti. Výpěstky nižší třídy jakosti není povoleno.

- stromy jehličnaté

BOROVICE KLEČ - výška – solitera min 0,5 m

JINAN DVOULALOČNÝ - ginko biloba - alejový strom - výška – extra solitera min. 3 m

BOROVICE ČERNÁ „NANA“

- stromy listnaté

KATALPA TRUBAČOVITÁ - výška – solitera min 3 m

OVOCNÝ STROM – MERUŇKA - výška – solitera min 2 m

ŠÁCHOLAN JAPONSKÝ - výška – solitera min 2 m

HLOH OBECNÝ - výška – solitera min 2 m

- keře

PUSTORYL - výška – min 1 m

LÍSKOVNÍČEK

HABR OBECNÝ - výška – min 1 m

jehličnaté keře budou balové popř. kontejnerované

opadavé keře budou kontejnerované ve standardních velikostech 30-60cm

- pnoucí rostliny a trvalky, traviny, kapradiny

→ budou kontejnerované.

Velikost kontejnerů bude odpovídat předpokládané velikosti vysazované rostliny dle počtu kusů na 1 m2.

PROSO

OSTŘICE

POMĚNKOVEC MODRÝ

HORTENZIE POPÍNAVÁ

HORTENZIE LANTNATÁ

HORTENZIE STROMEČKOVITÁ

VYZNAČENÍ MÍST A PLOCH PRO VÝSADBU

Před zahájením výsadbových prací na terénu budou vytýčeny podzemní trasy inženýrských sítí.

PŘÍPRAVA PLOCH PRO VÝSADBU DODAVATELEM STAVBY

Stromy navržené ke kácení se odstraní před započetím stavebních prací.

Dřevo se rozřeže na metrové kusy (palivové dřevo) a odveze, větve se složí na hromady a odvezou na skládku. Pařezy se vytrhají popř. odvrtají do minimální hloubky 10,0 cm , v místech budoucí výsadby do hloubky 1m , takto vzniklé jámy se doplní zeminou a terén se srovná.

Po ukončení stavby se předá staveniště k sadovým úpravám v následujícím stavu:

- s řádně dokončenými HTÚ a ČTÚ

- bez stavebních zbytků

- bez mechanických překážek

- bez výrazných nerovností

- bez zhutnělé pláně

- plochy budou doplněné kvalitní zeminou

PŘÍPRAVA PLOCH PRO VÝSADBU DODAVATELEM SADOVÝCH ÚPRAV

- případné odplevelení

- urovnání terénu

- realizace mlatových povrchů

- finální urovnání terénu a odplevelení

- vytýčení záhonů a míst pro výsadbu solitér

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

Výsadba stromů

Při výsadbě stromů je nutno dodržovat tyto zásady:

Pro navržené stromy se vyhloubí jámy o rozměru 1,5 násobku velikosti balu a provede se 50ti% výměna půdy (zahradnický substrát 240 l k rostlině).

Listnaté stromy se ukotví třemi kůly s úvazkem. Soliterní salix Tristis se ukotví systémem Kotvos. Jehličnaté stromy se ukotví jedním šikmo zasazeným kůlem s úvazkem.

Soliterní pinus sylv. Watereri a soliterní ginkgo biloba se ukotví systémem Kotvos za kořenový bal.

Výsadba keřů

Keře budou sázeny do jamek o velikosti odpovídající velikosti jejich kontejneru. Budou sázeny většinou v zahuštěné výsadbě popř. ve sponu o hustotě 2-3ks/m2. Provede se 50% výměna půdy /zahradnický substrát/

Listnaté keře budou podle potřeby a druhu upraveny řezem.

Slabé výhony odstraněny, silné výhony upraveny řezem nebo jen upraven celkový habitus keře.

Výsadba pnoucích rostlin

Jáma pro výsadbu rostlin bude odpovídat velikosti kontejneru. Provede se 50% výměna zeminy.

Založení travnatých či lučních ploch

Trávník se založí na dobře připraveném a urovnaném pozemku.

OŠETŘOVÁNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Trávník bude posekán dle potřeby min. třikrát až čtyřikrát měsíčně.

- zdárnou podmínkou nové výsadby bude pravidelná zálivka /v bezmrazém počasí u stálezelených rostlin i v zimním období /

- pokud je nutno hnojit tak podle DIN 18919

- odstraňování suchých a poškozených větví

- výměna uhynulých rostlin a případně vypletí

- kontrola funkční účinnosti ukotvení , případně znovuzatlučení kůlů a obnova úvazků

- sledování výskytu chorob a škůdců a poškození zvířaty /psy/,provedení opatření a to i preventivní

- pravidelné přihnojení ploch hnojivem NPK /popř. jiné hnojivo odpovídající DIN 18915 v množství odpovídajícím ČSN DIN 18 919 - to znamená 2 dávky :

                - dávka březen /duben

                - dávka červen /červenec

- provádět řez rostlin a dbát druhových zvláštností ,

- mulčování dle DIN 18 916

U rostlin se počítá v pozdějších letech s vytvořením přirozeného prostředí bez nutnosti častého pletí. Dále pak provádět údržbu dle ČSN DIN 18 916