Technická specifikace

Název akce: III/1052 Těptín

Místo realizace: III/1052 Těptín, okres Praha – východ

Staničení: km 5,141 – 7,484 délka úseku 2,343 km, prům. šířka 5,6 m

plocha 13050 m2

Základní popis akce:

Jedná se o komunikaci III. třídy III/1052, od kř. II/107 k hr. okresu Praha – západ. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové trhliny, příčné a podélné nerovnosti, odlámané kraje apod..

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1052 Těptín.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm, čištění vozovek samosběrem, hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka, spojovací postřik, pokládka ACO11+ tl. 50 mm, frézování a zalití příčných a podélných spár, výšková úprava poklopů a hrnců, zřízení krajnice a VDZ.

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 4 týdny od předání staveniště, 07-10/2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti KH :   Ing. Petr Holan      petr.holan@ksus.cz              724706242

Provozní cestmistr:      Ladislav Rybář      ladislav.rybar@ksus.cz         724 122 181

Správní cestmistr :       Zdeněk Pícha        zdenek.picha@ksus.cz           602 467 544

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5