Technické parametry předmětu Veřejné zakázky

Světlo je v muzejním a galerijním prostředí jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují vnímání prostoru a celé expozice, prezentaci exponátů, jejich ochranu před poškozením, které je pro naše sbírkové předměty velice důležité a v neposlední řadě provozní náklady za osvětlení a klimatizaci.

Detailní požadavky na technické parametry předmětu Veřejné zakázky

Charakter výrobku -  LIŠTOVÉ SVÍTIDLO

Certifikace: 					CE

Barva svítidla: 				černá

Napájení: 					220V-240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku: 		ANO

Způsob regulace sv. toku: 			on board dimm – na svítidle

Rozsah regulace sv. toku (%): 		100-3

Max. příkon (W): 				15 - 20W

Materiál: 					hliník

Způsob chlazení: 				pasivní - konstr. svítidla

Krytí IP: 					20

Světelný tok svítidla: 			min. 1400 lm

Druh sv.zdroje: 				LED

Tc: 						4000 K +-100 K / případně Bicolor

Initial MacAdam: 				≤3 SDCM: max. 3

CRI: 						90+

Životnost: 					50.000h

Rotace: 					min 350°

Náklop: 					min 90°

Hmotnost: 					max 1,5 kg

Vyzařovací charakteristika: 	rotačně souměrná: zoom v rozmezí od 8° až  15° do min. 50°

Rozměry: 	průměr: max 100 mm x délka: 200 mm (bez patice a příslušenství, jako jsou klapky atd...)

Příslušenství k výrobku

- Honeycomb cover „Voština“

- Barn door „Klapky“

Podmínkou je kompatibilita se stávajícím osvětlením ve Velké výstavní síni, prohlídka místa plnění předmětu Veřejné zakázky proběhne dne 5. 9. 2024 v 9:00  hod.