TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVANÉHO ŘEŠENÍ 
veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Zajištění ochrany perimetru sítě – obnova hardware firewall technologie Středočeské knihovny“

Identifikační údaje dodavatele:

Název:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

IČO:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

se sídlem:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

zastoupený:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Instrukce k vyplnění: v kolonce „specifikace nabízená dodavatelem“ uveďte název produktu či zařízení. U kvantifikovatelných parametrů (řádek 1 Technické požadavky na hardware – výkon firewallu, SSL inspection, IPS Throughout, NGFW Throughout apod.) uveďte konkrétní hodnotu parametru pro dodávané zboží. U funkčních parametrů (řádky 2–7) je možné uvést pouze, že řešení odpovídá požadavkům. Přílohu opatřete elektronickým podpisem, bude přílohou smlouvy.

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Specifikace nabízená dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| 1. Technické požadavky na hardware | - Fyzické zařízení umístitelné do 19" racku bez dalšího příslušenství (případné příslušenství musí být součástí dodávky např. kolejničky, šroubky) o max. velikosti 1U pro každé zařízení. HW appliance. - Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR a v českém jazyce. - Zajištění redundance v režimu ACTIVE – PASSIVE, 2 stroje. - Zajištěné předplatné na všechny moduly ochrany, licence, aktualizace po dobu 84 měsíců (7 let). - Min. 8x 1 GbE port a min. 4x 10 GbE SFP+ port v každém zařízení. - Min. 1x Management Port. - Min. 1x Console Port. - Min. 1x USB Port. - Redundantní vestavěné napájení, tj. 2 zdroje 230V v každém zařízení. - Funkce IPS/IDS, VPN. - Výkon firewallu min. 20 000 Mbps. - New Sessions min. 100 000 za sekundu. - IPsec VPN min. 6 000 Mbps. - SSL Inspection min. 1 000 Mbps. - IPS Throughput min. 5 000 Mbps. - NGFW Throughput min. 3 000 Mbps. - Firewall Latency max. 6 µs. - Concurrent Sessions min. 3 000 000. - Threat protection min. 1 000 Mbps. Nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky. Požadujeme dopravu do místa v ČR specifikovaného zadavatelem, montáž do racku, zapojení kabeláže, napojení na místní síť, konfiguraci, migraci pravidel a nastavení všech VPN klientů, tj. uvést vše plně do provozu za asistence IT zadavatele. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| 2. Základní funkčnost zařízení | - Stavové filtrování paketů, NAT. - Kompletní administrace přes webové rozhraní (bez nutnosti použít rozhraní typu telnet/ssh konzole). Telnet/ssh konzole může být pouze volitelná. - Podpora dvou faktorové autentizace např. pomocí HW nebo mobilních OTP tokenů min. pro administrátora. - DHCP server a DNS forwarder pro konkrétní sítě. - Podpora funkce typu SD-WAN (včetně funkce rozkládání zátěže mezi primární a záložní internetovou linkou). - Konfigurace by se měla automaticky sdílet mezi prvním a druhým zařízením. - Možnost zálohy konfigurace do souboru a v případě potřeby kompletní obnova konfigurace nahráním zálohy ze souboru. - Logování a rozšířený reporting. - Licenčně neomezený počet uživatelů. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| 3. Proaktivní ochrana | - IDS/IPS filtr nastavitelný na konkrétní komunikaci. - Možnost vytvářet vlastní IPS pravidla. - Blokování komunikace C&C a typu Botnet (minimálně na základě IP a domén) s možností specifikace výjimek. - Identifikování kompromitovaného systému na základě C&C komunikace. - Antivirový engine musí být vybaven lokální, výrobcem pravidelně aktualizovanou, databází vzorků škodlivého kódu a Artificial Intelligece/Machine Learning enginem pro identifikaci podezřelých či neznámých vzorků. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| 4. Ochrana přístupů na internet | - Filtrování HTTP, HTTPS a FTP. - SSL/TLS skenování neomezené jen na HTTPS protokol. - Ochrana skenováním antimalware. - URL filtrování (Web Filtering) na základě kategorií s podporou minimálně 60 kategorií. - Možnost blokovat síťový provoz na základě URL, kategorie webové stránky, IP adresy (rozsahu IP) a GeoIP databáze (aby bylo možné např. vše zablokovat a povolit jen 2–3 URL adresy). - Možnost definice zakázaných slov, výrazů pro vyhledávání na internetu. - Analýza a zabezpečení DNS dotazů (ochrana před DNS poisoningem). - Blokování datových souborů na základě přípony souboru a MIME hlavičky. - Možnost definovat výjimky (na zdrojové IP, cílové IP a webové stránky). - Pravidla musí být možno specifikovat na uživatele nebo skupinu. - Skenování pomocí technologií Sandboxing a Machine Learning. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| 5. Ochrana e-mailové komunikace | - Skenování odchozí i příchozí komunikace. - Skenování příloh e-mailů. - Skenování pomocí technologií Sandboxing a Machine Learning. - Ochrana skenováním antimalware. - Blokace příloh dle typu souborů na základě přípony a MIME hlavičky. - Ochrana proti spamům a phishing e-mailům. - Greylisting. - Ověření adresy příjemce z mail serveru na úrovni SMTP dotazu. - Ochrana proti DoS a DDoS útokům. - Nastavitelná a vynutitelná TLS komunikace pro konkrétní SMTP servery. - Volitelný TLS certifikát pro SMTP službu. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| 6. Reverzní proxy pro ochranu interních webových serverů a aplikací | - Ochrana skenováním antimalware. - Filtrování HTTP a HTTPS komunikace. - Možnost monitorovat nebo blokovat komunikaci. - Přeposílání originální hlavičky (pro zobrazení skutečných zdrojů komunikace na cílovém serveru). - Ochrana proti útokům na aplikace. - Ochrana proti podvržení cookies (podepisování). - Web aplikační firewall pro ochranu publikovaných webových služeb proti síťovým útokům. - Blokování útoků typu SQL Injection. - Možnost specifikace výjimek. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| 7. Vzdálené přístupy – VPN | - IPsec – propojení vzdálených lokalit, včetně podpory IKEv2. - SSL VPN i IPsec – připojení vzdálených PC. - SSL VPN – certifikát pro každého uživatele. - Zobrazení aktuálně připojených VPN uživatelů v administraci. - Neomezený počet SSL VPN a IPsec klientů. - Licenčně neomezený počet VPN tunelů a připojených uživatelů včetně klienta pro osobní počítače. | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

el. podpis oprávněné osoby: ………………………………………………