Technická specifikace

Název  akce:      III/10166 Úvaly-Tlustovousy

Místo realizace: silnice III/10166 mezi obcemi Úvaly a Tlustovousy

Staničení : od  0,539  do  1,152  km,  délka úseku  613  km,  prům.šířka 5,0m, plocha 3065 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Úvaly a Tlustovousy. Komunikace jeve velmi v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10166.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování zápichů, bude provedena vyrovnávka ACL tl 40 mm, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ACo v tl. 50mm. Následně bude dosypána krajnice, obnova příkopů, VDZ, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení..

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Termín realizace: 6 týdnů od předání staveniště, 2024-2025

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Projektová dokumentace

Stavební povolení

Fotodokumentace

Kontakty :

Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Karásek