Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/25921 Trnová

Místo realizace: silnice III/25921 mezi obcemi Doubravice a Trnová

Staničení: km 2,350 – 5,038 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A042 a 0333A099)

délka úseku 2688 m, prům. šířka 4,7 m, plocha 12633,6 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Doubravice a Trnová. Tento úsek dlouhý 2688 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, propady, výtluky apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/25921.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16 S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm, včetně spojovacích postřiků, frézování a zálivka pracovních spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic v a zřízení nových z R-materiálu v šíři 50 cm a čištění příkopů, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm) a osazení směrových sloupků.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2024/2025  –  předpoklad 5 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: vaclav.dvorak@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka