Příloha č. 1 – Specifikace dodávky VZMR

Předmětem výběrové řízení – výměna 1 ks výtahu na adrese Domov mládeže, Jičínská 1025, Mladá Boleslav, včetně demontáže původního výtahového zařízení, jeho likvidace v souladu se zákonem a montáž nového výtahu, který bude plně odpovídat

ČSN EN 81-20, zajištění projektové a technické dokumentace, zajištění stavebního povolení včetně všech navazujících rozhodnutí, zajištění všech předepsaných zkoušek,

certifikátů a revizí.

Požadavky na nový výtah:

- nosnost výtahu – min. 800 kg

- prostornější kabina výtahu i pro osoby ZTP s invalidním vozíkem

- frekvenční řízení s plynulým rozjížděním a dojížděním do stanic včetně přesného zastavení

- odstranění všem provozních i bezpečnostních rizik

- vstupní dveře – šířka min. 800 mm, výška min. 2000 mm

- vyšší přepravní rychlost – min. 1 m/s

Parametry nového výtahu

- druh 			osobní

- typ výtahu		dle nabídky

- nosnost 		min. 800 Kg

- jmenovitá rychlost	1 m/s

- počet stanic		6/6

- rozměr šachty	šířka	1600 mm

- orientační rozměry kabiny    šířka 1 000 mm, hloubka 2 000 mm, výška 2 080 mm

- provedení šachty – zděná stávající

- konzole a vodítka kabiny i protiváhy – nové

- ovládání kabiny výtahu pomocí čipů

- při poruše automatický návrat do nejbližší stanice

- řešení bez strojovny