Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:       III/24428 Košátky - Střížovice

Místo realizace: III/24428, od žel. přejezdu Košátky, začátek obce Střížovice.

Staničení:  km 0,000-1,830, (CleveRA verze sítě 2107), (mezi uzlovými body 1311A091a 1311A090), délka úseku 1830 m, prům. šířka 5m, plocha 9150 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcemi Košátky a Střížovice.  Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž je po ní vedena automobilová doprava včetně nákladní, autobusové a těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/24428.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno odfrézování asfaltové vrstvy v celé délce úseku do hl. 3cm, strojní čištění, spojovací postřik, bude provedena vyrovnávka ACL 16+, 16S v průměrné tloušťce 40 mm a následně obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm, stržení a zřízení krajnic z R- materiálu, zřízení VDZ – vodící proužky 12,5 cm, proříznutí a zalití dilatačních spár.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplní uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2024/2025, předpoklad 3 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Milan Šimůnek, provozní cestmistr, tel: 720 949 724, email: milan.simunek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,

150 21 Praha 5

Vypracoval: Milan Šimůnek