Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce: III/2802 Březno - Kobylnice

Místo realizace: silnice III/2802 od obce Březno do Nové Teliby a od místní komunikace za obcí Nová Telib do obce Kobylnice

Staničení: km 0,780 – 2,050 a 4,120 – 5,350 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0334A180 a 1312A134)

délka úseku 2500 m, prům. šířka 5,2 m, plocha 13 000 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Březno a Nová Telib a za obcí Nová Telib do obce Kobylnice. Tento úsek je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a ostatní dopravou.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2802.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno seřezání nezpevněné krajnice, prohloubení příkopů s odvozem vytěženého nánosu na skládku, realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16 S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11 S, tl. 50 mm, včetně spojovacích postřiků, zřízení nových krajnic z asfaltového R-materiálu, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2024/2025 - předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, milan.blaha@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Ing. Jiří Toman