Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/25923 křižovatka se sil. II/259 - Boreč

Místo realizace: silnice III/25923 od křižovatky se sil. II/259 k obci Boreč

Staničení: km 0,035 –2,708 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A041 a 0333A115)

délka úseku 2673 m, prům. šířka 5,8 m, + křižovatka na sil. III/2597 (+863,6 m2), plocha 16367 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak i těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/25923.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku a v křižovatce se sil. III/2597 (směr obec Žebice).   Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku + prostor v křižovatce se sil. III/2597 (směr obec Žebice). Dále vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S , spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+  v tl. 50mm. Součástí stavebních prací je zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, čištění příkopů a zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2024/2025  –  předpoklad 5 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: jaroslav.hejduk@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka