Technická specifikace

Název  akce:      III/12139 Mezno - most

Místo realizace: silnice III/12139 Mezno konec obce – most

Staničení : od 1,420 km do 1,760 km,  délka úseku 340 m,  průměrná šířka 5,6 m,

plocha 1416 m2 včetně 110 m2 rozjezdů .

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, opravovaný úsek je od konce obce Mezno, staničení 1.420km až po most určený k demolici 1,760km délka a šířka mostu nejsou zahrnuty v rozpočtu.

. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12139 Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Návrh a projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,5 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití.  Odfrézování  asfaltového krytu v místě začátku a konce opravy (napojení)  hloubka do 6 cm, dále kolem obrub u vjezdu a obrub odláždění , zachování nivelity vjezdů. Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v min. tl. 50 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi, a propustku. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm a Ø šířce 50 cm.  VDZ vodící čáry 125 mm v barvě následně v plastu. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  2025.  Délka realizace 4 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Petr HOLUB,, mailto:petr.holub@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:

Petr HOLUB