Specifikace PD opravy střešní krytiny objektu dýmnice v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SLUŽEB:

- Projektová dokumentace pro povolení stavby

- Zajištění povolení záměru

- Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS)

- Dokladová část, statika, požárně bezpečnostní řešení, elektroinstalace a další dle vyhlášky č. 131/2024Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb

- Mykologický průzkum

- Stavebně-technický průzkum

- Výkaz výměr, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací

- Autorský dozor

Objekt je nemovitou kulturní památkou ÚSKP 10045/2-4294

Podklady: Dokumentace stávajícího stavu - Stavební výkresy a podklady v PDF a DWG                                                                                                                                                                                  Vztažné měřítko – 1:50, zaměření Geonet 8/2023 – NA VYŽÁDÁNÍ

Objekt dýmnice bude dělen do tří stavebních částí (SO1 – SO3)

SO1 střecha výcvikového prostoru dýmnice

- Sedlový typ střechy v hřebeni 4 x tělesa odvětrávacích světlíků

- V nárožní partii SZ průčelí dřevěná přístavba hasičské věže

- V jižní straně pokleslé sloupky a kleštiny krovu, porucha vazného trámu, propadlý záklop s protipožární zábranou (betonová mazanina)

- Na střeše provizorní krytina v havarijním stavu  (IPA)

Navrhovaná krytina: Náhrada za TiZn skládanou na falc, pozn. nutná oprava vazného trámu.

SO2 střecha dílen a skladiště dýmnice

- Sedlový typ střechy, hřeben střechy vyosený směrem k JV podélnému průčelí.

- Přetažená část střešního pláště kryjící SZ podélné průčelí (pozdější přístavba).

- 2 x komínové těleso.

- Vlnitý plech střešního pláště pod ním dehtová lepenka na celkovém pobití střechy

Navrhovaná krytina: Náhrada za keramickou pálenou krytinu (bobrovku nebo drážkovou bobrovku), pozn. bude muset být vyřešena statikem únosnost střechy a nakloněná vnitřní dělící příčka.

SO3 vnější schodiště a opláštění hasičské věže

- Hranolová věž pro sušení hasičských hadic

- Vnější ocelový žebřík s dřevěnou konstrukcí odpočívadel v havarijním stavu

- Dvojité opláštění

- Sedlová střecha s provizorní krytinou (IPA)

Navrhovaná krytina: Náhrada za TiZn skládanou na falc, nutná oprava dřevěného opláštění a kompletní výměna havarijní konstrukce odpočívadel.