Příloha č. 1 Technická specifikace

##### Vozidlo pro přepravu mobilních/imobilních osob na vozíku

##### Osobní automobil do 3,5 t, pro převoz osob (3+6 nebo 3+4 na invalidním vozíku)

| Č. | Technické parametry |
| --- | --- |
| 1. | Základní parametry vozidla |
| 1.1 | Nové vozidlo (registrace vč. zápisu přestavby) |
| 1.2 | Celková hmotnost max. 3 500 Kg |
| 1.3 | Kategorie vozidla M1 |
| 1.4 | Kabina pro 9 osob |
| 1.5 | Celková délka vozidla (vč. TZ) max. 6 200 mm |
| 1.6 | Celková výška vozidla max. 2 600 mm |
| 1.7 | Rozvor náprav min. 3 750 mm |
| 1.8 | Motor vznětový min. EURO 6.2 |
| 1.9 | Max. výkon motoru min. 115 kW |
| 1.10 | Obsah motoru min. 1 995 ccm |
| 1.11 | Pohon přední nápravy |
| 1.12 | Převodovka manuální, min. 6 stupňů |
| 1.13 | Celoprosklené vozidlo, bez přepážky, okna druhé a třetí řady a zadní křídlové dveře zatmavené v rámci platné legislativy |
| 1.14 | Barva karoserie (preference šedá metalická – v návaznosti na barvu vozového parku organizace) |
| 1.15 | Rezervní kolo v originálním držáku výrobce |
| 1.16 | Topení a klimatizace vč. druhého výměníku topení a klimatizace pro prostor druhé a třetí řady sedadel (z prvovýroby) |
| 1.17 | Vozidlo vybaveno ABS a ESP |
| 1.18 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| 1.19 | Mlhová světla vpředu a vzadu |
| 1.20 | Autorádio, možnost připojení telefonu pomocí Bluetooth |
| 1.21 | Parkovací senzory vpředu a vzadu vč. zadní parkovací kamery |
| 1.22 | Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| 1.23 | Elektricky vyhřívané čelní a zadní sklo |
| 1.24 | Tempomat |
| 1.25 | Autolékárnička dle platné legislativy |
| 1.26 | Povinná výbava vozidla dle aktuálního znění vyhlášky |
| 1.27 | Šířka nákladového prostoru mezi podběhy min. 1 380 mm |
| 1.28 | Výška prostoru pro cestující min. 1 800 mm |
| 1.29 | Zadní dvoukřídlé dveře prosklené vč. stěračů s možností fixování v poloze 90°, max. úhel otevření min. 180st. |
| 1.30 | Boční posuvné dveře vlevo i vpravo |
| 1.31 | Posuvná okna v druhé řadě |
| 1.32 | Obložení stropu bude světlé barvy a bude dodáno z prvovýroby vozidla |
| 1.33 | Možnost spuštění statické regenerace filtru pevných částic z palubního počítače vozidla |
| 1.34 | Stěrače s dešťovým senzorem |
| 1.35 | Automatické světlomety vč. přepínání dálkových světlometů |
| 1.36 | Výškově a podélně nastavitelný volant |
| 1.37 | Airbag řidiče a spolujezdce |
| 1.38. | Loketní opěrka |
| 1.39 | Záruka min. 4roky / 200 tis. Km, podle skutečnosti, která nastane dříve |
|  | Úprava vozidla nad rámec sériové výroby |
| 2.1 | Originální podlaha bude demontována a nahrazena celoplošným podlahovým systém, umožňující ukotvení max. 6ks dostavbových sedadel, popř. max. 4ks pasažérů sedících na invalidním vozíku. Sedadla půjdou posouvat v celé délce vozidla (tj. od první řady sedadel až po zadní křídlové dveře). Dále půjdou sedadla používat také při jízdě proti směru jízdy vozidla. |
| 2.2 | 6ks sedadlo polohovatelné vč. integrovaného bezpečnostního pásu a opěrky hlavy |
| 2.3 | 4ks kotevního samonavíjecího setu umožňující plnohodnotnou fixaci invalidního vozíku do vozidla vč. 4ks bezpečnostního pásu |
| 2.4 | Nad levým a pravým podběhem budou Airline lišty umožňující kotvení všech volných bezpečnostních fixačních prvků (max. 4 sety) |
| 2.5 | Zadní dvoudílná demontovatelná nájezdová rampa, pomocný píst, šířka min. 800 mm, délka min. 2800mm, váha max. 35kg |
| 2.6 | Horkovzdušné nezávislé topení s možností programovatelného spuštění. Výkon min. 4kW. Výdech do prostoru 2. a 3. řady sedadel. |
| 2.7 | 4ks madlo pro snazší nastupování a vystupování, délka min. 500 mm, z levé i pravé strany obou posuvných dveří |
| 2.8 | Elektricky výsuvný schůdek u pravých posuvných dveří pro snazší nastupování a vystupování klientů se sníženou tělesnou hybností. Šířka min. 550mm, nosnost min. 120kg. |