Zadavatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, IČO: 61664651, se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

Specifikace předmětu plnění

Automatický systém bude mít vlastní ovládací jednotku s připojením na vzdálené ovládání (Cloud) přes místní připojení k internetu (LAN) a bude doplněna o bezdrátové čidlo srážek a měření průtoků systémem.

Zdrojem vody budou stávající dopouštěné nádrže v areálu statku o celkovém objemu 60m3. Dopouštění nádrží je stávající.

Připojení na zdroj vody bude na již zrealizovaný přívod potrubí d40 u stájí, dle přiložené koordinační situace.

Závlaha bude řešena výsuvnými rotačními postřikovači ovládanými pomocí elektromagnetických ventilů.

Elektromagnetické ventily budou mít vestavěné dekodéry v cívkách a pokročilou diagnostiku poruch.

V případě vzniku poruchy bude systém automaticky tento problém vzdáleně signalizovat přes cloud.