Zakázka: Muzeum Brandýs nad Labem

Přehled konstrukcí varianty 1

| Stavba: Místo: | Muzeum Brandýs nad labem Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem Zadavatel: Oblastní muzeum Praha - východ |
| --- | --- |
| Zpracovatel: Zakázka: Projektant: E-mail: | Jan Bauer Muzeum Brandýs nad Labem Archiv: Jan Bauer Datum: 25.03.2024 jan.bauer@soltep.cz Telefon: 777 588 107 |

Neprůsvitné konstrukce

| OK | ZZ | U W/(m2·K) | KC | Z/P | Vrstva | d mm | l W/(m·K) | ZTM | lekv W/(m·K) | Rv m2·K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stěna kámen - pískovec 700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO1 | 0 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skleněná stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skleněná stěna 15°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 | 0 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stěna kámen 800mm do vyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4 | 0 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlaha nad terénem izolovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDL1 | 0 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlaha nad terénem původní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDL2 | 0 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strop pod 15°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR1 | 0 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tepelný výkon ČSN EN 12831 | TV v.5.0.27 © PROTECH spol. s r.o. |
| --- | --- |
| 026030 - Josef Bauer - Unhošť | Datum tisku: 12.06.2024 |

Poznámka:

ZTM – činitel tepelných mostů. Je určen k přepočítání výrobci uváděné lD na lekv, která pak zohledňuje vliv nasákavosti stavebních izolací. Hodnota ZTM může být pro různé druhy izolačních materiálů předepsána metodikou výpočtu. Součinitel ZTM umožňuje také zohlednit vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.

Jednotlivé hodnoty ZTM se sečtou a zadají jednou hodnotou do sl. ZTM. Pro výpočet platí vztah lekv = l.(1 + S ZTM) Výplně otvorů

| OK | Var |  | ZZ | U W/(m2·K) | UN,20 W/(m2·K) | x m | y m | iLV m2·s-1·Pa * 104 | LS m | g | FF % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300/370 - vchod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO1 | V1 |  | 0 | 1,100 | 1,700 | 3,00 | 3,70 | 0,000 | 13,40 | 0,67 | 0,0 |
| 100/180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ1 | V1 |  | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,00 | 1,80 | 0,000 | 5,60 | 0,67 | 0,0 |

Jan Bauer	jan.bauer@soltep.cz	Tel.: 777 588 107	1 / 1