RECEPCE, SPOLEČENSKÝ SÁL A DENNÍ MÍSTNOST

Oblastní muzeum Praha - východ

Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Projekt pro stavební povolení

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: Recepce, společenský sál a denní místnost, Oblastní muzeum Praha – východ

b) místo stavby: Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

c) předmět projektové dokumentace: Jedná se o úpravu stávajících prostor ve stávajícím objektu muzea

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace,

Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,

zastoupené ředitelem Ing. Vlastislavem Janíkem

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavební část:

ing. arch. Jiří Sedláček, Kladská 25, 120 00 Praha 2, tel. 773 20 22 24, sedlacek.jiri1@seznam.cz, IČ:12508063

Ing. arch. Hynek Fetterle, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7, tel. 602 494 739

fetterle.h@seznam.cz,

Elektro silnoproud:

IGS-projektová kancelář, ing.Alexandr Isajev

Tesaříkova 1024, PRAHA 10, IČ: 16096053, tel: 606850704

Elektro slaboproud:

Ing. Radan Houser, RH elektroprojekt s.r.o.

Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4, IČ: 29040388, tel. 604 212 677

Vytápění:

Soltep – Jan Bauer
Sokolská 319, Červený Újezd, 273 51 Unhošť, IČ 87271681, tel. 777 588 107

Požárně bezpečnostní řešení:

ing. Svatava Čermáková

autorizace ČKAIT 0006456, tel. 602 535 512, cermakova.svatava@gmail.com

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zaměření stávající stavby

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území: Část přízemí stavby Oblastního muzea Praha-východ, Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

b) údaje o ochraně území: Stavba je v památkové zóně a je památkově chráněna.

c) údaje o odtokových poměrech: Jedná se o rovinatý pozemek. Všechny srážkové vody jsou odváděny do kanalizace.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: Jedná se o historickou stavbu v centru v zastavěném území města.

e) Jedná se o úpravu stávajících prostor ve stávajícím objektu muzea.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: Byly dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Nejsou.

h) seznam výjimek a úlevových řešení: Nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: pozemek p.č. St 17/1,

A.4 Údaje o stavbě

a) Úprava části stávající stavby

b) účel užívání stavby: Muzeum (úprava vsttupních prostor, společenského sálu a  denní místnosti s kuchyňkou)

c) trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby: Stavba je památkově chráněna

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: technické požadavky na stavby byly dodrženy, bezbariérové užívání stavby není požadováno, ale v přízemí je částečně možné.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: Nejsou.

g) seznam výjimek a úlevových řešení: Nejsou

h) navrhované kapacity stavby:

stávající zastavěná plocha 405 m2, upravovaná plocha 196 m2

i) základní bilance stavby – jedná se o stávající stavbu jejíž využití se nemění, takže základní bilance se nezmění.

j) základní předpoklady výstavby: Zahájení stavby 08.2024, doba stavby 1 rok, stavba není členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby: 3 mil. Kč

A.5 Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení

RECEPCE, SPOLEČENSKÝ SÁL A DENNÍ MÍSTNOST

Oblastní muzeum Praha - východ

Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Projekt pro stavební povolení

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku: Jedná se o stávající dům na rovinatém  pozemku, v centru města.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Upravované části stavby byly zaměřeny.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Objekt není v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. Je v památkové zóně a je památkově chráněný

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: Objekt není v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: Úprava vnitřní části stavby nemá vliv na okolí stavby ani na odtokové poměry.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Stavební úpravy nevyžadují žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

g) Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky: Stavba je připojena na elektrickou energii, plyn, vodovod a kanalizaci města, na pozemek je stávající vjezd z ulice.

i) věcné a časové vazby stavby: Zahájení stavby 08.2024, doba stavby 1 rok. Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby: Muzeum

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus: jedná se o úpravu vniřních prostor stávající budovy. Vnější vzhled se nemění.

b) architektonické řešení: Jedná se o stávající zděnou stavbu se sedlovou střechou. Vnější vzhled se nemění. Dochází k úpravě vnitřních prostor vstupu, společenského sálu a denní místnosti s kuchyňkou pro zaměstnance. Stávající dřevěná vrata budou vyměněna za nová dubová. Dřevěný, prosklenný portál do dvora budae repasován a jednoduchá skla budou vyměněna za dvojskla. V prostoru recepce bude zavěšen na ocelové konstrukci monoxyl – zkamenělá dřevěná loď.

B.2.3 Celkové provozní řešení: V budově je Muzeum středočeského kraje. Využití se nemění. Dochází k úpravě vstupních prostor, společenského sálu a denní místnosti s kuchyňkou pro zaměstnance.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby je částečně možné v přízemí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby je daná jejím užíváním jako muzeum a jejím bezpečným provedením. Užívání stavby je bezpečné. Při úpravách se nezasahuje do nosných konstrukcí.

B.2.6 Základní charakteristika objektu:

a) stavební řešení: Jedná se o stávající zděnou stavbu se sedlovou střechou. Vnější vzhled se nemění. Dochází k úpravě vnitřních prostor vstupu, společenského sálu a denní místnosti s kuchyňkou pro zaměstnance. Budou vyměněny rozvody elektro silnoproud a elektro slaboproud. V prostoru recepce bude provedeno podlahové topení a v návaznosti na to úprava kotelny. Během rekonstrukce podlahy vstupu budou otevřeny podlahové kanály rozvodu topení a potrubí bude vyměněno za nové. Také stávající přípojka vody v podlaze vstupu bude vyměněna za nové potrubí.

Prostor vstupu bude rozdělen dvěmi skleněnými stěnami s automatickými dveřmi, na tři části – zádveří, recepce a hala. V recepci bude pokladna muzea a informační centrum města. Stávající dřevěná vrata budou vyměněna za nová dubová. Dřevěný, prosklenný portál do dvora budae repasován a jednoduchá skla budou vyměněna za dvojskla.

Nad středem recepce bude pod stropem zavěšena ocelová konstrukce pro umístění artefaktu – monoxylu (vykopaná, zkamenělá, dřevěná loď).

b) konstrukční a materiálové řešení:

Během rekonstrukce nedochází k zásahům do nosných konstrukcí.

Po provedení nových rozvodů elektro budou opraveny vápenné omítky.

Nová podlaha ve vstupní části bude z kamených desek - slivenecký mramor 30 mm a podél stěn pruhy z původní dlažby – pískovec 40 mm o šířce max. 600 mm.

Prostor vstupu bude rozdělen dvěmi skleněnými stěnami s automatickými dveřmi, na tři části – zádveří, recepce a hala. Skleněné stěny jsou neseny svařenými ocelovýmy nosníky, zakotvenými do bočních stěn.

c) mechanická odolnost a stabilita viz část D.2.

Není zasahováno do nosných konstrukcí domu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická ani technologická zařízení zde nejsou.

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi

Stavba má stávající vytápění, ve vstupních prostorách bude doplněno podlahové topení a 2 topné registry, pro vytvoření tepelné pohody pro zaměstnance v pokladně a v infocentru.

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby:

Větrání všech prostor je řešeno okny, vstupní prostory skleněnými, automatickými dveřmi. Vstupní vrata jsou při otevřeném muzeu otevřena dokořán. Odpady jsou likvidovány svozem komunálního odpadu obce.

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží je zajištěna novou hydroizolací s Al vložkou v nové podlaze vstupní části přízemí.

b) ochrana před bludnými proudy není potřeba.

c) ochrana před technickou seizmicitou není potřeba.

d) ochrana před hlukem není potřeba.

e) protipovodňová opatření nejsou potřeba.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury: Stavba je připojena na zdroj elektrické energie, plynu a vody, odpadní vody jsou odváděny do městské kanalizace. Do objektu jsou stávající vjezdy z komunikace.

Nové vybavení kuchyně bude přípojeno na stávající rozvody vody a kanalizace.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení: Pozemek je připojen na komunikaci stávajícími vjezdy z komunikace.

b) doprava v klidu je stávající – Parkování osobních aut je na dvoře muzea. Dům se nemění a jeho využití zůstává stejné, Počet parkovacích stání zůstává nezměněn.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy nejsou.

b) použité vegetační prvky nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – Vnitřní rekonstrukce části stavby nemá vliv na životní prostředí.

b) Rekonstrukce nemá vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině jsou nemění.

c) Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nejsou.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot: Stavba je připojena na zdroj elektrické energie, plynu a vody, odpadní vody jsou odváděny do městské kanalizace. Do objektu jsou stávající vjezdy z komunikace.

b) odvodnění staveniště je stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Stavba je připojena na zdroj elektrické energie, plynu a vody, odpadní vody jsou odváděny do městské kanalizace. Do objektu jsou stávající vjezdy z komunikace.

d) Provádění stavby nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

Dodavatel musí dodržovat a respektovat :

Hluk: Nejvyšší povolená hodnota hluku dle hygienických předpisů - Nařízenívlády č. 361/2007 Sb. v platném znění.

Emise: Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost.  Tuto problematiku řeší zákon č.218/1992, kterým se mění a doplňuje zákon č.309/1991 Sb O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

Vibrace: Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 361/2007         Sb. O ochraně zdraví při práci, v platném znění, která zároveň stanoví povinnosti zhotovitele.

Dodavatel musí použít veškeré prostředky omezující prašnost na únosnou míru.

Na staveništi lze zřídit ZS pouze v rozsahu nutném pro provedení stavby a na dobu stanovenou stavebním povolením.

Staveniště bude uzavřeno, označeno a ochráněno proti přístupu nepovolaných osob.

ZS musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu.

Skládky materiálu nesmí narušit životní prostředí.

Stávající inženýrské sítě a komunikace budou po dobu stavby ochráněny.

Veřejná prostranství se pro stavbu použijí pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Po ukončení stavby se uvedou do původního stavu.

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru.

e) Stavba nemá vliv na okolí staveniště a nemá požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště: Stavba nemá zábory pro staveniště, probíhá na pozemku stavby.

g) Druhy odpadů:

Dřevo, SDK konstrukce a stavební odpad budou odvezeny na skládku.

Asfaltové pásy a zbytky hydroizolací - budou odvezeny na skládku nebezpečných odpadů.

h) bilance zemních prací: Zemní práce nebudou prováděny.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: Nebezpečné opady budou před odvozem  na skládku nebezpečných odpadů skladovány na chráněném místě.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Veškeré pracovní postupy jak při provádění stavby, tak v běžném provozu musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Dodavatel zajistí, aby v průběhu výstavby byla zabezpečena bezpečnost práce, zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. Příslušné stavební práce budou vždy prováděny oprávněnou osobou. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy.

Dodavatel je povinen při stavbě dodržovat ustanovení zákona č.309/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, NV č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a to zejména:

při vybavení pracovníků ochrannými prostředky,

zajistit bezpečnost v ochranných pásmech na základě dohody se správci sítí,

při pracích v blízkosti zařízení pod napětím zajistit bezpečnost proti dotyku či přiblížení

staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti a označeno,

všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu musí ohradit nebo zajistit.

při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN 732400 – provádění betonových konstrukcí,

pro přepravu zajistí bezpečné komunikace,

zděné konstrukce dle ČSN 732310 – provádění zděných konstrukcí,

při použití zvedacích prostředků musí respektovat ČSN 270144 – zvedací zařízení a ČSN 270143,

při práci ve výškách zajistit bezpečnost pracovníků dle ČSN 738101, 738106, 743305,

prostory, nad kterými se pracuje, musí být zajištěny,

při práci se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba.

l) Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou.

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: Zahájení stavby 08.2024, doba stavby 1 rok.

RECEPCE, SPOLEČENSKÝ SÁL A DENNÍ MÍSTNOST

Oblastní muzeum Praha - východ

Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Projekt pro stavební povolení

C Situační výkresy

  - Situační výkres širších vztahů  1:500

RECEPCE, SPOLEČENSKÝ SÁL A DENNÍ MÍSTNOST

Oblastní muzeum Praha - východ

Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Projekt pro stavební povolení

D.   Dokumentace

D.1 Architektonicko-stavební řešení – viz samostatná část

D.2  Stavebně konstrukční řešení – viz samostatná část

D.3 Technika prostředí staveb

D.3.1 Vytápění – viz samostatná část

D.3.2 Silnoproudá elektrotechnika – viz samostatná část

D.3.3 Slaboproudá elektrotechnika – viz samostatná část

D.3.4 Zdravotechnika

Rozvody vody a kanalizace zůstávají v nezměněné podobě. Jen pod novou podlahou ve vstupu bude vyměněno staré přívodní potrubí vodovodu od vodoměru do sklepa za nové.

D.4  Požárně bezpečnostní řešení – viz samostatná část

RECEPCE, SPOLEČENSKÝ SÁL A DENNÍ MÍSTNOST

Oblastní muzeum Praha - východ

Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Projekt pro stavební povolení

D.   Dokumentace

D.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1  Technická zpráva

Jedná se o stávající zděnou stavbu se sedlovou střechou. Vnější vzhled se nemění. Dochází k úpravě vnitřních prostor vstupu, společenského sálu a denní místnosti s kuchyňkou pro zaměstnance.

Budou vyměněny rozvody elektro silnoproud a elektro slaboproud. Ve vstupu bude provedeno podlahové topení a v návaznosti na to úprava kotelny. Během rekonstrukce podlahy vstupu budou otevřeny podlahové kanály rozvodu topení a potrubí bude vyměněno za nové. Také stávající přípojka vody v podlaze vstupu bude vyměněna za nové potrubí.

Prostor vstupu bude rozdělen dvěmi skleněnými stěnami s automatickými dveřmi, na tři části – zádveří, recepce a hala. V recepci bude pokladna muzea a informační centrum města. Stávající dřevěná vrata budou vyměněna za nová dubová.

Dřevěný, prosklenný portál do dvora budae repasován a jednoduchá skla budou vyměněna za dvojskla. Postup repase dřevěného portálu do dvora z 80-tých let minulého století bude následující: Odborné vyjmutí dřevěného portálu včetně rámu z ostění. Dřevěné části budou očištěny, případná poškození lokálně opravena stejným materiálem a povrchová úprava bude předložena k posouzení orgánům památkové péče k posouzení. Zasklení bude nahrazeno izolačním dvojsklem ve stejných formátech jako původní. Dřevěné lemovací lišty skla budou patřičně upraveny na novou sílu dvojskla. Kování bude odborně ošetřeno stejným způsobem.

Během rekonstrukce nedochází k zásahům do nosných konstrukcí. Do bočních stěn prostoru recepce budou uloženy ocelové nosníky posuvných skleněných dveří a do bočních stěn jsou také kotvena táhla pro zavěšení nosného rámu artefaktu „Monoxil“ – viz statická část.

Po provedení nových rozvodů elektro silno a slaboproud budou opraveny vápenné omítky.

Nová podlaha ve vstupní části bude z kamených desek - slivenecký mramor 400 x 300 x 30 mm a podél stěn pruhy z původní dlažby – pískovec 600x400 x 40 mm o šířce max. 600 mm.

Skleněné stěny jsou neseny svařeným ocelovýmy nosníky, zakotvenými do bočních stěn. Nosníky jsou z profilu U240 + P8. Na nosnících jsou umístěny pohony posuvných dveří včetně nouzového zdroje, s ovládáním čidly a manuálním ovládáním z recepčního pultu. Na nosníku u vstupních vrat je ještě umístěna tepelná clona.  Vedení elektro k pohonům dveří a přívody pro tepelnou clonu jsou vedeny vnitřkem nosníku.

Stávající dřevěný schod do výstavního sálu bude nahrazen novým, dubovým ve stejné velikosti

Stavba má stávající vytápění, v prostoru recepce bude doplněno podlahové vytápění a 2 topné registry, pro vytvoření tepelné pohody pro zaměstnance v pokladně a v infocentru.

Nové vybavení kuchyně bude přípojeno na stávající rozvody vody a kanalizace.

Nad středem recepce bude pod stropem zavěšena ocelová konstrukce pro umístění artefaktu – monoxylu (vykopaná, zkamenělá dřevěná loď). Jedná se o rám z ocel. I profilů 80 mm, zavěšený na táhlech ukotvených ve středech bočních lunet stropu.

Na spodní přírubě rámu bude umístěna osvětlovací lišta.

Skladba nové podlahy přízemí:

kamenná dlažba               30

lepidlo                                  5

anhydrit + UT                     70

tepelná izolace                 100

hydroizolace s Al vložkou

podbeton                           150

Bezbariérové řešení není požadováno.

D1.2   Seznam výkresů:

D1.2.01 - Půdorys přízemí - přehled,    		1:100

D1.2.02 - Půdorys stávající – bourání   		1:100

D1.2.03 - Recepce – půdorys               		1:50

D1.2.04 - Recepce – řez 1            			1:50

D1.2.05 - Recepce – řezy 2 a 3			1:50

D1.2.06 - Recepce – sparořez podlahy		1:50

D1.2.07 - Společenský sál – půdorys		1:50

D1.2.08 - Společenský sál – řez 4			1:50

D1.2.09 - Společenský sál – řezy 5 a 6		1:50

D1.2.10 - Denní míst. + kuchyně – půdorys	1:50

D1.2.11 - Denní míst. + kuchyně – řez 7		1:50

D1.2.12 - Denní míst. + kuchyně – řezy 8 a 9	1:50

D1.2.13 - Nosný rám pod monoxyl			1:25

D1.2.14 - Skleněná stěna A				1:25

D1.2.15 - Skleněná stěna B				1:25

D1.2.16 - Skleněná stěna A - detaily			1:5

D1.2.17 - Skleněná stěna A – Rez - detaily		1:5

D1.2.18 - Skleněná stěna B - detaily			1:5

D1.2.19 - Skleněná stěna B - detaily			1:5

D1.2.20 - Skleněná stěna B - Rez - detaily		1:5

D1.2.21 - Nová vrata					1:25