D.1.1.1 	TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Identifikační údaje

| Název stavby : | Stavební úpravy objektu dílen – modernizace odborného vzdělávání SLŠ a SOU Křivoklát |
| --- | --- |
| Místo stavby : | st.p.č. 569, k.ú. Křivoklát |
| Stavebník : | SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 181, 270 23 Křivoklát |
| Zodp.projektant : | Ing. Lubomír Tichý, Flemíkova 1100, 269 01 Rakovník |
| Vypracoval : | Ing. Lubomír Tichý, Flemíkova 1100, 269 01 Rakovník |
| Stupeň projektu : | projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) |
| Datum : | červen 2023 |

- Architektonické řešení

Stavební úpravy objektu dílen – modernizace vnitřních prostor objektu odborného vzdělávání budou prováděny ve stávajícím objektu dílen, který se nachází v areálu SLŠ a SOU Křivoklát. Stavba dílen je stavbou bez č.p. a č.e., situovaná na pozemku st.p.č. 569 v k.ú. Křivoklát.

Areál SLŠ a SOU Křivoklát leží v části obce Písky, zastavěné části městyse Křivoklát. Komplex školních, hospodářských a dalších budov a staveb je pod společným oplocením a dle územního plánu městyse Křivoklát se jedná o ploch s označením OV – občanská vybavenost, veřejná infrastruktura. Vstup a vjezd do areálu je z asfaltové komunikace silnic II/201 a II/236, vedoucí při východní straně areálu školy. Stavební úpravy objektu dílen budou realizovány uvnitř objektu, se stávajícím napojením na inženýrské sítě a nevyžadují další územní opatření.

Jedná se o změnu dokončené stavby, v rámci které budou provedeny stavební úpravy ve vnitřním prostoru stavby. Dojde k úpravě některých stavebních otvorů ve svislých obvodových konstrukcích, výměně nevyhovujících dřevěných, ocelových a sklobetonových výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Dále jsou navrženy změny dispozičního uspořádání v prostoru 1.NP i 2.NP dle požadavků stavebníka. S touto změnou jsou spojeny také úpravy interiérových dveří, nášlapných vrstev podlah a nových podhledů upravovaných místností. Dojde k modernizaci a kompletní výměně elektroinstalace v objektu. Nové hygienické zařízení v úrovni 2.NP bude napojeno na vnitřní instalace rozvodu pitné vody, TUV, splaškové kanalizace, vytápění a elektroinstalace. V rámci stavebních úprav bude v prostoru dílny také řešena nová montážní jáma, dále nové rozvody stlačeného vzduchu od stávajícího zdroje (kompresoru) do prostoru dílen a také nový způsob teplovzdušného vytápění dvoupodlažních dílen. V souvislosti s prováděním nových podhledů dojde v úrovni stropu 2.NP k zateplení střešního pláště.

Navržené stavební úpravy nepatrně změní celkový vzhled stavby výměnou stávajících výplní otvorů za nové, odlišné řešení vstupních dveří a vrat do dílny, popř. zazdění spodní řady malých oken schodiště.

Stávající dřevěné, ocelové a sklobetonové výplně stavebních otvorů budou vyměněna za nová, která budou vyhovovat z hlediska provozních nároků a s vyhovujícími tepelně-technickými parametry. Již vyměněné výplně otvorů budou ponechány (plastová okna s izolačním zasklením). Venkovní parapety nových oken budou opatřeny novými parapetními plechy (Al nebo TiZn plech). Na objektu není touto dokumentací navrženo zateplení obvodového pláště.

Dalším změnám vnějšího vzhledu objektu nedojde.

- Stavebně konstrukční řešení

Bourací práce

V rámci stavebních úprav bude nutné provést následující přípravné a bourací práce:

- odpojení dotčených prostorů od rozvodu NN

- vybourání konstrukce podlahy dílny (113) pro novou montáž jámu

- vybourání dotčených vnitřních příček 2.NP (202), (203), (212), (214),

- rozšíření stavebního otvoru pro nové dveře dílny (105) – (113)

- odstranění parapetního zdiva okna do kovárny (121)

- vybourání příček hygienického zařízení 1.NP a kce. podlahy v tomto prostoru (106) a (107), části (108)

- vybourání nového stavebního otvoru v prostoru odborné učebny (211)

- vybourání zárubní stávajících vnitřních dveří

- rozšíření stavebních otvorů (dveře skladů a učeben 2.NP a chodby schodiště 1.NP)

- vybourání sklobetonových výplní otvorů

- vybourání otvorů v příčce pro závěsné systémy WC v 2.NP mezi (204) a (205)

- kompletní demontáž všech prvků vzduchotechnických rozvodů teplovzdušného vytápění

- odstranění plechových podhledů 2.NP, včetně tepelné izolace nad tímto podhledem

- odstranění nášlapných vrstev v dotčených prostorech 1.NP a všech ve 2.NP

- v případě zjištění špatného stavu betonových podkladních vrstev podlah jejich vybourání

- vybourání stávajících výplní otvorů (okna, dveře, vrata)

- probourání prostupů a drážek nových instalací (elektro, vodovod, kanalizace, UT, VZT, vzduchu)

Zemní práce

Pro realizaci montážní jámy bude nutné provést výkop jámy v prostoru dílny (113). Zemina z výkopu bude odvezena na skládku nebo její jiné využití bude dokladováno (např. úprava terénu v areálu školy).

Základové konstrukce

Pro novou montážní jámu bude na dně jámy provedena železobetonová podkladní deska dle technických požadavků výrobce montážní jámy.

Svislé konstrukce

Nosné konstrukce

Obvodové stěny tl.~ 300mm jsou provedeny jako betonové monolitické do ztraceného bednění z heraklitových desek, upravených po obou stranách omítkami. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový skelet v modulové vzdálenosti 4,5m s obvodovými monolitickými stěnami, vnitřními zděnými konstrukcemi a vloženým stropem HURDIS mezi 1.NP a 2.NP.

Nové zděné konstrukce vyzdívek nosných konstrukcí bude provedeno z plných pálených cihel nebo pórobetonových tvárnic Ytong Universal P3-450 tl. 300mm.

Stavební úpravy zasahující do nosných konstrukcí :

Z1 - osazení nových překladů nad dveřmi a vraty do dílny (112) – ocelové nosníky 2x I160-4000mm, vyzdívky pilířů

Z2 - osazení nových překladů nad dveřmi mezi dílnou (113) a dílnou (105) – ocelové nosníky 2x I140 – 2000 mm, vybourání otvoru pro dvoukřídlové dveře

Z3 – zazdění otvoru po vybouraných vratech do dílny (113)

Z4 - zazdění otvoru po vybouraných vratech do truhlářské dílny (122)

Z5 - zazdění otvoru z dílny (105) do kovárny (121) a vybourání parapetního zdiva stávajícího okna

Z6 - zazdění otvorů po čtyřech vybouraných oknech hygienického zařízení do skladu (120)

Z7 - zazdění otvorů po dvou vybouraných oknech schodiště (101)

Z8 - zazdění otvoru po vybouraných dveřích mezi dílnami (112) a (113)

Z9 - zazdění otvoru po vybouraném sklobetonovém oknu mezi dílnami (114) a (105)

Z10 - zazdění otvoru po vybouraných dveřích mezi dílnou (114) a hyg. zařízením (107)

Z11  vybourání otvorů 300x300 pro prostupy VZT potrubí (5x pod stropem 1.NP)

Z12 - osazení nových překladů nad dveřmi mezi dílnou (113) a odbornou učebnou (211) – ocelové nosníky 2x I140 – 2000 mm, vybourání otvoru pro dvoukřídlové dveře

Z13 - zazdění otvoru po vybouraném sklobetonovém oknu mezi učebnou (211) a chodbou (201)

Z14 - zazdění 3 otvorů po vybouraných sklobetonových oknech mezi dílnou (112) a chodbou (201)

Z15 – vybourání parapetního zdiva a výplní sklobetonových oken mezi dílnou (112) a chodbou (201)

Z16 – vybourání otvoru v podlaze pro montážní jámu v dílně (113)

Nenosné konstrukce

Nové nenosné konstrukce – příčky a zazdívky, budou provedeny z přesných pórobetonových tvárnic/příčkovek YTONG Klasik P2-500 v tl.100-150mm. Tyto konstrukce budou prováděny dle technologických předpisů výrobce stavebního materiálu, včetně jejich napojení na sousední svislé a vodorovné konstrukce. Nenosné překlady pro rozšiřované i nové jednokřídlové dveře prostor chodeb, učeben a skladů 1. NP i 2.NP - 2x L50x50 - 1400mm.

V prostoru hygienických zařízení 1.NP budou nově vyzděny příčky z příčkovek Ytong tl.100 a instalační předstěny z příčkovek Ytong tl. 100-150mm.

V prostoru nových hygienických zařízení (204a), (204b), (205) a nové odborné učebny (203), jsou navrženy nové dělící příčky Ytong tl. 150mm a instalační předstěny v několika výškových provedeních. Za WC kabinami (205) a výlevkou (204b) bude provedena přizdívka na celou výšku místnosti, za pisoáry pak pouze do výšky 1,20m nad podlahou. Pod oknem, v místě parapetu místnosti (204a), bude provedena nízká instalační přizdívka výšky cca 400mm.

V prostor stávající galerie (215) budou vytvořeny novými příčkami tři nové samostatné prostory příručního skladu (215) odborné učebny a dvou spisoven (216) a (217). Dělící příčky jsou navrženy jako sádrokartonové montované v tl.125mm. Navrženy jsou příčky systému Knauf W111, s ocelovou systémovou konstrukcí z profilů CW100 a jednoduchým opláštěním deskami 1x GKB (RB)/ WHITE tl.12,5mm.

Vodorovné konstrukce

Do vodorovných konstrukcí stropu 1.NP nebude zásadním způsoben zasahováno. Do stropu budou provedeny pouze prostup pro rozvody technických zařízení budovy o malých rozměrech.

Konstrukce podlah všech prostor budou zbaveny stávajících nášlapných vrstev a bude posouzena jejich kvalita. V případě špatné kvality betonu nebo velkého poškození, budou tyto betonové vrstvy podlah vybourány a nahrazeny novými betonovými potěry. V případě, že budou betony vyhovující kvality a stavu, budou očištěny, penetrovány, opraveny a vyrovnány vhodnou cementovou stěrkou.

Skladba podlahy dílny (112) bude doplněna o novou vrstvu tepelné izolace z EPS S 200 tl.100mm položenou na stávající betonovou podlahu a novou betonovou vrstvou podlahy tl. 60mm.

Střecha

Bez stavebních úprav.

Tepelné izolace

Do podlahy laboratoře bude uložena tepelná izolaci z polystyrenu EPS S 200 v tl.100mm. Do nových podhledů 2.NP bude provedena stříkaná izolace z PUR v min. tl. 250mm.

Hydroizolace

Podlaha dílny (112) a bude opatřena před provedením nové betonové podlahy izolací ze separační PE fólie. V upravovaných hygienických prostorech 1.NP (106, 107a, 107b, 107c, 107d, 107e, část 108) bude po vybourání podlah podkladní beton opatřen vyrovnávacím potěrem a novou hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů tl. 4mm s předchozí asfaltovou penetrací podkladu. Další hydroizolační opatření nejsou vyžadována.

Úpravy povrchů

Stěny a stropy

Poškozené nebo okopané stěny budou opraveny vápenocementovou omítkou v tl.10-25mm a finální štukovou omítkou (předpoklad cca 50% plochy). Stěny nových prostor hygienických zařízení WC muži (205), WC ženy (204a) a úklidu (204b) budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2100mm. Keramické obklady v hygienických zařízeních 1.NP (107a, 107b, 107c, 107d, 107e) budou provedeny do výšky min. 2100mm. Výběr formátů keramických obkladů a dlažby je ponechán na vzorkování investora a uživatele s dodavatelem stavby. Doporučuji volit střední formát 200-330mm. Dlažby na podlahách hygienických zařízení bude protiskluzové R10.

Dále budou vyměněna keramická dlažby prostoru chodby a schodiště 1.NP (protiskluzová R10).

V prostoru hygienického zařízení (106) a (107a-e) bude proveden nový SDK podhled Knauf s deskami GREEN tl. 12,5mm. Nové podhledy stropu 2.NP budou provedeny ze sádrokartonových podhledů – vodorovné a šikmé provedení. Bude použito systémových konstrukcí such montáže, s použitím protipožárních desek GKF(RF) / RED tl.15mm.

Pod podhledem budou přisazena nebo zavěšena nová svítidla v LED provedení. Nad podhledem hygienických prostor 1.NP bude instalováno VZT potrubí pro odvětrání těchto prostor.

Podlaha - podlahy dotčených prostor 1.NP a všech prostor 2.NP budou upraveny o nové nášlapné vrstvy – litou průmyslovou stěrku, keramickou dlažbu s protiskluzovou úpravou a PVC. Před pokládkou nových nášlapných vrstev budou sanovány popř. vyměněny nosné podkladní vrstvy podlah. Keramická dlažba chodeb a hygienických zařízení bude s protiskluzovou úpravou min. třídy R10.

Výplně otvorů

Okna

Nová okna budou plastová, s minimálně šestikomorovým profilem a zasklená tepelně izolačním zasklením se třemi skly. Maximální součinitel prostupu oken bude Uw = 0,85 W/m2K. Vnitřní výšky parapetů budou zachovány. Vnitřní parapetní desky oken budou součástí dodávky oken. Materiálově je přípustné provedení parapetu z plastu, plechu nebo kamene. Okna budou doplněna o vnitřní hliníkové žaluzie pro možnost zatemnění. Stávající dřevěná ocelová a sklobetonová okna budou vybourána a zlikvidována.

Dveře

Vstupní dveře a vrata do dílny (112) budou nová. Návrh uvažuje s plastovými plnými dveřmi opatřenými nadsvětlíkem, bezpečnostním vícebodovým zámkem a nízkým prahem.  Maximální součinitel prostupu oken bude Uw = 1,20 W/m2K. Vrata budou dvoukřídlová, tepelně izolovaná. Vrata do dílny (113) budou rolovací s elektrickým pohonem a také tepelně izolovaná. Vrata učebny (117) budou také dvoukřídlová, s integrovanými jednokřídlovými dveřmi.

Vnitřní dveře (700-1000/1970mm) budou plné, dřevěné, osazené do ocelových zárubní a dřevěných obložkových zárubní, viz tabulka výplní otvorů. Dveře kabinek WC budou součástí systémového řešení modulárního systému kabinek.

Dveře mezi dílnou (105) a dílnou (113) a také učebnou (211) a dílnou (113), budou dvoukřídlové, osazené do ocelové zárubně a opatřené integrovanými okénky pro vizuální kontakt se sousedním prostorem. Nové dvoukřídlové dveře učebny (211) budou doplněny vnějším bezpečnostním zábradlím s ocelovým mandlem s výškou 1,0m nad podlahou učebny. Toto bezpečnostní zábradlí bude otevírací pro možnost stěhování vybavení učeben 2.NP z prostoru dílny (113). Otevírací mechanismus zábradlí bude uzamykací pro zabránění nechtěného otevření a pádu z výšky v běžném režimu provozu objektu.

Nátěry a malby

Omítky budou natřeny vhodným nátěrem s dobrou propustností pro vodní páru a vysokou bělostí Stropní SDK podhledy budou penetrovány a natřeny vhodnými malířskými přípravky a malbami pro sádrokarton. Stěny chodeb a schodiště bude opatřeno ochranným nátěrem do výšky 1,5m. Nové podlahy budou bez dalších úprav.

Rakovník, červen 2023                                             	               	              Ing. Lubomír Tichý