technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„intraoseální jehly s příslušenstvím II.“

Zadavatel požaduje, aby dodané zboží mělo následující parametry:

Intraoseální jehla – červená:

- jehla pro nitrokostní cévní přístup červená;

- jehla kompatibilní k vrtačce pro nitrokostní cévní přístup;

- dodávána ve sterilním setu;

- set obsahuje: katetr s konektorem Luer-lock, jehlu, ochranný box a identifikační pásku;

- rozměry 15 mm, 15Ga;

- nerez ocel;

- pomůcka zařazená v seznamu ZUM, hrazená zdravotní pojišťovnou;

- exspirace minimálně 3 roky.

- Stabilizátor – fixace

Intraoseální jehla – modrá:

- jehla pro nitrokostní cévní přístup modrá;

- jehla kompatibilní k vrtačce pro nitrokostní cévní přístup;

- dodávána ve sterilním setu;

- set obsahuje: katetr s konektorem Luer-lock, jehlu, ochranný box a identifikační pásku;

- rozměry 25 mm, 15Ga;

- nerez ocel;

- pomůcka zařazená v seznamu ZUM, hrazená zdravotní pojišťovnou;

- exspirace minimálně 3 roky.

- Stabilizátor – fixace

Intraoseální jehla – žlutá:

- jehla pro nitrokostní cévní přístup žlutá;

- jehla kompatibilní k vrtačce pro nitrokostní cévní přístup;

- dodávána ve sterilním setu;

- set obsahuje: katetr s konektorem Luer-lock, jehlu, ochranný box a identifikační pásku;

- rozměry 45 mm, 15Ga

- nerez ocel;

- pomůcka zařazená v seznamu ZUM, hrazená zdravotní pojišťovnou;

- exspirace minimálně 3 roky.

- Stabilizátor – fixace

Intraoseální vrtačka:

- pro rychlé zavedení nitrokostního katetru s jehlou do lidské kosti;

- lithiová baterie;

- rozměry: 6,5“ x 4,5“ x 2,5“;

- hmotnost: 380 g;

- životnost vrtačky (baterie) – cca 500 zavedení;

- lze ji využít u dospělých i dětských pacientů kdykoli, když potřebujete vaskulární přístup, v emergentních, urgentních nebo medicínsky nezbytných případech.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Součástí nabídky účastníka veřejné zakázky musí nezbytně být:

- Předložení prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.