- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

- Výkresová část

- Půdorys 1.PP, drenážní systém	1:75

- Půdorys 1.NP			1:75

- Půdorys 2.NP			1:75

- Terasa č.1 – půdorys 1.NP	1:30

- Terasa č.2, č.3 – půdorys 2.NP	1:30

- Terasa č.4 – půdorys 2.NP	1:30

- Detaily			 	1:20

| Ing. Otakar Hrdlička průzkum a projektování staveb Kladno, Benešovská 3157 tel.: 777 769 188 otakar.hrdlicka@seznam.cz | Hlavní projektant: | Ing. Otakar Hrdlička |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zodpovědný projektant: | Ing. Otakar Hrdlička |  |  |  |
|  | Stavebník: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, čp.69, Vysoká u Příbramě |  |  |  |  |
| Akce: OPRAVA TERAS A ODVLHČENÍ ZÁMKU čp.69 VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMĚ Vysoká u Příbramě, čp.69,pozemky p.č. st. 67, 397 k.ú. Vysoká u Příbramě |  |  |  | Datum: | 04/2024 |
|  |  |  |  | Stupeň: | DSP |
|  |  |  |  | Měřítko: |  |
| Část: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | Č. přílohy: | Č. kopie |
|  |  |  |  | D.1.1 |  |
| Obsah: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |

## Požadavky stavebníka – cíle stavebního záměru

Předmětem dokumentace je oprava teras, odvodnění střechy, dešťové kanalizace, odvlhčení objektu, zřízení drenážního systému, oprava vlhkých omítek suterénu zámku ve Vysoké u Příbramě.

## Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Jedná se o opravu stávající stavby, bez změny architektonického řešení stavby, žádné nové stavby a konstrukce nevzniknou. Popis materiálového řešení je dále ve zprávě.

## Dispoziční a provozní řešení

Jedná se o opravu stávající stavby, bez změny dispozičního a provozního řešení.

## Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o opravu stávající stavby, bez změny na bezbariérové užívání stavby.

## Konstrukční  a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- STRUČNÝ POPIS STAVBY

Jedná se o malý patrový plně podsklepený objekt vystavěný na nepravidelném půdoryse s dominantní neorenesanční fasádou, navržený architektem Čeňkem Gregorem v roce 1877 pro hraběte Václava Kaunice. Objekt je zastřešen poměrně členitou valbovou střechou s nízkým sklonem pokrytou obdélnými šablonami z měděného plechu a ukončené nástřešními žlaby. Stěny jsou vyzděny z cihel, sklep je zaklenut segmentovými klenbami, nad přízemím a patrem jsou novodobé stropy z ocelových profilů a hurdisek. Krov je též novodobý, provedený zcela nově při razantní opravě provedené v 90.tých letech 20. století. Při této opravě kromě nových stropů, krovu a střechy, byly též vyměněny klempířské prvky, jako jsou nástřešní žlaby, dešťové odpady, oplechování říms, vyměněna okna, dveře, vlysové podlahy v přízemí a patře, v suterénu byla podlaha provedena z betonu. Byly provedeny nové rozvody sítí, sociální zařízení, nové vnitřní omítky, nová vrchní vrstva fasády. Zcela nově byla vystavěna terasa v přízemí, opraveny zbylé terasy v patře, nově provedeno jejich zábradlí, včetně vyzdění sloupků. Dá se říci, že z původní stavby kromě svislých konstrukcí, zbyly jen valené klenby suterénu, vnitřní schodiště a fasáda bez vrchního štuku a nátěru.

- POPIS TERAS

Objekt zámku má celkem čtyři terasy. První je v přízemí u vstupu do objektu navázaná na vstupní schodiště, zbylé tři jsou ve 2.NP.

Terasa v přízemí byla znovu vystavěna v 90.tých letech 20.století, na starších poválečných fotografiích je zachyceno pouze vstupní schodiště bez terasy. Ta je však doložena na fotografiích z konce 19.století. Ale i vstupní schodiště bylo vystavěno nově a to při první větší opravě v 50.tých letech 20.století. Nově byly vyzděny stěny schodiště ze žulových kamenů, přičemž kvalita zdiva je velmi tristní a odpovídá době reálného socialismu. Pískovcové kamenné stupně položené na zídkách byly zřejmě použity původní, jak je patrné z jejich opotřebení. Zídky jsou vyzděny nad schodišťové stupně a jsou ukončeny původními pískovcovými hlavicemi. Při této první opravě terasu zřejmě z důvodu velmi špatného technického stravu zbourali. Následně byla v 90.tých letech 20.století obnovena, vybudovány nové betonové pasy, na nich vyzděny stěny z cihel a zřízen strop z PZD desek. Na něj byla provedena spádová vrstva z betonu, položeny asfaltové pásy, na ně vrstva betonové mazaniny a pískovcové dlaždice. Okapní hrana je provedena s použitím měděné okapnice, na níž je přivařen asfaltový pás. Lemování ke stěně objektu je též z měděného plechu. Na asfaltových pásech byly vyzděny a omítnuty nové cihelné sloupky ukončené pískovcovými hlavicemi. Mezi sloupky bylo vloženo nově vyrobené zábradlí ze zdobných litinových výplní a nahoře ukončené plochým ocelovým madlem. Zdivo sloupků není nijak lemováno. Prostor pod terasou je přístupný nízkým otvorem v kratší boční straně. Přístup pod schodiště a navazující podestu až ke vstupním dveřím do objektu není možný.

Stav terasy odpovídá svému stáří, to je 30 let. Asfaltové pásy jsou degradované, do terasy zatéká. Sloupky, jelikož nemají ve spodní straně lemování, trpí odstřikující a stékající vodou po povrchu terasy, omítka ve spodní části odpadává vlhkostí.

Terasy v patře č.2, č.3, na jižní, resp. západní straně jsou rozměrově zcela shodné, terasa č.4 na severní straně je poněkud větší. Jsou tvořeny uskočením zdiva patra oproti zdivu přízemí. Přístup na ně je vždy dvojící novodobých dřevěných dveří. Na terasách bylo při první opravě v 50. tých letech 20. století odstraněno původní zábradlí z vyzdívaných sloupků a mezilehlých ocelových výplní a nahrazeno třemi vodorovnými ocelovými trubkami na stejně provedených sloupcích. Při opravě v 90.tých letech bylo toto zábradlí odstraněno, provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů, na ně položena vrstva betonové mazaniny a dlaždice ze žluté žuly. Okapní hrana je provedena s použitím měděné okapnice, na níž je přivařen asfaltový pás. Lemování ke stěně objektu je též z měděného plechu. Na asfaltových pásech byly vyzděny a omítnuty nové cihelné sloupky ukončené pískovcovými hlavicemi. Mezi sloupky bylo vloženo nově vyrobené zábradlí se zdobných litinových výplní a nahoře ukončené plochým ocelovým madlem. Zdivo sloupků není nijak lemováno.

Stav teras odpovídá svému stáří, to je 30 let. Asfaltové pásy jsou degradované, do teras zatéká. Sloupky, jelikož nemají ve spodní straně lemování, trpí odstřikující a stékající vodou po povrchu terasy, omítka ve spodní části odpadává vlhkostí. Sloupky na terase č.4 jsou ale již zcela zdegradované, cihly jsou natolik poškozené vlhkostí že se rozpadají. Tato terasa má velmi malý spád, místy až nulový, vlhkostí jsou poškozeny i navazující omítky.

- OPRAVA TERASY č.1 – 1.NP

Nejdříve bude šetrně pro znovupoužití demontováno ocelové zábradlí, dočasně uskladněno. Bude provedeno očíslování a fotodokumentace pískovcových dlaždic tl.6cm, následně jejich demontáž, očištění, dočasné uskladnění. Vybourá se podkladní betonová mazanina tl. 4cm, odstraní asfaltové pásy. Pod nimi je spádová vrstva, o jejímž stavu a provedení není nic známo, předpokládá se spádový beton. Ten bude očištěn, obroušen, případně opraven doplněním poškozených míst. Na něm se provede nová vyrovnávací stěrka ve spádu 2% od objektu. Bude opraveno připevnění okapního měděného plechu, který bude očištěn od zbytků asfaltových pásů. Měděné lemování ke stěně objektu bude odstraněno. Omítka pod ním se opraví, osadí se nová poplastovaná lišta do výšky tak, aby fólie byla ukončena 10cm nad dlažbou. Vytažené PVC bude kryto měděnou lištou připevněnou nad fólií a ukončenou okapnicí těsně nad dlažbou, fólie nebude tedy viditelná. PVC fólie bude zatažena pod prahový pískovcový stupeň. Po vyzrátí spádové stěrky se položí geotextilie 300 g/m2, PVC fólie tl.1,8mm a znovu geotextilie. Na ni bude provedena vrstva drenážního betou tl. 4cm a zpět položeny pískovcové desky v původní skladbě. Spáry mezi nimi se vyplní okrovou jemnozrnnou maltou z hydraulického vápna. Nakonec se celý povrch dlažby hydrofobizuje organokřemičitany. Drenážní beton, ani pískovcové desky nebudou dotaženy natěsno ke stěně objektu ani ke sloupkům, nýbrž bude vynechána 5mm dilatační mezera vyplněná PU tmelem.

Omítka sloupků je ve spodní části poškozena vlhkostí, profilace soklu je poškozena několikerými opravami. Bude proto otlučena a provedena nově jako jednovrstvá z hydraulického vápna, profilace soklu bude vytažena kovovou šablonou. Na sokl bude opět vytažena PVC fólie, krytá měděnou lištou. Zbylá omítka sloupů bude pouze opravena, celé sloupky budou následně natřeny silikátovou barvou v odstínu lomená bílá, sokl sloupků bude hydrofobizován organokřemičitany. Pískovcové hlavy sloupků budou šetrně demontovány, očištěny tlakovou vodou s biocidním přípravkem, případně rýžovým kartáčem zbaveny mechů a lišejníků. Na nerezové kotvící trny budou osazeny zpět, následně jejich povrch hydrofobizován organokřemičitany. Znovu bude osazeno ocelové zábradlí. To se předtím očistí a natře grafitofermežovou barvou včetně madla.

- OPRAVA PODESTY VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

Oprava podesty schodiště bude provedena stejným způsobem jako výše zmíněná terasa s tím rozdílem, že bude nově proveden strop. Pod strop podesty je zavedena dešťová kanalizace svádějící vodu ze střechy objektu. Jelikož je dešťová kanalizace poškozena, dochází k zatékání vody do stěny a klenby suterénu objektu. Kanalizace musí být opravena a za tímto účelem bude nutné po sejmutí horních pochozích vrstev vybourat i nosnou stropní konstrukci. Ta je provedena buď z PZD panelů anebo ze železobetonové desky na trapézovém plechu. Před vybouráním stropu se ještě šetrně demontuje poslední výstupní pískovcový stupeň pro znovupoužití. Následně se opraví dešťová kanalizace, popis níže, celý prostor se vyčistí a zpřístupní vybouráním otvoru v příčné stěně oddělující prostor pod terasou od prostoru pod podestou. Provede se nový strop z VSŽ plechu a ŽB desky tl. 10cm s vloženou KARI sítí 8/100/100mm, zřídí spádová vrstva z potěru ve spádu 2% až pod výstupní schodišťový stupeň. Položí se geotextilie, PVC fólie tl.1,8mm vytažená na sokly a pod prahový stupeň vstupních dveří, geotextilie, osadí lemování, viz. výše. PVC fólie se protáhne až pod demontovaný poslední schodišťový stupeň. Ten znovu osadí na plastové podložky tl. 5mm, aby voda tekoucí po fólii mohla vytékat ven. Provede se nový drenážní beton tl. 4cm, na něj zpět položí demontované pískovcové dlaždice, vyspárované okrovou jemnozrnnou maltou z hydraulického vápna, provede se hydrofobizace povrchu organokřemičitany. Pískovcové hlavy zídek schodiště se očistí a hydrofobizují organokřemičitany.

- OPRAVA TERAS č.2, č.3 – 2.NP

Obě terasy jsou rozměrově stejné, popis platí shodně pro obě. Oprava obou teras bude provedena zcela shodným způsobem jako u terasy č.1, rozdíl je, že pochozí desky nejsou z pískovce ale tenčí tl. 3cm ze žuly a sloupky včetně krycích pískovcových hlavic jsou menší. To však na způsobu opravy nic nemění.

- OPRAVA TERASY č.4 – 2.NP

- Oprava terasy bude provedena zcela shodným způsobem jako u teras  č.2 a č.3. Hlavní rozdíl je, že sloupky terasy se rozpadají od vlhka, budou proto po demontáží pískovcových hlavic a zábradlí zbourány a vyzděny znovu. Budou vyzděny nové na stejných pozicích jako kopie stávajících z CP pevnosti 40 MPa na MVC, omítnuty jednovrstvou omítkou z hydraulického vápna. Profilace budou vytaženy kovovými šablonami. Omítka se natře silikátovým nátěrem v odstínu lomená bílá, sokl se hydrofobizuje organokřemičitany. Další rozdíl je, že terasa má místy velmi malý spád, někde až nulový. Stávající spádová vrstva bude odstraněna a provedena zcela nově ve spádu 2% napříč. Zbývající popis opravy je stejný jako v předchozích odstavcích.

- OPRAVA STŘEŠNÍCH ŽLABŮ A DEŠŤOVÝCH ODPADŮ

- V několika místech je patrné, že docházelo, či dochází k protékání napojení nástřešních dešťových žlabů na svislá odpadní potrubí. Ta procházejí hlavní římsou objektu, ze které v těchto místech odpadává omítka. Dle pozorování je patrné, že k zatékání docházelo spíše v minulosti, kdy neprobíhala údržba a čištění žlabů. Objekt je v lese, je tedy nutné čistit žlaby několikrát ročně, což zřejmě neprobíhalo a vlivem zanesení listím a spadem ze stromů docházelo k ucpání potrubí a přetečení. Stejně ale bude z plošiny provedena kontrola těsnosti, případně oprava letováním napojení dešťových žlabů na odpadní potrubí a jeho prostupu římsou. Dále bude z římsy a stěny v bezprostředním okolí napojení otlučena nesoudržná omítka a nahozena nová vápenná jádrová, pod kterou bude proveden špric. Omítka se pouze strhne dřevěným hladítkem a bude sloužit jen jako ochrana zdiva před deštěm. Následně v další etapě při opravě fasád bude kovovými šablonami protažena profilace říms, která je znehodnocena nevhodnými opravami.

- Dešťové odpady po fasádě jsou provedeny z mědi, ale z důvodu krádeží jsou v úrovni 1.NP provedeny z plastu. Jelikož plast degraduje UV zářením a na zámku se jedná o naprosto nevhodný materiál, bude odstraněn a nahrazen pozinkovaným potrubím hnědé barvy.

- OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- Voda ze střech je svedena dešťovým odpadním potrubím po fasádě do litinových lapačů střešních splavenin a dále do dešťové kanalizace. Na začátku roku proběhly kamerové zkoušky a prakticky všechna potrubí dešťové kanalizace jsou v blízkosti objektu poškozena rozpojením, jsou částečně ucpána, mají malý, či nulový spád. Svislá část potrubí byla zřejmě v 90.tých letech vyměněna za nová z plastu, ale za patním kolenem je již potrubí z kameniny či litiny a je poškozeno. Trasa potrubí není známá, bude proto při jejich odhalení kopáno směrem od objektu po trase potrubí do vzdálenosti cca 3m od objektu, ve které byla poškození nejdále nalezena. Potrubí se vymění za nové plastové DN 125mm a to 1m svislá část a zmíněné 3m vodorovně, včetně nového patního kolene, které se obetonuje. Zároveň budou vyčištěny a výškově srovnány lapače střešních splavenin.

- Nejhorší stav je u potrubí vedoucího pod podestu u vstupního schodiště, které je celé rozpojené a voda stékající ze střechy podmačuje zdivo suterénu a navazující klenbu. Dále potrubí vede pod terasu vedle vstupního schodiště, je přerušeno kalníkem a pokračuje pak pod zem. Celá trasa bude provedena nově z PVC DN 125mm. Z důvodu nepřístupnosti potrubí pod podestou musí být nejdříve vybourána stropní deska podesty – popis výše, potrubí se vymění za nové a obnoví strop podesty. Dále se zruší kalník pod terasou, nahradí novým potrubím s osazeným čistícím kusem. U tohoto potrubí byla nalezena poškození 10m daleko, bude proto takto dlouhý výkop proveden a potrubí vyměněno v celé této délce za nové plastové DN 125mm, spád min. 1%.

- ZŘÍZENÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU, ODVLHČENÍ STĚN

- Suterén objektu je částečně zapuštěn pod terén, v době výstavby objektu se běžně neprováděly hydroizolace. Jelikož v objektu nejsou ani není reálné navrhnout a provést vodorovné a svislé hydroizolace je navrženo zajištění odvodu vlhkosti ze stěn polozapuštěného suterénu vnějším drenážním systémem, který bude zároveň větraný a zásypem drceného pěnového skla. Bude provedena demontáž žulového okapního chodníčku, odkop vnějších stěn objektu 20cm pod úroveň podlahy 1.PP, to je hloubka výkopu 1,2-1,4m pod úroveň terénu. Zdivo stěn se očistí a dle rozsahu poškození dozdí z CP pevnosti 40 MPa, případně vyspáruje maltou z hydraulického vápna. Následně bude provedena oprava dešťové kanalizace, viz. výše. Pod úrovní podlahy 1.PP  bude po obvodu objektu ve výkopu zřízeno vyspádované betonové korýtko tl. min. 10cm  v 1% podélném spádu a 10% příčném od objektu. Do nejnižšího místa betonového korýtka bude osazena drenážní trubka DN 125mm. Ta bude mít dvě samostatné větve, každá po polovině obvodu objektu. Důležitý je fakt, že voda neteče v drenážní trubce, ta vytváří jen volný prostor, ale v betonovém korýtku, to musí být proto vodotěsné a vyspádované. Voda protékající betonovým korýtkem bude zaústěna do koncové revizní šachty a přes zpětnou klapku odvodněna do dešťové kanalizace novým PVC potrubím. Na drenážním potrubí budou osazeny kontrolní a čistící PVC šachty DN 320mm s litinovými poklopy.  Drenážní potrubí bude zároveň sloužit k odvodu vlhkosti ze stěn, bude proto proveden přívod vzduchu do potrubí plechovými komínky na úrovni terénu u vstupního schodiště a odvod vzduchu falešným dešťovým potrubím vedeným po fasádě pro každou větev samostatně na západní straně objektu, kde bude schováno do niky ve fasádě a ukončeno komínkem pod římsou. Tím bude zajištěno komínovým efektem proudění vzduchu drenáží. Drenážní potrubí se pak obsype štěrkem fr. 16/32mm a obalí geotextilií. Celý výkop se následně zasype drceným pěnovým sklem fr. 0/63mm, což umožní odvod vlhkosti ze zdiva, snadné stečení vody z terénu do drenáže a zateplení zdiva. Na povrchu terénu pak bude proveden zásyp kačírkem, který omezí ostřik fasády od dešťové vody. Zvláště důležité je to u teras, které nemají osazeny žlaby a voda z jejich povrchu volně zkapává na povrch terénu u fasády a tím ji a zdivo ničí zvýšenou vlhkostí. Kačírek bude od zeleně oddělen ocelovým plechem 200/5mm zaraženým do země a stabilizovaným navařenými roxory.

- OPRAVA SUTERÉNU

Suterén je poškozován zvýšenou vlhkostí, především z poškozené dešťové kanalizace, dále neexistencí hydroizolací, vodou zkapávající z teras pod objekt. Toto bude vyřešeno opravou dešťové kanalizace, zřízením drenážního systému, popis výše. Po provedení těchto opatření bude provedena oprava omítek v suterénu. Omítky nejsou poškozeny plnoplošně, nejvíce jsou poškozeny ve dvou místnostech v místě zatékání rozpojenou dešťovou kanalizací pod podestou vstupního schodiště a v místnosti na severní straně objektu. Stav je ještě zhoršen provedením SDK předstěn, které zřejmě měly zabránit projevům vlhkosti, ale je to jen pohledová záležitost, stav se tím zhoršil z důvodu zamezení odparu vlhkosti ze stěn. Dále jsou lehce poškozeny zvýšenou vlhkostí všechny omítky u podlah a to vlivem zřízení neprodyšných betonových podlah v celém suterénu v 90.tých letech 20.století a obložením všech soklů dřevěným prknem.

SDK předstěny budou odstraněny, omítka stěn a navazujících kleneb v těchto místech otlučena až na zdivo. Jedná se vždy jen o jednu stěnu ve třech místnostech, zbytek omítek suterénu bude bez zásahu. Následně se provede nová dvouvrstvá vápenná omítka, nejdříve špric, následně jádrová omítka a finální štuková. Konečná výmalba bude provedena vápnem.

Prkenné sokly a zákryty trubek radiátorů se demontují, poškozená omítka soklů se opraví novou vápennou a natře se vápnem. Z kamenné zárubně mezi dvěma místnostmi se otluče omítka, zárubeň se očistí a ponechá bez omítky.

- Bezpečnost práce a podmínky provádění prací

Před zahájením prací na opravě teras bude kolem nich postaveno lešení. Bude zamezeno přístupu cizích osob na terasy uzamykáním vstupních dveří a jejich zahrazení. Při odkrytí hydroizolace teras musí být zakryty proti dešťovým srážkám, plachtami, přístřeškem, atd.

Před zahájením výkopových prací musí být veškeré inženýrské sítě vytyčeny jejich provozovateli, práce kolem nich prováděny ručně. Sítě musí být chráněny proti poškozením a před zásypem vyzvání jejich provozovatelé ke kontrole.  Při provádění výkopových prací musí být výkopy zajištěny proti sesutí a ohrazeny oplocením.

- Závěr

Vzhledem k tomu, že stavba je nemovitá kulturní památka, je nezbytné při stavbě postupovat s ohledem na tuto skutečnost. Je třeba používat materiály, které odpovídají historické hodnotě stavby. Při jejich použití je nutno respektovat jejich vlastnosti a podmínky použití. Též je nutno konzultovat postupy se zástupci památkové péče a zvát je na kontroly před zahájením stavebních prací a následně v celém jejich průběhu.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuelně doplnění nebo úpravu projektu. Dokumentace je zpracována s použitím znalostí o této stavbě dle dostupných podkladů a zjištění na místě samém. Je možné, že při provádění prací budou zjištěny odlišné skutečnosti oproti předpokládanému stavu. Při tomto zjištění je nutno zastavit práce, kontaktovat objednatele, autora této dokumentace a zástupce památkové péče pro úpravu navrženého řešení

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat způsob realizace jednotlivých konstrukcí uvedený v příslušných technických listech výrobců materiálů, hmot a systémů. Dodavatel stavby je povinen dodržovat technologické postupy předepsané a doporučené jednotlivými výrobci materiálů, stavebních prvků či hmot. Technické listy výrobků, postupy pro jejich zabudování do stavby a stavební skladby výrobků a hmot jsou nadřazeny této dokumentaci a dodavatel stavby je povinen je ze zákona dodržovat.

Všechny práce musí být provedeny kvalitně řemeslným způsobem. Povinností dodavatele je kontrola specifikace materiálu a její případné doplnění ve spolupráci s projektantem. Výrobky a materiály uvedené v této dokumentaci je možné brát jako referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně srovnatelnými či lepšími. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů výrobků a materiálů. Veškeré záměny musí být odsouhlaseny projektantem, objednatelem a památkovou péčí.

V Kladně dne 30.4.2024                                                                  Ing. Otakar Hrdlička