Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:       III/0103, III/0107 Radonice

Místo realizace: silnice III/103 a silnice III/107 v obci Radonice

Staničení:  	silnice III/0103 km 0,000 – 1,500  (CleveRA verze sítě 2107,mezi uzlovými body 1224A258 a 11224A172)

silnice III/107 km 2,624 – 3,982  (CleveRA verze sítě 2107,mezi uzlovými body 1224A176 a 1224A259)

Celková délka úseku silnice III/0103 je 1,500 km, průměrná šířka 5,2 m, plocha 7915 m2

Celková délka úseku silnice III/0107 je 1,358 km, průměrná šířka 5,4 m, plocha 7643,85 m2

Celková délka řešeného úseku obou silnice je 2,858 km.

Celková plocha 15 558,85 m2 včetně zápichů.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy, v intravilánu a extravilánu obce Radonice. Pozemní komunikace jsou v nevyhovujícím stavu, přičemž je po nich vedena automobilová doprava včetně nákladní, autobusové a těžké zemědělské techniky. Povrch obou komunikací vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací č. III/0103 a III/0107

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky silnic III/0103 a IIII/0107. Bude provedeno frézování živičných vrstev hloubky 30 mm, včetně zápichů do místních komunikací a sjezdů. Dále budou po odstranění živičné vrstvy provedeny lokální sanace okrajů vozovky (místa sanací budou upřesněna po odfrézování živičných vrstev). Následně bude provedena pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy v průměrné mocnosti 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a obnova příkopů, včetně odvozu zeminy na skládku. Dále bude provedeno zřízení nových krajnic, zřízení VDZ v provedení barva (vodící proužky 125 mm) a instalace směrových sloupků.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2025 - předpoklad 2 měsíce

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2025 JÚ 10068                                                                                        (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman