II/610 STARÁ BOLESLAV 2019

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Mečíř, KSÚS SK 07/2018

Současný stav:

V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností.

Trasa je v  části vedena oboustrannou městskou zástavbou na okraji města, následuje úsek, tvořící součást MUK na exit 14 D10 a pokračuje již ve volné trase ve směru na Lysou nad Labem. Výškově se trasa pohybuje v intervalu 174 až 185 m.n.m. s tím, že stoupá v d. 24 m, vrcholový oblouk tvoří samotný most na MUK a následně klesá 14 m, celkově trasa stoupá o 11 m..

Ze Systému hospodaření s vozovkou je úsek hodnocen jako havarijní. Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková oprava obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s celkovou opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.

Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 60 %, svislé značení nevykazuje vážná poškození a je plně funkční.

Odvodnění je zajišťováno ve volné trase otevřeným příkopem bez zavažných poruch, V souvislé zástavbě je odvodnění zabezpečováno částečně otevřenými příkopy, částečně vsakem do zelených pásů.

Navržená úprava:

Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 863,2 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností. K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se bude v průměrné tloušťce 80 mm.

Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 822,375 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude nakonec ošetřena  zálivkou.Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2 v celé ploše.   Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný a o výměře 10 790 m2. Hrany u křižovatek s MK budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.    Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.